Для служебного пользования

инв. № 1980 ДСП

экз.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД КИРЖАЧ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры, профессор	Л.Н. Путерман

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2

доктор экономики	Г.В. Алиева

Главный архитектор проекта	Л.Г. Седлуха

Руководитель проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2008

### Состав проектных материалов

Согласно Градостроительному Кодексу Проект Генерального плана города Киржача состоит из «Положений о территориальном планировании» и «Материалов по обоснованию».

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Мероприятия по территориальному планированию;

- Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории (опорный план) | 1:10 000 | 3216 Н/С | 1 |
|  | Предложения по территориальному планированию (проектный план) | 1:10 000 | 3217 Н/С | 1 |
|  | Схема размещения объектов капитального строительства | 1:10 000 | 3657 ДСП | 1 |

- Пояснительная записка, несекретно, инв. № 1981 н/с

Материалы по обоснованию Генерального плана города Киржача состоят из следующих блоков:

- Пояснительная записка - № 1980 дсп – 4 экз.;

- Графические материалы (к материалам по обоснованию);

##### Графические материалы к Материалам по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План прилегающего района | 1:50 000 | 3535 ДСП | 1 |
|  | Схема использования территории (опорный план) | 1:10 000 | 3536 ДСП | 1 |
|  | Схема ограничений | 1:10 000 | 3537 ДСП | 1 |
|  | Предложения по территориальному планированию (проектный план) | 1:10 000 | 3538 ДСП | 1 |
|  | Схема магистралей, транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания | 1:10 000 | 3539 ДСП | 1 |
|  | Схема мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | 1:10 000 | 3543 ДСП | 1 |
|  | Схема энергоснабжения | 1: 10 000 | 3541 ДСП | 1 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения | 1:10 000 | 3540 ДСП | 1 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | 1:10 000 | 3542 ДСП | 1 |

- «Альбомы иллюстраций» – инв. № 1982 дсп – 4 экз.

- Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях инв. № 623 дсп-к.

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

Введение	7

1 Основные постановочные положения и идеи генерального плана н/с	9

2 Этапы исторического развития города н/с	11

3 Положение города в системе расселения Владимирской области н/с	15

4 Анализ реализации предыдущего генерального плана (редакция 1989 года) ДСП	19

4.1 Архитектурно-планировочные решения	19

4.2 Экономическая база	22

4.3 Население	22

4.4 Жилищный фонд и жилищное строительство	24

4.5 Социальная инфраструктура	25

4.6 Транспортная инфраструктура	26

4.7 Инженерная инфраструктура	28

4.8 Зеленые насаждения	30

4.9 Охрана окружающей среды	31

4.10 Общие выводы	32

5 Характеристика природных и инженерно-строительных условий дсп	35

5.1 Климат	35

5.2 Гидрологическая характеристика	37

5.3 Гидрогеологическая характеристика	40

5.4 Рельеф и геологическое строение	41

5.5 Инженерно-геологические условия	43

6 Современное состояние окружающей среды дсп	49

6.1 Состояние воздушного бассейна	49

6.2 Состояние поверхностных вод	52

6.3 Состояние подземных вод	54

6.4 Отходы производства и потребления	55

7 Комплексная оценка территории	57

8 Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса города н/с	59

8.1 Стратегические направления развития г. Киржача	59

8.2 Промышленный комплекс	59

8.3 Строительный комплекс	64

8.4 Внешний транспорт	65

8.5 Малое предпринимательство	66

8.6 Туризм и рекреация	67

9 Население и трудовые ресурсы дсп	69

9.1 Современное состояние	69

9.2 Прогноз численности населения	72

9.3 Прогноз возрастной и трудовой структуры населения	74

10 Планировочная организация территории города. Основные направления градостроительного развития дсп	75

10.1 Современная планировочная организация территории	75

10.2 Сохранение и развитие архитектурного облика исторического города	77

10.3 Основные направления градостроительного развития по основным функциональным зонам	78

10.4 Организация зеленых насаждений	86

10.5 Жилищный фонд и жилищное строительство	89

10.6 Культурно-бытовое обслуживание	95

10.6.1 Образование	96

10.6.2 Здравоохранение	99

10.6.3 Социальное обеспечение	100

10.6.4 Культура	100

10.6.5 Физкультура и спорт	100

10.6.6 Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание	100

10.6.7 Предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания	106

11 Транспортная инфраструктура дсп	111

11.1 Железнодорожный транспорт	111

11.2 Автомобильные дороги	112

11.3 Автомобильный транспорт	113

11.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	117

11.5 Городские улицы и дороги	118

11.6 Городской транспорт	121

12 Инженерная инфраструктура дсп	125

12.1 Водоснабжение	125

12.2 Водоотведение	131

12.3 Энергоснабжение	135

12.3.1 Электроснабжение	135

12.3.2 Теплоснабжение	138

12.3.3 Газоснабжение	144

12.3.4 Связь	146

12.4 Инженерная подготовка территории	147

13 Природоохранные мероприятия дсп	153

13.1 Охрана воздушного бассейна	153

13.2 Охрана поверхностных вод	154

13.3 Охрана подземных вод	155

13.4 Охрана растительности	156

13.5 Санитарная очистка территории	163

13.6 Организация санитарно-защитных зон	165

13.7 Влияние аэродрома «Киржач» на состояние окружающей среды	168

13.8 Леса. Зеленая зона города	169

13.9 Особо охраняемые природные территории Киржачского района	170

14 Сводные данные об использовании земель г. Киржача	173

15 Основные мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства дсп	175

15.1 Архитектурно-планировочные решения	175

15.2 Экономическая база	175

15.3 Население	176

15.4 Жилищное строительство и жилищный фонд	177

15.5 Социальная инфраструктура	177

15.6 Зелёные насаждения	178

15.7 Транспортная инфраструктура	178

15.8 Инженерная инфраструктура	179

15.9 Мероприятия по охране окружающей среды	182

16 Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера дсп	185

17 Основные технико-экономические показатели генерального плана дсп	197

Приложение 1	203

Приложение 2	206

# Введение

Генеральный план МО городского поселения города Киржач Владимирской области (далее – г. Киржач) разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствие с Договором № 01-2007 от 22.01.2007г. по заданию Администрации муниципального образования Киржачский район.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории города, когда определяющими становятся не количественные а качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной городской среды, исходя из имеющегося потенциала.

Рациональная организация территории города – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности города, экономического потенциала, повышения качества жизни населения и развития всех систем социального обслуживания и строительства, который позволит развиваться городу, как центру с большим научно-техническим потенциалом.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2025 год.

Проектируемые объекты капитального строительства местного значения определены в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами, и представлены на «Схеме размещения объектов капитального строительства», выполненной в масштабе 1 : 10000. Перечень объектов капитального строительства приведен в Приложении 2.

Проект генерального плана города Киржач выполнен с использованием подосновы М 1:10000, представленной Управлением архитектуры и градостроительства города Киржача, на бумажных носителях и в электронном виде в формате MapInfo.

##### СХЕМА ВЫПОЛНЕНА АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ - 2	Г.В. Алиева

Руководитель проекта,
Главный архитектор проекта                                                       Л.Г. Седлуха

Автор проекта, архитектор                                                           Я.Я. Авербух

Руководитель инженерных разделов	Д.И. Идрисова

##### ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства
и социальной сферы, экономика, население:	экономист: 	А.П.Девяткин

Системный анализ и
комплексная оценка территории:	инженер Е.С. Миролюбов

инженер О.В. Воронова

инженер Е.В. Дымская

инженер Е.А. Иванова

Планировочная организация территории:	архитектор Я. Я. Авербух

Транспортная инфраструктура:	инженер Н.А. Логанчева

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и водоотведение:	инженер Е.В. Дымская

Электро-, тепло и газоснабжение.

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций:	инженер Д.И. Идрисова

Гидрология и инженерная подготовка территории:	инженер Е.А. Иванова

Инженерно-геологическая характеристика города:	инженер Е.С. Миролюбов

Охрана окружающей среды:	инженер О.В. Воронова

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, 
лесное хозяйство:	гл. специалист А.В. Хмельницкий

Графическое оформление чертежей:                       инженер            Е. М. Радзивилова

архитектор Я.Я. Авербух

инженер И.А. Андреев

Компьютерная вёрстка пояснительной записки:     экономист      А.П. Девяткин

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрациям г. Киржача и Киржачского района. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

# Основные постановочные положения и идеи генерального плана н/с

Корректировка генерального плана муниципального образования города Киржача вызвана необходимостью территориального роста города с учетом перспектив его развития.

Генеральный план разработан институтом Урбанистики как проект официальной градостроительной политики органов местного самоуправления городского поселения, определяющей стратегию его долгосрочного развития.

Основные проектные решения основываются на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития. Устойчивым называют такое развитие, при котором обеспечивается безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, а также ограничивается негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечивается охрана и рациональное использование природных ресурсов.

Рассматривая возможности г. Киржача с точки зрения его устойчивого развития, очевидным является то, что он имеет значительные ресурсы, которые могут быть эффективно использованы. На поэтапное и комплексное устранение причин, препятствующих благоприятному развитию города, будут направлены предложения проекта.

Принятый для г. Киржача системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственно возможный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Основной задачей такого подхода является повышение качества жизни населения с учетом экономического развития города.

Устойчивое социально-экономическое развитие г. Киржача в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и благодаря развитию малого предпринимательства, расширению организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских и туристских функций.

Исходя из особенностей возникновения и развития, а также открывающихся в будущем перспектив муниципального образования, роль г. Киржача определяется следующим образом: «Город Киржач – территория комфортного проживания населения». Реализация этой роли даст возможность рассматривать г. Киржач как территорию, где:

- экономика стабильно развивается в интересах местного населения.

- обеспечиваются условия для реализации профессиональных знаний и интересов граждан;

- создается среда для культурного развития и полноценного отдыха жителей.

- населению предоставляются качественные коммунальные и социальные услуги.

- создается благоприятная экологическая обстановка.

- формируется эффективная система социальной и правовой защиты.

Город Киржач имеет выгодное транспортное и экономико-географическое положение (граница с Московской областью). Наличие развитой транспортной инфраструктуры благоприятствуют развитию экономики Киржача и формированию устойчивых хозяйственных межрегиональных и межрайонных связей.

Город Киржач имеет достаточно развитую многоотраслевую промышленность. Отраслями специализации города на рынке Владимирской области и ЦФО являются: производство электрооборудования, производство машин и оборудования и текстильное и швейное производство.

Город Киржач относится к территориям, подготовленным для дальнейшего многофункционального развития, на которых можно добиться роста производительных сил и повышения уровня жизни.

# Этапы исторического развития города н/с

Город Киржач и прилегающие к нему населенные пункты имеют достаточно древнюю историю.

История развития Киржача на протяжении шести с половиной веков может быть разделена на несколько этапов, характеризующихся определенными изменениями в функциональных и планировочных системах.

1 этап: момент основания до XVI века

Самый ранний из них – период времени с момента основания Киржача в первой трети (по другим сведениям в середине XIV века).

Судя по наименованиям рек Киржач, Шерна и др., селений и урочищ, окрестности Киржача были населены племенами финской группы. Начиная с VIII-IX в.в. сюда проникли славянские племена. Следы первых славянских поселений встречаются в многочисленных памятниках археологии Киржачского района.

Первое упоминание о поселении на месте г. Киржача, названном сельцо на Киржаче, приводится в завещании князя Ивана Даниловича (около 1328 г.).

Существует также версия об основании здесь Сергием Радонежским обители в 1358 г. Вскоре была построена церковь Благовещения и устроен монастырь, пользовавшийся большими милостями у царей. В 1568 г. Благовещенский монастырь почти полностью сгорел и начал отстраиваться заново. Разрозненная застройка вдоль подъездных путей постепенно сформировалась в две слободы: подмонастырскую и Селиванову Гору (на противоположном берегу р. Киржач). Образование слобод свидетельствует о наметившемся распределении градообразующих функций между локальными центрами: монастырский – оборонный, религиозный, административный центр, слободы – центры ремесленного производства.

2 этап: XVI в. – вторая половина XVIII в.

Это период расцвета монастыря. В XVI в. построен Благовещенский собор, в 1656 г. Спасская церковь, каменная ограда.

В 1692 г. монастырь был сожжен грозой.

К началу XVIII века население слобод составило:

подмонастырская			- 208 взрослых

Селиванова Гора			- 239 взрослых

В этот период практически оформилась дорегулярная планировочная сеть. Для неё характерна «привязанность» застройки к внешним связям и рельефу, отсутствие сложных внутренних связей между второстепенными элементами застройки.

3 этап: вторая половина XVIII в. до середины XIX в.

Этот период характеризуется упадком значения Киржача.

В 1764 г. с передачей в государственную казну монастырских вотчин, лесов и угодий, а также деревень и сел монастырь был упразднен.

В 1778 г. указом Екатерины II  подмонастырская и Селивановская слободы были преобразованы в г. Киржач. Близлежащие селения были разделены на волости, которые вошли в Киржачский уезд Владимирского наместничества.

В 1788 г. для города был разработан и утвержден первый генеральный план, который не был реализован.

В 1796 г. Киржач преобразован в заштатный город Владимирской губернии и приписан к Покровскому уезду.

В 1804 г. словарь Щекатова указывает население г. Киржача 863 чел. (без священнослужителей и дворян).

В 1803 г. Киржач снова становится уездным городом. В основу дальнейшего строительства города положен генеральный план 1837 г., сосредоточивший основные функции центра города вблизи монастыря.

Согласно этому плану в 1852 г. были построены торговые ряды и присутственные места (на территории монастыря).

Территориального расширения Киржач не получил, экономическое развитии замедлилось, поскольку город оказался в стороне от новых дорог (Сибирский, Саратовский тракты).

В дальнейшем, с прокладкой почтового тракта Покров-Переславль, город получил некоторое развитие в северо-восточном направлении, отраженное в генеральном плане 1875 г.

4 этап: середина XIX в. – 1917 г.

С развитием капиталистических отношений в окрестностях города строится восемь мелких ткацких фабрик, один медно-латунный завод (ныне завод «Красный Октябрь»).

Хотя город оставался в целом деревянным, на главной улице построено значительное число каменных строений (общественные здания, трактиры, дома фабрикантов, купцов), что, безусловно, улучшило архитектурный облик города. Строительство здания городской управы и пожарной части позволило завершить соборную площадь, ныне главную площадь города.

В 1876 г. на новом кладбище у погоста Заболотье была открыта Никольская церковь. На западном въезде в город было построено ремесленное училище в 1898 г.

Основная застройка распространялась в этом же направлении, где согласно генплану 1875 г. намечалась конная площадь, частично застроенная в дальнейшем. Ныне это городской сад с памятником воинской славы.

В 1876 году строится учительская семинария. На реке Киржач было возведено две плотины: около нынешней мебельной фабрики и завода Красный Октябрь.

В 1910 г. построена тупиковая железнодорожная ветка от г. Александрова.

К началу ХХ века в городе проживало 3,7 тыс. человек.

5 этап: Советский период до составления генерального плана 1966 г.

На первых порах для размещения производства приспосабливались старые здания и временные постройки. В 30-40-е годы для промышленности стали выделять территории на окраинах. Особенно интенсивное промышленное и жилищное строительство развернулось в посёлке шелкового комбината и поселке Красный Октябрь.

Индивидуальное строительство развивалось на северной и западной окраинах города.

Характер планировки и застройки исторической части в целом сохранялся, однако ряд памятников культовой архитектуры был снесён: в 20-х годах была взорвана Сергиевская церковь, в 1942 г. разобрана на кирпич Успенская церковь, утрачены главы Всехсвятской и Никольской (Селивановской) церквей.

Рядом с Благовещенским собором возникает вертикаль водонапорной башни на месте церкви Сергия. В то же время в этот период проводится реставрация Благовещенского собора и Спасской церкви.

6 этап современного развития города

С момента утверждения генерального плана в 1966 г. до начала разработки единого генерального плана (1988 г.).

В 1990 году Киржач включен в список исторических населенных мест России. В исторической части города выявлено и поставлено на учет 107 памятников истории и культуры.

В 1991 году образован муниципальный Киржачский районный историко-художественный музей.

Шёлковый комбинат, основанный в 1932 и долгое время являвшийся крупнейшим предприятием города, после приватизации в 1990-е годы распался на небольшие предприятия и прекратил своё существование.

2000-2001 годы – разработка Стратегического плана развития города в рамках реализации международного проекта «Партнерство: продолжение сотрудничества в новое столетие (SPAN)», финансируемого Агентством международного развития США.

В 2005 году к городу присоединен посёлок Красный Октябрь.

В 2006 году построено современное предприятие с иностранным капиталом ООО «Беко» (производство бытовой техники).

Современный город Киржач – административный центр Киржачского района Владимирской области, исторический город, имеет выгодное географическое положение, обладает высоким историко-культурным и промышленным потенциалом.

# Положение города в системе расселения Владимирской области н/с

Владимирская область относится к числу старопромышленных регионов страны со сложившейся системой расселения. Важно учитывать, что система расселения области является составной частью системы расселения Центрального федерального округа, которая имеет радиально-кольцевой характер.

Система расселения Владимирской области длительное время, до 1991 г., формировалась в условиях роста численности населения. Во Владимирской области активно развивался процесс урбанизации, что проявлялось в увеличении числа городских поселений, а так же численности и доли городского населения. Владимирская область по уровню урбанизации вошла в число наиболее урбанизированных субъектов Российской Федерации.

С 1991 г. происходит уменьшение численности населения Владимирской области, причем уменьшается  численность не только сельского, но и городского населения.

Областная система расселения состоит из совокупности систем расселения 16 муниципальных районов. На территории Владимирской области на уровне отдельных муниципальных районов замыкается большинство повседневных и периодических потребностей населения и на их основе сложились системы расселения муниципальных районов.

В системе расселения Владимирской области развивается процесс концентрации населения, так в 1959 г. в пяти наиболее крупных муниципальных районах по численности населения проживало 49,1% жителей области, в 1991 г. – 61,0%, в 2006 г. – 62,0%, а в трех муниципальных районах соответственно – 32,2, 44,7 и 46,0%.

В настоящее время в условиях экономических реформ происходит трансформация системы расселения Владимирской области, она приспосабливается к новым условиям функционирования. Наиболее подвижным элементом системы расселения является население. В условиях глубокого экономического кризиса и сокращения рабочих мест численность населения области уменьшилась, за 1991-2005 гг. на 172,6 тыс.чел. или на 10,4%. Это было результатом естественной убыли населения и миграционного оттока в Москву и Московскую область. Важная задача социально-экономического развития – закрепить имеющиеся трудовые ресурсы и привлечь новые, прежде всего за счет иммигрантов из стран ближнего зарубежья. Для решения этой задачи необходимо привлечь в область инвестиции и повысить уровень жизни населения.

В процессе реформирования экономики многие поселения частично или полностью утратили свою градообразующую базу, сохранив производственную, транспортную и социальную инфраструктуру.

На формирование и функционирование системы расселения Владимирской области существенное влияние оказали три радиуса: Москва – Александров – Ярославль, Москва – Владимир – Нижний Новгород и Москва – Муром – Казань, и два полукольца: Дмитров - Александров – Киржач – Орехово-Зуево – Воскресенск и Ярославль – Иваново – Владимир – Рязань – Тула. По транспортно-географическому положению во Владимирской области можно выделить территории: примагистральные, межмагистральные и периферийные. Наиболее хорошими предпосылками для развития обладают примагистральные территории.

В настоящее время в области наиболее активно развивается «коридор роста» вдоль полимагистрали: Москва – Владимир – Нижний Новгород. Кардинальную модернизацию испытали здесь основные элементы инфраструктуры. В частности существенно расширена и улучшена автомагистраль, создаются новые дороги в обход городов, строятся автозаправочные и авторемонтные станции, появились многочисленные торговые точки и пункты питания.

Ряд промышленных предприятий возник и в муниципальных районах, находящихся на границе с Московской областью, по сути составляющих периферию Московской городской агломерации. Эти территории имеют возможность использовать научно-технический потенциал Москвы и ближнего Подмосковья, а так же емкий потребительский рынок столичного региона.

На территории Владимирской области наблюдалось смещение населения в трех направлениях: во-первых, в направлении трех крупнейших центров области с наиболее выгодным транспортно-географическим положением и наибольшим социально-экономическим потенциалом – Владимира, Коврова и Мурома; во-вторых, вдоль полимагистрали - Москва-Владимир-Нижний Новгород и, в-третьих, в приграничные  с Московской областью муниципальные районы – Александровский, Киржачский и Петушинский муниципальные районы.

В настоящее время г. Киржач является административным центром Киржачского района Владимирской области, который включает в себя 6 муниципальных образований: Киржачский район, городское поселение город Киржач, сельские поселения: Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское, имеющие консолидированный бюджет. Современную систему расселения на территории района формируют 1 город, 7 посёлков, 3 села, 98 деревень, 1 хутор, 1 участок, 1 станция. Положение Киржача в районе представлено на схеме «План прилегающего района» в масштабе 1 : 50000.

Город Киржач расположен в 115 км к западу от Владимира и в 90 км от Москвы.

Город Киржач относится к переходной группе городских поселений – между малыми и средними - с численностью населения на 01.01.2007 г. - 31 тыс. человек (73,4% от численности населения Киржачского района). Город является многофункциональным центром Северной экономико-географической зоны Владимирской области, с положительной динамикой экономического роста, со смешанным промышленным профилем. Город находится в зоне влияния Московской агломерации.

Важной сферой хозяйственного комплекса города является его роль административного центра Киржачского района. В связи с этим значительное развитие в городе получили функции административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания и материально-технического снабжения внегородского значения и культурно-бытового обслуживания тяготеющего населения. Киржач имеет статус исторического города.

Развитая сеть местных автомобильных дорог связывает районный центр г. Киржач с другими населенными пунктами. По территории Киржачского района проходит двухпутная железная дорога Александров – Орехово-Зуево (входит в Большое железнодорожное кольцо вокруг Москвы), участок железной дороги Москва – Иваново на отрезке Бельково - Желдыбино. Автомобильные дороги связывают город Киржач с Москвой, Александровом, Покровом и Кольчугином. По территории района проходит магистраль общероссийского значения «Горьковское шоссе – Ярославское шоссе».

Учитывая близкое географическое положение Киржачского района к Московской агломерации и, как следствие этого, использование территории района для организации отдельных видов загородного отдыха и жилищного строительства (коттеджные посёлки), а также использование трудовых ресурсов Киржачского района, г. Киржач имеет большие потенциальные возможности количественного и территориального роста.

Город Киржач имеет достаточно высокий потенциал для своего развития благодаря сохранившемуся историко-культурному наследию (более 100 памятников истории и культуры), удобству размещения, благоприятным климатическим и экологическим условиям, традиционности расселения и связанной с этим привлекательностью для различных групп населения.

# Анализ реализации предыдущего генерального плана (редакция 1989 года) ДСП

В 1989 г. в соответствии с планом проектных работ Госстроя РСФСР на 1986-1989 гг. проектным институтом «Владимиргражданпроект» была выполнена корректировка генерального плана г. Киржач (Гипрогор, 1966 г.) и пос. Красный Октябрь (Центргипрозем, 1976 г.).

Предложения проекта 1989 года были рассчитаны до 2010 года с выделением первой очереди строительства - 1995 год и промежуточного этапа -  2000 год.

На период с 1990 по 2001 годы приходится перестройка хозяйственно-экономической, социально-политической жизни страны, характеризующаяся официальным отказом от планового ведения народного хозяйства с видоизменением прежних тенденций, с декларацией глубоких социально-экономических реформ общества.

Расхождения проектных и фактических показателей развития этого этапа могут быть значительными и объясняются, прежде всего, социально-экономическими последствиями проводимых в стране реформ, что отразилось на всех без исключения сферах хозяйства и градостроительных аспектах.

Таким образом, в период с 1989 по 2005 годы город только частично развивался в соответствии с генеральным планом. Темпы строительства жилья, и в особенности, инфраструктуры отставали от запланированных.

Ниже приводится анализ реализации Генерального плана 1989 года по разделам проекта.

## Архитектурно-планировочные решения

В генеральном плане были рассмотрены варианты возможного размещения всех типов застройки, даны предложения по развитию планировочной структуры города, его объемно-пространственной организации.

Предложенная в генеральном плане планировочная структура была нацелена на сохранение исторически сложившейся структуры города, сохранение исторической городской среды с ее ценными ландшафтно-планировочными и архитектурно-пространственными качествами, отдельными памятниками архитектуры и фоновой исторической застройки, а также формирование новых планировочных селитебно-промышленных районов в каждом из которых предусматривался свой торгово-бытовой и культурный центр с парком и спортивным ядром.

На сегодняшний день более или менее развивается исторический центр, идет реставрация Ансамбля Благовещенского монастыря. Остальные сформированные районы – Селиваново, Текстильный, Промышленный, Красный октябрь, - не получили большого развития и имеют недостаточно развитую инфраструктуру.

Генеральным планом были даны предложения по сохранению и модернизации исторической застройки. Эти предложения предусматривают не столько конкретный перечень по видам реставрационных работ каждого здания и сооружения, а дают общие рекомендации по объему и характеру необходимых и допустимых мероприятий в зависимости от исторической и архитектурной значимости сооружения в принятой функциональной планировочной системе.

Проектом предлагалось центр города разделить на несколько различных функциональных зон – историко-культурная, общественно-административная, культурно-просветительная, торгово-бытовая, рекреационная, объединенных системой главных улиц. Большую часть этого предложения реализовать не удалось, исторический центр города сегодня – хаотическая организация общественных функций.

В генеральном плане был запроектирован спортивно-развлекательный центр – детский городок, площадки для аттракционов, спортивный корпус с бассейном, центральный стадион, парк культуры и отдыха. Эти предложения не реализованы, на сегодняшний день в городе нет центрального парка культуры и отдыха, не построен спортивно-развлекательный центр.

Предыдущий генеральный план 1989 года был нацелен на объединение города Киржача и поселка Красный Октябрь в единое муниципальное образование. Это предложение было воплощено, и сегодня Красный Октябрь является одним из районов города Киржача.

Предыдущий проект исключает интенсивное строительство 5-9 этажных зданий в исторической части города и предполагает размещение основных объемов строительства в районе Красного Октября.

В исторической части города по проекту охранных зон запрещено строительство зданий выше 12 метров, так как центральный район – это средовая застройка для главной доминанты – ансамбля Благовещенского монастыря. Это ограничение проекта охранных зон и предложение предыдущего генерального плана относительно высотности зданий в исторической части города не помешало возвести две группы пятиэтажных жилых домов, разрушающих целостность восприятия исторического центра.

Предыдущим генеральным планом была определена зона реконструкции застройки в привокзальной части и в центре района Красный Октябрь, где сосредоточен ветхий фонд. Здесь предусматривалось постепенная замена выбывающего фонда равноценной капитальной застройкой. На сегодняшний день, привокзальную часть застраивают как общественный центр. Ветхий фонд района Красного Октября не претерпевает никаких изменений.

На момент разработки предыдущего генерального плана 78 тыс.кв.м. жилищного фонда размещалось в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий. С целью сохранения пригодных одноэтажных деревянных жилых домов предыдущим генеральным планом предлагался перенос их из санитарно-защитных зон на новое место с одновременной реконструкцией.

Это предложение генерального плана не было реализовано, на сегодняшний день 16% жилищного фонда находится в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий, железнодорожной магистрали.

По проекту генерального плана из зоны центра выводятся ряд промышленных и коммунальных объектов:

- хлебозавод из Благовещенского монастыря;

- АТП из Никольской церкви на Селивановой горе;

- молокозавод из жилого квартала с приспособлением здания под спортивный клуб.

На сегодняшний день вынесен хлебозавод из Благовещенского монастыря и АТП из Никольской церкви. Молокозавод располагается в центральной части по улице Красноармейской.

Предыдущим генеральным планом предусматривалась организация двух промышленных зон – западной и северо-западной, а также благоустройство обособленных промышленных площадок. Западную зону предлагалось разместить в промышленном районе и связать ее озелененными коридорами и пешеходными направлениями с жилыми районами Селиваново, Текстильным и зонами отдыха вдоль реки Киржач.

Окончательного формирования западной части, как промышленного района, не состоялось.

Проект генерального плана предлагал создание системы озеленения, подчеркивающей и обогащающей архитектурно-планировочное построение города и с организацией системы пешеходных дорожек, но реализовать создание такой структуры озеленения не удалось.

## Экономическая база

Предыдущим генеральным планом предусматривалось сохранение преобладающего значения промышленности в г. Киржаче.

Проектом предусматривалось уменьшение доли градообразующей группы отраслей в общей трудовой структуре населения – с 45,5% в 1989 г. до 40% в 2010 г. Прогнозировался рост доли занятых в обслуживающей группе с 11,8% до 17,5% к 2010 г. Однако, экономический кризис 90-х годов изменил тенденции развития  конца 80-х годов, в результате чего по состоянию на 2007 г. в производстве промышленной продукции (в г. Киржаче практически соответствует понятию «градообразующей группы») занято 38% трудовых ресурсов города, в сфере производства услуг доля составила 34%.

В 1989 году ведущими отраслями г. Киржача являлись легкая промышленность и машиностроение и металлообработка, в них было занято 34% и 53,7% соответственно.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривалось сокращение доли занятых в легкой промышленности, сохранение в машиностроении и металлообработке, а также увеличение доли занятых в пищевой и прочих отраслях промышленности. Однако тенденция была верной лишь в части увеличения доли занятых в пищевой отрасли и снижения доли в легкой промышленности. Важным фактором явилось значительное снижение объемов производства и численности занятых на крупных градообразующих предприятиях города в рассматриваемый период.

Оставшиеся без работы трудоспособные кадры частично трудоустроились на предприятиях торговли и общественного питания города, частично – нашли место работы вне города.

## Население

Согласно предыдущему генеральному плану к 2000 году численность населения должна была составить 42,5 тыс. чел., а к 2010 году – 44,5 тыс. чел.

Однако сложная демографическая обстановка в стране в целом и в г. Киржаче в частности, скорректировала прогнозные показатели генерального плана – современная численность населения (на 1.01.06 г.) составляет 31,5 тыс. чел., т.е. произошло снижение численности на 15% (численность населения на 1989 г. составляла 37,1 тыс. человек).

Рисунок 4.3-1

Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные показатели естественного и миграционного прироста, что, в свою очередь, в большей мере обусловлено обострением экономической ситуации в городе (особенно в 90-х гг.), снижением общего благосостояния, а также оттоком местного населения на заработки в более благополучные регионы страны.

В половозрастной структуре также произошли некоторые негативные изменения. Так, например, сократилась доля лиц младше трудоспособного возраста, но увеличилась доля пожилого населения. Ниже представлена сравнительная возрастная структура населения предыдущего генерального плана и современного положения.

Таблица 4.3-1 Возрастная структура г. Киржача

| Показатели | 1989г. |  | Прогноз на 2000 г. |  | Прогноз на 2010 г. |  | Современное состояние (2006 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. |
| Все население | 100 | 37,1 | 100 | 42,5 | 100 | 44,5 | 100 | 31,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – младше трудоспособного возраста | 22,4 | 8,3 | 21,0 | 8,9 | 20,2 | 9,0 | 14,6 | 4,6 |
| трудоспособного возраста | 62,7 | 23,3 | 54,0 | 23,0 | 55,5 | 24,7 | 61,0 | 19,2 |
| старше трудоспособного возраста | 14,9 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 24,3 | 10,8 | 24,4 | 7,7 |

Рисунок 4.3-2

Из таблицы видно, что доля лиц трудоспособного возраста незначительно снизилась, в то время как проектом генерального плана прогнозировалось  её большее снижение. Доля детских возрастов резко снизилась, и удельный вес трудоспособного населения составляет 61%.

Очевидным является старение населения города, чем и объясняется вышеупомянутая смена процентных соотношений нетрудоспособных возрастов населения.

## Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд с 1989 г. по 2006 г. вырос с 578,1 тыс. кв.м до 742,6 тыс. кв.м, однако данный уровень несколько ниже запланированных показателей предыдущего генерального плана.

Так, проектом  1989 года к 2000 году было предусмотрен рост жилого фонда до 735,1 тыс. кв.м, что отличается от достигнутого уровня лишь на 4 % (706,6 тыс. кв.м.).

Таблица 4.4-2 Анализ реализации генерального плана 1989 г. в части жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По предыдущему проекту генерального плана города |  |  | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исх. год 01.01.89г | I очередь-1995 | Расчетный срок-2010 | На 01.01.06 |
|  | Население | тыс. чел | 37,1 | 42,0 | 44,5 | 31,5 |
|  | Жилищный фонд города | тыс.м2 общей площади | 578,1 | 655,1 | 828,0 | 742,6 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 чел. | 15,6 | 16,0 | 18,6 | 23,6 |
|  | Ввод жилищного фонда за период | тыс.м2 общей площади | - | 77,0 | 249,9 | 164,5 (за 15 лет) |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс.м2 общей площади | - | 13,0 | 23,0 | 9,7 |

Рисунок 4.4-3

Из таблицы видно, что темпы строительства не соответствовали темпам, заложенным в предыдущем генеральном плане, что объясняется общим спадом в экономике страны и низким уровнем инвестиций в жилищное строительство.

Проектом 1989 года прогнозировалось увеличение площади селитебных территорий с 1093,8 га в 1989 году до 1401,1 га в 2010 году. На 01.01.2007 г. площадь селитебных территорий составляет 1251 га.

## Социальная инфраструктура

Предыдущим проектом генерального плана предусматривалось увеличение емкости образовательных учреждений и объектов здравоохранения. В развитии социальной инфраструктуры должны были произойти следующие изменения.

Таблица 4.5-3 Анализ реализации генерального плана 1989 г. в части развития социальной инфраструктуры

| Наименование группы учреждений | Единицы измерения | 1989 г. | Проект на 2000 г. | Проект на 2010 г. | фактически, 2006 г. (округленно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 3010 | 3445 | 3590 | 1530 |
| Общеобразовательные школы | мест | 4566 | 6366 | 6196 | 4850 |
| Больница | коек | 390 | 750 | 880 | 257 |
| Поликлиника | посещений в смену | 700 | 1970 | 2900 | 880 |

Рисунок 4.5-4

Из приведенных данных видно, что фактическая емкость учреждений образования и здравоохранения значительно ниже предусмотренных предыдущим генеральным планом. Это объясняется как нехваткой финансирования, так и уменьшением потребности, обусловленной сокращением численности населения.

## Транспортная инфраструктура

Реализация проектных предложений предыдущего генерального плана г. Киржач в части развития транспортной структуры представлена ниже.

Таблица 4.6-4  Анализ реализации генерального плана 1989 г. в части развития транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Результат реализации |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |  |
| Строительство высоких пассажирских платформ и пешеходного перехода над железной дорогой в районе вокзала | Реализовано строительство высоких пешеходных платформ. Пешеходный переход над железной дорогой в районе вокзала не построен |
| Строительство пересечений в разных уровнях железной дороги с проектируемой обходной грузовой магистралью и автодорогой, ведущей в район ул. Томаровича | Не осуществлено строительство обходной грузовой магистрали. |
| Городские улицы и дороги |  |
| Строительство системы обходных дорог грузового движения, связывающих направления: Москва – Покров – Кольчугино, Москва – Александров, Покров – Кольчугино – Александров | Не реализовано строительство системы обходных дорог грузового движения |
| Переориентация главного въезда в пос. Красный Октябрь по магистрали, связывающей улицы: Серегина и Буденного | Реализована переориентация главного въезда в пос. Красный Октябрь |
| Строительство моста через р. Киржач в створе объездной дороги направления Москва – Покров – Кольчугино | Не осуществлено строительство системы обходных дорог грузового движения |
| Трассировка системы улиц: Лесная – Текстильщиков, 40 лет Октября – Владимирская, Колхозная – Юматова, Рыженкова – Фурманова – Буденного в магистрали районного значения | Данное мероприятие не было реализовано. |
| Строительство моста через р. Киржач по трассе объездной грузовой дороги направления Кольчугино – Александров в северной части города | Не реализовано строительство системы обходных дорог грузового движения |
| Строительство моста через р. Киржач в створе улиц Рыженкова и Фурманова | Строительство моста в створе улиц Рыженкова и Фурманова не было реализовано |
| Строительство двух развязок в одном уровне при пересечении объездной дороги с магистралями городского значения в районе дер. Бехтерево и промышленном районе | Не осуществлено строительство развязок |
| Строительство развязки в одном уровне на привокзальной площади | Развязка построена в соответствие с проектным предложением |
| Устройство одностороннего движения по улицам параллельным ул. Гагарина и ул. Ленинградская | Устройство одностороннего движения было осуществлено в соответствие с проектным предложением |
| Освобождение главных улиц города от грузового транспорта и легкового транзитного | Не реализовано вследствие отсутствия объездной грузовой магистрали |
| Переориентация главных улиц города, в основном, для пешеходного движения. Организация во всех необходимых местах наземных пешеходных переходов | Не реализовано вследствие отсутствия объездной грузовой магистрали |
| Автомобильный транспорт и сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств |  |
| Строительство СТО на 20 постов при въезде в г. Киржач со стороны Москвы в районе путепровода | Строительство СТО при въезде в г. Киржач со стороны Москвы в районе путепровода не реализовано |
| Ликвидация АЗС на 5 колонок в районе нефтебазы и сооружение АЗС на 5 колонок при въезде в город со стороны Москвы и сооружение АЗС на 5 постов при въезде в город с Покровского направления | Ликвидация АЗС в районе нефтебазы осуществлена. Реализовано строительство АЗС при въезде в город со стороны Москвы и с Покровского направления |

Выводы

Проектные предложения в части транспортного строительства, в основном, не реализованы.

## Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

По генеральному плану 1989 г. потребный расход воды на расчетный срок был определен 29,3 тыс.м3/сутки, из них на хозяйственно-питьевые нужды – 13,1 тыс.м3/сутки, на производственные нужды – 16,2 тыс.м3/сутки.

Покрытие потребных расходов воды намечалось:

- для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения путем отбора воды из подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта. Планировалось строительство новых водозаборных сооружений  производительностью 20 тыс.м3/сутки. Предусматривалась ликвидация все существующих скважин на промышленных площадках.

- для целей производственного водоснабжения путем забора воды из городского водопровода 13,1 тыс.м3/сут.

В настоящее время централизованное водоснабжение МО г. Киржач организованно из подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта верхнего Карбона и нижней Перми. Система водоснабжения находится в ведении МУП «Водоканал». В городе эксплуатируется пять водозаборов, которые рассредоточены по территории города.

Общий расход воды в 2006г. в муниципальном водопровод составил 3,24  тыс.м3/сутки, из них на хозяйственно-питьевые нужды – 2,15 тыс.м3/сутки, на производственные нужды – 0,58 тыс.м3/сутки.

Намеченное строительство новых водозаборных сооружений и ликвидация скважин на промышленных площадках за прошедшее время не было реализовано.

#### Водоотведение

По генеральному плану 1989 г. суммарный расход загрязненных сточных вод на расчетный срок был определен 19,7 тыс. м3/сутки, из них стоки от населения – 4,2 тыс.м3/сутки, от промышленных предприятий – 15,5 тыс.м3/сутки. Проектом намечалось расширение канализационных очистных сооружений, производительность которых составит 45,0 тыс.м3/сутки. В настоящее время все эти предложения генерального плана  не реализованы.

Расход сточных вод, поступивших на очистные сооружения в 2006г., составлял 3,22 тыс.м3/сутки из них стоки от населения – 1,67 тыс.м3/сутки, от промышленных предприятий – 1,12 тыс.м3/сутки.

В настоящее время в городе функционируют очистные сооружения, общей производительностью 10 тыс. м3/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера, усреднитель, флораторная, горизонтальные отстойники, песколовка, вертикальные отстойники, иловые площадки, здание воздуходувок, поля фильтрации.

#### Электроснабжение

Предыдущим Генеральным планом предусматривалась замена трансформаторов на следующий габарит на подстанцию «Октябрьская», при достижении городских нагрузок расчетных величин и при одновременном росте районных нагрузок. Реконструкция. на подстанции «Октябрьская» проведена в 2006 году.

Дальнейшее присоединение нагрузок к подстанции «Тяговая» не было осуществлено, как и предусматривалось предыдущим Генеральным планом.

Предлагалось переключить Инструментальный завод (КИЗ) с подстанции «Тяговая» на подстанцию «Октябрьская», освободившиеся на подстанции «Тяговая» мощности использовать для покрытия возрастающих коммунально-бытовых нагрузок. В настоящее время фидеры с подстанции «Тяговая» идут на город (фидеры № 2, 11)  и на Шелковый комбинат (фидеры 1, 3, 10, 12).

#### Теплоснабжение

На котельной по ул. Советская предусматривалась установка пятого котла типа КЕ-10-14С. До настоящего времени установка пятого котла не произведена.

Произведена намечавшаяся ликвидация поквартальных тепло - генераторов на твердом топливе, использовавшихся для обеспечения теплом одноэтажной усадебной застройки.

Предусматривался перевод котлов на газообразное топливо. В настоящее время все котельные города переведены на газ, только на квартальной котельной два котла из 5-ти еще работают на мазуте и угле.

Газоснабжение

Газоснабжение города Киржач предусматривалось на базе природного газа по газопроводу отводу от магистрального газопровода «Горький-Череповец» через газораспределительную станцию (ГРС) в северо-восточной части города. Данное мероприятие осуществлено. 95% газопроводов полиэтиленовые, а не стальные как предусматривалось  предыдущим Генеральным планом.

#### Инженерная подготовка территории

Предыдущим единым генеральным планом г. Киржача и пос. Октябрьский, выполненным проектным институтом «Владимиргражданпроект» в 1989 году, предлагались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока. Намечаемые мероприятия: вертикальная планировка территории, дренирование левой надпойменной террасы р.Киржач, водосточная сеть смешанного типа, очистные сооружения дождевой канализации. Намеченные мероприятия выполнены не были. Существующие на момент проектирования дренаж и дождевые коллекторы г. Киржача были построены до разработки генплана 1989-го года;

- защита от затопления. Намеченные мероприятия: подсыпка, устройство набережной и дамб обвалования. Данные мероприятия выполнены не были.

- берегоукрепление подмываемых берегов камнем. Мероприятие выполнено не было.

- понижение уровня грунтовых вод. В полном объеме мероприятия выполнены не были.

- регулирование русла реки Вахчилка. Река Вахчилка была зарегулирована и в настоящее время существует искусственное озеро Крутое.

- благоустройство водоемов. Мероприятие выполнено не было.

- противомалярийные мероприятия. Мероприятия выполнены не были.

## Зеленые насаждения

Генеральным планом города Киржач (1989 г.) были учтены насаждения общего пользования на площади 12,5 га. Обеспеченность составляла 4,5 кв.м. на 1 жителя.

Проектом предусматривалась на расчетный срок (2010 год) организация следующих зеленых насаждений (га):

Насаждения общего пользования (новое строительство)

- Общегородские

Городской центральный парк					20,0 га

- Центральный район

Сад жилого района						3,5 га

Бульвары								7,1 га

Озеленение прибрежной полосы у оз. Крутое		13,1 га

- Селивановский район

Садово-бульварная полоса

от северной  промзоны к центру					7,2 га

Бульвары вдоль жилой застройки					2,5 га

- Район текстильщиков

Скверы в общественном центре						1,5 га

Бульвары									7,2 га

Красный Октябрь

Гидропарк									10,0 га

Скверы									2,7 га

Итого новое строительство насаждений общего пользования	74,8 га

Спортивные устройства (озеленение)

Городской спортивный парк						12,0 га

Спорткомплекс в Красном Октябре					4,2 га

Итого спортивные устройства (озеленение)			16,2 га

Таким образом, новое строительство насаждений общего пользования должно было составить 74,8 га, то есть вместе с существующими насаждениями общего пользования (12,5 га) – 87,3 га.

В настоящее время в городе сократились в основном насаждения общего пользования, учтенные в генплане 1989 г., в том числе (га):

Городской сад						2,5 га

Сквер по ул. Гагарина					0,4 га

Сквер и парк в районе Шелкового комбината	4,3 га

Парк им. 125 лет завода					3,5 га

Скверы							1,6 га

Итого							12,3 га

Таким образом, предложения генплана по озеленению города не реализованы.

## Охрана окружающей среды

Предыдущим генеральным планом (1989 г.), выполненной Владимиргражданпроект, предлагались следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- вывод из города вредных объектов;

- реконструкция экологических вредных производств, их перепрофилирование, либо изменение технологий с применением наиболее передовых и «чистых» производственных процессов;

- использование электрифицированных видов транспорта;

- вынос Молокозавода, хлебного комбината и полигона промышленных отходов п/о Красный Октябрь;

- вынос жилья из санитарно-защитных зон;

- строительство обходной дороги;

- полная ликвидация выпусков сточных вод без очистки в водоемы и рельеф местности;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- ликвидация многочисленных свалок бытового и строительного мусора в оврагах и на береговых склонах реки.

На момент разработки нового генерального плана практически не одно мероприятие выполнено не было.

## Общие выводы

Предыдущий генеральный план учитывал все особенности развития города, основные решения и проектные предложения отвечали условиям того времени.

Архитектурно-планировочные решения застройки города проводились в целом в соответствии с генеральным планом 1989 года, но объемы строительства были меньше запланированных.

В целом, отраслевая структура промышленности (преобладание машиностроения, металлообработки и легкой промышленности) была сохранена.

Учитывая резкие изменения в социально-экономическом укладе страны, которые произошли именно в 90-ые годы, ряд положений генерального плана 1989 года требуют некоторого пересмотра.

Это касается, в первую очередь, базовых прогнозных показателей – численности населения города, структуры и объема жилищного строительства, изменения структуры занятости, возросшего уровня автомобилизации, который вызвал транспортные проблемы.

При разработке нового генерального плана требуются решения, отвечающие современной экономической ситуации.

Город Киржач застраивался в соответствии с основными принципиальными решениями генерального плана (редакция 1989 года), но с отставанием по темпам и срокам реализации проектных предложений.

Одновременно с этим, часть предусмотренных проектных решений к настоящему моменту оказалась не реализованной.

По существу, в новом генеральном плане желательно отойти от традиционного пути его разработки, в части построения материала, подхода к отдельным темам и методическим вопросам, усилив направленный анализ ресурсной составляющей.

При разработке нового генплана предпочтительно оперировать, не столько точными расчетами, сколько выделять тенденции их развития и общий возможный масштаб, который впоследствии уточнится.

Необходимо создание документа, который может быть основой для принятий решений в области управления городской территорией.

# Характеристика природных и инженерно-строительных условий дсп

## Климат

Климат в районе г. Киржача умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Ниже приведены основные климатические характеристики:

Температурный режим воздуха характеризуется следующими среднемесячными величинами (°С):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -10,6 | -5,1 | -3,8 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,4 | 3,4 | -3,1 | -8,8 | 3,4 |

Среднегодовая температура воздуха по району составляет +3,4°С.

Абсолютная минимальная температура -48°С, абсолютная максимальная +37°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +23,5°С. Средняя температура относительного периода -4,4°С, продолжительность его 217 дней.

Начало и конец вегетационного периода происходят при среднесуточной температуре +15 с 14 апреля по 11 октября. Продолжительность вегетационного периода составляет в среднем 180 дней. Средняя дата первых заморозков – 25 сентября, средняя дата последних заморозков – 5 мая. Климат района благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных  культур, выращивания древесины, кустарниковых культур.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 691 мм, среднесуточный максимум 109 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 24.11 и разрушения его 6.04, средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 44 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

Скорость и повторяемость ветра по направлениям даны в таблице ниже, где в числителе – повторяемость ветра в %, в знаменателе – скорость ветра в м/сек.

Таблица 5.1-5  Скорость и повторяемость ветра по направлениям

| направление |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в январе | в % | 13 | 8 | 4 | 12 | 21 | 23 | 7 | 12 | 5 |
|  | м/сек | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,1 |  |
| в июле | в % | 17 | 13 | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 19 | 9 |
|  | м/сек | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |  |

В зимнее время преобладают южные и юго-западные ветры, в летнее – северные и северо-западные.

Наибольшие средние скорости имеют южные ветры зимой – до 24 м/сек.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков равна 1,8 м, суглинков – 1,5 м.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

Туманы в городе Киржаче наблюдаются в течение всего года. В осенне-зимний период число дней с туманом составляет – 14 дней, в осенне-летний – 10 дней.

Максимум дней с туманом приходится на холодный период, меньше всего туманов наблюдается с мая по июль. Число дней с туманом меняется от года к году. Продолжительность туманов зависит от сезона, в холодное время года туманы более длительны и устойчивы.

Рисунок 5.1-5 Роза ветров г. Киржач

Исследования климатического потенциала территории свидетельствуют о том, что климатические условия способствуют осуществлению многих видов хозяйственной деятельности и рекреации населения в зимне-летний период.

Выводы

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории.

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

Количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей и др. культур.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

Для организации отдыха:

В климатическом отношении район благоприятен для организации всех видов отдыха.

## Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть г. Киржача представлена р. Киржач и ее левобережным притоком р. Вахчилка, в устье которой образован искусственный водоем – озеро Крутое  (1976-1980гг.).

Река Киржач вытекает из Берендеева болота и является левым притоком р. Клязьмы. Длина р. Киржач составляет 133км, площадь водосбора 1820 км2.

Долина реки Киржач в верховье V-образная, ниже пойменная шириной 200-700 м. Склоны долины пологие, изредка обрывистые, высотой от 6 до 9 м. В пойме много старичных озер, заболоченных понижений. Затапливаемая пойма почти горизонтальная, ровная, имеет ширину от 150 до 500 м, на всю ширину затапливается лишь в годы наибольшего подъема весенних вод. В верховье пойма незначительная, к устью расширяется до 2,5 км. Русло на всем протяжении извилистое, имеет много меандр. Берега русла крутые, высотой 3-3,5 м. Ширина реки в межень 25-30 м, в паводок возрастает до 60-70 м. Глубины в реке  небольшие 0,4-0,5 м, скорости течения 0,25 м/с. Примыкающая к долине местность, как правило, песчаная равнина, покрытая смешанными лесами с преобладанием хвойных пород. Дно реки богато наносами, местами заилено.

В долине р. Киржач, прорезающей город с севера на юг, прослежено четыре террасы: пойма высотой 3-4 м над меженным уровнем реки, I-ая подпойменная – высотой 5-8 м, II-ая надпойменная высотой 10-12 м и III- ая надпойменная терраса, возвышающаяся на 20-22 м. Надпойменные террасы прослеживаются не повсеместно.

Средний уклон реки 0,00034.

Река Киржач имеет питание, как за счет грунтовых вод, так и за счет атмосферных осадков.

В летнее засушливое время не пересыхает даже в верховьях.

В гидрологическом отношении р. Киржач изучена слабо. Первые обследования рельефа были произведены в 1935-36 г, в районе Шелкового комбината. Повторно река была обследована в 1954 г.

Уровенный режим. Основная фаза водного режима – весеннее половодье, начинающееся, в среднем, в конце марта – начале апреля. Пик весеннего половодья высотой 3,5-4,0 м над меженным уровнем наблюдается в середине апреля. Продолжительность половодья 2-3 недели.

Максимальный наблюденный уровень за период 1935-36 г. был равен 133,75 м. Уровень в июле-августе достигает отметки 129,84 м. Амплитуда колебания уровня составляет 3,91 м.

Расчетная величина уровня р. Киржач в районе г. Киржача приведена ниже:

1% обеспеченности – 136,9 м БС

В летне-осенний период уровни устойчивы, но при значительных дождях подъем уровней достигает 2-3 м. Минимальные годовые уровни наблюдаются летом.

Стоковый режим.

Расчетные расходы воды  в р. Киржач представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2-6  Расчетные расходы воды в реке Киржач

| №№ ПП | Створ | Водосборная площадка, км2 | среднемноголетний |  | Коэффициент вариации годового стока | Среднегодовой расход воды 95%, м3/с | Минимальный среднемесячный расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды, м3/с | Сток, л/(с км2) |  |  | обеспеченность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75% | 95% летняя | 95% зимняя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Киржач | 1070 | 6,4 | 6,0 | 0,29 | 3,71 | 1,76 | 1,23 | 1,24 |
| 2 | Пос. Красный Октябрь | 1190 | 7,1 | 6,0 | 0,29 | 4,12 | 1,96 | 1,37 | 1,3 |

Использование водных ресурсов р. Киржач для питьевого водоснабжения является нецелесообразным в виду их недостатка. Использование возможно только для нужд промышленности.

Ледовый режим.

Ледостав начинается во второй половине ноября, заканчивается в середине апреля. Осеннего ледохода не наблюдается.

Продолжительность ледостава 149 дней. Толщина льда 0,05-0,6 м. Поверхность льда ровная и гладкая. Местами река почти не покрывается  льдом, например, у правого берега в районе моста в центре города, а в верховьях были случаи промерзания реки до дна.

Средняя дата начала ледохода – 8 апреля. Во время ледохода в реке иногда наблюдаются заторы льда, вызываемые крутыми поворотами льда.

Продолжительность периода свободного ото льда 200-220 дней.

Гидрохимическая характеристика.

По химическому составу вода р. Киржач относится к гидрокарбонатному          классу. На всем протяжении качество воды в реке изменяется от умеренно загрязненного до загрязненного.

Выводы

- Во время весеннего половодья в зависимости от его интенсивности затапливается пойма на ширину до 500м;

- Водные ресурсы р. Киржач недостаточны для использовании их для питьевого водоснабжения. Их использование целесообразно только для покрытия нужд промышленных предприятий;

- При использовании вод р. Киржач в качестве источника промышленного водоснабжения, необходима очистка данных вод до значений показателей качества, требуемых на данных предприятиях.

## Гидрогеологическая характеристика

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория характеризуется наличием водоносных горизонтов в коренных и четвертичных отложениях.

Водоносные горизонты четвертичных отложений представлены подземными водами во флювиогляциальных, аллювиальных и древнеаллювиальных породах.

Водовмещающими породами флювиогляциального водоносного горизонта являются пески разной крупности. Водоупором для горизонта служат меловые глины. Глубина залегания уровня грунтовых вод от 0,5 м до 2,0 м от поверхности земли и глубже. Грунтовые воды флювиогляциального горизонта дренируются речной сетью. Воды горизонта жесткие и средней жесткости, обладают общекислотной и углекислой агрессивностью к портландцементу. Вода используется населением для хозяйственно-питьевых целей.

Водоносный горизонт в аллювиальных и древнеаллювиальных отложениях. Он распространен в пределах поймы и надпойменных террас р. Киржач. Горизонт гидравлически связан с русловыми водами. Во время паводков возможен подъем уровня воды на 1,5-2,0 м. Водовмещающими породами являются, главным образом, пески разно крупности. Водоупором служат коренные глины мелового возраста. Глубина залегания грунтовых вод от 0 до 2,0 метров от поверхности земли, реже глубже.

Водоносные горизонты коренных отложений представлены водоносными горизонтами в породах меловой, юрской и каменноугольной систем.

Водоносный горизонт меловых отложений малодебитный, для централизованного водоснабжения непригоден, частично используется населением с помощью шахтных колодцев.

Водоносный горизонт в юрских отложениях или отсутствует или имеет незначительный дебит, поэтому населением не используется.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом в пределах рассматриваемой территории является ассельско-клязьминский водоносный комплекс, распространенный в каменноугольных отложениях. Мощность горизонта достигает 120 метров, глубина залегания колеблется от 40 до 160 метров. Водовмещающими породами служат известняки, доломиты, мергели, сильно трещиноватые, местами плотные, участками закарстованные крупнопористые и кавернозные, с прослоями глин. Сверху водосодержащие породы перекрыты толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Уровень подземных вод ассельско-клязьминского комплекса устанавливается на глубине от 18 до 3,5 метров.

Клязьминско-ассельский водоносный комплекс является наиболее водообильным из всех водоносных горизонтов, распространенных в исследуемом районе. Удельные дебиты скважин составляют 2-5 л/сек, достигая иногда 120 л/сек, коэффициенты фильтрации имеют средние значения 11-12 м/сут, достигая в отдельных случаях 80 м/сут.

Воды горизонта бактериологически чистые, пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые с общей жесткостью 4-6 мг-экв/л.

Как было указано выше, горизонт является основным источником водоснабжения города. В настоящее время в городе функционирует водозабор эксплуатирующий подземные воды ассельско-клязьминского горизонта.

## Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Киржачское городское поселение расположено в западной части Владимирской области. Территория города разделена долиной реки Киржач на две части: западную – правобережную и восточную – левобережную.

В геоморфологическом отношении проектируемая территория представляет собой ряд террас реки Киржач, переходящих в склоны водоразделов. Рельеф поверхности полого-холмистый с выраженным уклоном в сторону реки. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 130 метров (в долине реки Киржач) до 155 метров в пределах коренных склонов водоразделов.

Водораздельная поверхность представляет собой слабо наклоненную равнину, сложенную флювиогляциальными песками. Абсолютные отметки колеблются в пределах 140-155 метров.

Большую площадь территории города занимает долина р. Киржач, прорезающая город с севера на юг. Русло реки извилистое, образующее крупные меандры шириной 25-50 метров. Берега русла крутые, местами обрывистые, высотой от 2 до 5-8 метров. В пределах долины выражается пойма и три надпойменных террасы.

Пойменная терраса высотой 3-4 метра над меженным уровнем реки, в пределах города прослеживается по обоим берегам. Ширина поймы в районе города достигает 200-800 метров. Пойма изрезана многочисленными озерами и старицами, местами заболочена. Абсолютные отметки – 130-137 метров.

Надпойменные террасы прослеживаются не повсеместно. Первая надпойменная терраса имеет высоту над меженным уровнем реки - 5-8 метров, вторая -10-12 метров, третья – 20-22 метра. Поверхность террас – ровная, имеет слабый уклон в сторону реки, на отдельных участках заболочена. Абсолютные отметки изменяются от 137 до150 метров.

В пределах территории города в р.Киржач слева впадает небольшая речка Вахчилка, в устье которой образован искусственный водоем.

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой систем и четвертичные отложения.

Отложения девона залегают на глубине свыше 300 метров, представлены песками, глинами, песчаниками, сланцами, ангидритами, доломитами, мергелями и известняками. Общая мощность девона в пределах района достигает 1118 метров.

Отложения нижнего и среднего карбона представлены известняками и доломитами с прослоями и линзами глин, гипсов и песка. Глубина залегания кровли колеблется от 30-40 метров на юго-западе Киржачского района до 160-170 метров на северо-востоке районе. Мощность отложений достигает 200-300 и более метров.

Отложения юрского периода в пределах территории, развиты повсеместно, представлены, плотными глинами, разнозернистыми песками. Мощность отложений колеблется от нескольких метров до 30-40 метров.

Меловые отложения в пределах города также развиты повсеместно и будут служить основаниями зданий и сооружений. Они представлены глинами от светло-серого до черного цвета, мелко- и тонкозернистыми песками, с прослоями трепелов, опок, песчаников. Кровля меловых пород лежит на отметках 140,2-147,8 метров, опускаясь к долине реки Киржач. В пределах долины кровля размыта, встречается на отметках 125,5-132,4 метра. Мощность меловых отложений достигает 30 метров, реже более.

Четвертичные отложения, являющиеся основными породами принимающими нагрузку от фундаментов зданий и сооружений, развиты на рассматриваемой территории повсеместно. Отложения имеют различную мощность, они разнообразны по генезису, литологическому составу, области распространения. На территории выделяются флювиогляциальные песчано-суглинистые грунты, моренные суглинки, аллювиальные образования в том числе органогенные осадки (торф).

Флювиогляциальные пески мелкие и средней крупности распространены по всей территории. Они залегают под почвенно-растительным или насыпным слоем. Мощность их изменчива (от 1,0 м до 11,0 м). Данные пески желтого и желто-коричневого цветов, кварцевополевошпатового состава, они характеризуются слабой степенью сортировки, имеют включения дресвы и щебня. Редко в толще песчаных отложений вскрываются прослои супесей.

Суглинки залегают довольно выдержанным по простиранию слоем, под флювиогляциальными песками в левобережной части, где они подстилаются меловыми глинами. В правобережье встречаются отдельные прослои суглинков и подстилаются они чаще меловыми песками. Суглинки серые с бурыми пятнами, неоднородные по цвету и механического составу, с прослоями пылеватых песков. Мощность суглинков от 1,0 м до 4,0 метров.

Моренные суглинки вскрыты на северо-восточной окраине района. Они прослеживаются в виде линз и прослоев мощностью от 1,0 м до 3,0 м под флювиогляциальными песками. Моренные суглинки красно-коричневого цвета, грубопесчаные, неслоистые, обогащенные обломками кристаллических пород.

Аллювиальные отложения слагают низкую, высокую пойму и надпойменные террасы р. Киржач. Полная мощность аллювия не вскрыта, за исключением отдельных мест, где она превышает 10 метров.

Надпойменные террасы сложены в основном разнозернистыми песками. Современный речной аллювий слагает пойменную террасу, представлен заиленными песками разной крупности, нередко с примесью гравия и гальки, илами.

## Инженерно-геологические условия

В инженерно-геологическом отношении территория, охватываемая настоящим проектом, изучена относительно хорошо. В 1966 году была проведена оценка инженерно-геологических условий на всей территории города Киржач, также изыскания проводились под отдельные капитальные здания и сооружения, линии коммуникаций.

Исходя из приведенной выше характеристики (условий рельефа, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов) в пределах Киржачского городского поселения выделяются:

- Территории благоприятные для строительства;

- Территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- Территории, неблагоприятные для строительства;

- Территории, неподлежащие застройке.

Оценка территории произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства. Характеристика инженерно-геологических условий отражена на «Схеме ограничений», масштаб 1:10000.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

К территориям благоприятным для строительства, относится большая часть исследуемой территории с уклонами поверхности до 10% и глубиной залегания уровня грунтовых вод от 2 м и более. Геоморфологически территория приурочена к надпойменным террасам р. Киржач и водораздельному плато. Абсолютные отметки поверхности составляют 137-155 метров. Данные территории не требует специальных мероприятий по инженерной защите.

Естественными основаниями фундаментов зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения: разнозернистые флювиогляциальные пески, флювиогляциальные и моренные суглинки от твердых до тугопластичных, флювиогляциальные супеси. Расчетное сопротивление грунтов колеблется от 2,0 кг/см3 до 3,0 кг/см3. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,4-1,8 метров.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

- болота с мощностью торфа до 2 метров;

- территории с близким залеганием уровня грунтовых вод;

- территории подверженные, поверхностному заболачиванию;

- территории с уклоном поверхности от 10 до 20 %.

Данные районы занимают преимущественно пойму и надпойменные террасы р. Киржач.

Следует отметить, что особенности геологического (наличие местного водоупора – глин мелового возраста, залегающих на небольшой глубине) и геоморфологического строения (ровная, имеющая небольшие уклоны поверхность) обуславливают широкое развитие процессов подтопления и заболачивания в пределах рассматриваемой территории. Практически все надпойменные террасы можно отнести к потенциально подтопляемым. В связи с этим особое значение должно быть уделено профилактическим мероприятиям по понижению уровня грунтовых вод – организации поверхностного стока, предотвращению утечек из водонесущих коммуникаций, архитектурно-планировочными решениям.

Естественным основанием зданий и сооружений в пределах рассматриваемой территории будут служить суглинки мягкопластичные, аллювиальные пески пылеватые, средние и мелкие, гравелистые, различной плотности. Расчетное сопротивление грунтов колеблется от 1,12 кг/см3 до 2,0 кг/см3.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- площади в пределах пойменной террасы р. Киржач, затопляемые паводком 1 % обеспеченности;

- участки склонов с уклонами более 20 %;

- участки подверженные линейной (овражной) эрозии;

- карьеры и изрытости.

Градостроительное освоение вышеперечисленных территорий является экономически нецелесообразным из-за большой стоимости и объемов мероприятий по инженерной подготовке.

Территории, неподлежащие застройке, включают в себя:

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Выводы

Рассматриваемая территория характеризуется в общем благоприятными инженерно-геологическими условиями.

Основное ограничение на строительство накладывает развитие процессов подтопления и заболачивания на рассматриваемой территории.

Естественными основаниями фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки, будут служить четвертичные отложения: суглинки от твердых до тугопластичных, супесь твердая, пески разнозернистые, с расчетным сопротивлением 2,0 кг/см3-2,5 кг/см3.

Перспективную потребность в воде питьевого качества предполагается удовлетворить за счет подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта, в настоящее время используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Киржачского района характеризуется наличием полезных ископаемых пригодных для производства строительных материалов.

На территории Киржачского района разведано и учтено балансом двадцать семь месторождений общераспространенных нерудных полезных ископаемых – шесть месторождений строительных песков, два месторождения кирпичных глин и суглинков, два месторождения трепела и опок, одно месторождение глин для производства керамзита, четырнадцать месторождений торфа. Два месторождения разрабатываются, остальные отнесены к государственному резерву.

Краткая характеристика месторождений дана в таблице.

Таблица 5.5-7 Характеристика месторождений полезных ископаемых Киржачского района

| № | Наименования месторождения и местоположение | Вид минерального сырья | Сведения об освоении | Балансовые запасы (тыс.м3) | Сведения об утверждении запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 |  |
| 1 | Желдыбинское в 0,5 км С от ж.д.ст. Желдыбино | опоки и трепел | госрезерв | 2511 | ТКЗ №15 от 29.09.75г. |
| 2 | Афановское в 0,5 км ЮВ д. Афанасово | опоки и трепел | госрезерв | 49634 | н/д |
| 3 | Кипревское в 0,5 км к З от п.Кипрево | глины для производства керамзита | разрабатывается | 34591 | ТКЗ № 42 от 25.09.64г. |
| 4 | Краснооктябрьское у пос. Кр.Октябрь | кирпичные глины и суглинки | госрезерв | 4880 | н/д |
| 5 | Желдыбинское у разъезда Желдыбино | кирпичные глины и суглинки | госрезерв | 880 | н/д |
| 6 | Уч-к Илейкино В 5 км на З от г.Киржача | пески строительные | госрезерв | 2651 | н/д |
| 7 | Уч-к Ельцы в 6 км на З от г.Киржача | пески строительные | госрезерв | 19110 | н/д |
| 8 | Уч-к Заболотье в 1 км к С от г.Киржача | пески строительные | госрезерв | 4191 | н/д |
| 9 | Уч-к №1 разведки 1976г. в 1,5 км к ЮЗ от г.Киржача | пески строительные | госрезерв | 238 | н/д |
| 10 | Уч-к Дворищи в 1 км на ЮЗ от д.Дворищи | пески строительные | госрезерв | 329 | н/д |
| 11 | Уч-к №1 разведки 1988г. в 1 км на СВ от д.Храпки | пески строительные | госрезерв | 857 | н/д |
| 12 | Уч-к III разведки 1988г. в 1,5 км к Ю от д.Грибаново | пески строительные | госрезерв | 893 | н/д |
| 13 | Желдыбинское | торф | госрезерв | 497 | н/д |
| 14 | Михальцевское | торф | госрезерв | 520 | н/д |
| 15 | Заводское | торф | госрезерв | 508 | н/д |
| 16 | Калинкинское | торф | госрезерв | 241 | н/д |
| 17 | Ратьковское | торф | госрезерв | 620 | н/д |
| 18 | Красный Угол | торф | госрезерв | 697 | н/д |
| 19 | Шохское | торф | госрезерв | 418 | н/д |
| 20 | Трохинское | торф | госрезерв | 245 | н/д |
| 21 | Белый Бродок | торф | госрезерв | 320 | н/д |
| 22 | Мошонка | торф | госрезерв | 97 | н/д |
| 23 | Малое Финеевское | торф | госрезерв | 679 | н/д |
| 24 | Мухановское | торф | госрезерв | 130 | н/д |
| 25 | Зарамуха | торф | госрезерв | 233 | н/д |
| 26 | Коробовское | торф | госрезерв | 357 | н/д |
| 27 | Аленинское I | торф | госрезерв | 757 | н/д |

# Современное состояние окружающей среды дсп

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическое состояние по г. Киржачу определяется выбросами промышленных предприятий, и автомобильного и железнодорожного транспорта. А также влиянием отходов предприятий, складируемых на свалке расположенной в городской черте.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- Состояние и охрана воздушного бассейна;

- Состояние и охрана водных ресурсов:

- поверхностные воды;

- подземные воды;

- Организация санитарно-защитных зон.

## Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

В 2006 году по данным статистической отчетности 2ТП-воздух промышленными предприятиями г. Киржача было выброшено 405,07 тонн загрязняющих веществ.

В следующей таблице представлен процентный состав выбросов основных загрязняющих веществ.

Таблица 6.1-8 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Киржач от стационарных источников за 2006 год (по данным форм отчетности 2ТП-воздух), тонн/год:

| Загрязняющие вещества | 2006 год | % |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 405,73 | 100 |
| -твердые загрязняющие вещества | 39,40 | 9,7 |
| Газообразные и жидкие: |  |  |
| - диоксид серы | 42,37 | 10,4 |
| - окись углерода | 186,12 | 45,9 |
| - оксиды азота | 81,69 | 20,1 |
| - углеводороды (без ЛОС) | 0,73 | 0,2 |
| - летучие органические соединения | 40,35 | 10,0 |
| - прочие | 15,07 | 3,7 |

На рисунке 6.1-1, представлены основные загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу от стационарных источников в 2006 году.

Рисунок 6.1-6

Из диаграммы видно, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: оксид углерода – 45,9 %, твердые загрязняющие вещества – 9,7 %, диоксид серы – 10,4 % и др.

На следующей диаграмме изображены основные предприятия являющиеся загрязнителями атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Киржач являются следующие предприятия: ОАО «Завод Автосвет», МУП «Тепловые сети», «Киржачское ДРСУ» и др.

Рисунок 6.1-7

Основными источниками загрязнениями атмосферного воздуха на территории г. Киржач являются: промышленные предприятия (предприятия теплоэнергетики, деревообрабатывающей и пищевой промышленностей) и транспорт (автомобильный и железнодорожный). Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы и др. А также влияние на состояние атмосферного воздуха оказывает степень благоустройства города (состояние дорог, газонов, количество зеленых насаждений).

По сравнению с 2005 годом суммарный выброс уменьшился на 14 %. Достигнутое снижение загрязнения атмосферы обусловлено переводом ряда котельных на газообразное топливо. Все предприятия, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, имеют согласованные проекты ПДВ. Ведомственный лабораторный контроль за атмосферным воздухом в зоне влияния вредных выбросов, осуществлялся только на одном предприятии – ОАО «Автосвет».

Загрязнение воздуха имеет многообразные вредные последствия. Воздействия эти могут быть различны в зависимости от вида загрязнителя, его концентрации в воздухе, длительности и периодичности воздействия.

Автомобильный транспорт остается одним из существенных источников загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны в городе. С каждым годом увеличивается вклад выбросов от передвижных источников в общем балансе выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

- быстрое увеличение количества автотранспорта;

- автомобиль - движущийся источник загрязнения;

- автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхательных органов человека;

- современные возможности снижения токсичности выхлопных газов еще не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна.

На момент разработки Генерального плана ни одного поста мониторинга окружающей среды на территории нет, в связи с чем, нельзя полностью и достоверно оценить экологическое состояние атмосферного воздуха города Киржача.

Выводы

  - Экологическую ситуацию в городе Киржаче можно охарактеризовать как слабо напряженную, с небольшими техногенными нагрузками и сложившейся архитектурно-планировочной структурой.

  - Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Киржаче являются следующие предприятия: ОАО «Завод Автосвет», МУП «Тепловые сети», «Киржачское ДРСУ» и др.;

  - Согласно отчету по форме 2ТП - воздух по городу Киржачу в атмосферу города в 2006 году было выброшено 405,73 тонн загрязняющих веществ (ЗВ), в том числе твердых – 60 т, газообразных и жидких 235 т. Основными загрязняющими веществами являются: углерода оксид – 186,1 т; азота диоксид – 81,7 т; летучие органические соединения – 40,35 т, диоксид серы – 13 т.

## Состояние поверхностных вод

Водные ресурсы г. Киржач определяют реки Киржач, Шерна, а также руч. Безымянный.

Загрязнение водных объектов в городе Киржач обусловлено, в первую очередь, деятельностью промышленных предприятий и несовершенством технологий очистки сточных вод на очистных сооружениях, многие из которых морально и физически устарели.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает даже не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками и необходимость их разбавления.

Объем сброса сточных ввод в 2006 г. составил около 1,17 млн. м3/год.

В настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных документов по защите водоемов от загрязнения, качество воды в реках ещё не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

Основными источниками загрязнения рек являются:

реки Киржач:

1.	ПК «Киржачская птицефабрика», г. Киржач – сброс сточных вод после очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений – 73 тыс. м3/год. Фактическое количество очищаемых сточных вод 50,6 тыс.м3/год.

2.	ООО «ТДКМФ» - сброс сточных вод без очистки объемом 15,1 тыс.м3/год.

3.	ОАО «Завод Автосвет» - сброс сточных вод после очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений – 1740 тыс.м3/год, ливневых сточных вод – 83, тыс.м3/год.

реки Шерна:

ЛИК ФГУП «НИИ Парашютостроения» - сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод после очистных сооружений в пруд бассейна р. Шерна. Проектная производительность очистных сооружений – 146 тыс.м3/год. Фактическое количество очищаемых сточных вод 52 тыс.м3/год.

ручья Безымянный:

МУП ЖКХ «Красный Октябрь» - сброс хозяйственно-бытовых сточных вод после очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений биологической очистки 3650 тыс.м3/год, фактическое количество очищаемых сточных вод 1483 тыс.м3/год. Эффективность очистки по БПК5 – 95 %, взвешенным веществам – 95 %.

Согласно Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- Ширина водоохраной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек или ручьев протяженностью:

| до 10 км | 50 м |
| --- | --- |
| от 10 до 50 км | 100 м |
| от 50 км и более | 200 м |

- Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоной для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трёх градусов и 50 метров для уклона три и более градусов.

Ширина водоохранных зон рек от их истока для рек протяженностью составляет:

| № п/п | Наименование реки | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Киржач | 133 | 200 |
| 2 | р. Шерна | 89 | 200 |

## Состояние подземных вод

Для организации централизованного водозабора в 1980-1982 гг. на северо-восточной окраине г. Киржач были пробурены 6 разведочно-эксплуатационных скважин. Качество воды на этом участке соответствует требованиям СанПиН. В 1994 г. Институт «Владимиргражданпроект» была разработана схема развития водоснабжение г. Киржач, которая предусматривала поэтапное строительство на этом участке резервуаров для воды, насосной станции второго подъема, станции обезжелезивания воды, ремонтно-эксплуатационного участка.

Подземные воды залегают под толщей четвертичных и меловых глинистых песков и юрских глин. В связи с этим горизонт по степени защищенности подземных вод от поверхностных загрязнений относятся к надежно-защищенным.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом в пределах рассматриваемой территории является ассельско-клязьминский водоносный комплекс, распространенный в каменноугольных отложениях. Мощность горизонта достигает 120 метров, глубина залегания колеблется от 40 до 160 метров. Водовмещающими породами служат известняки, доломиты, мергели, сильно трещиноватые, местами плотные, участками закарстованные крупнопористые и кавернозные, с прослоями глин. Сверху водосодержащие породы перекрыты толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Уровень подземных вод ассельско-клязьминского комплекса устанавливается на глубине от 18 до 3,5 метров.

Клязьминско-ассельский водоносный комплекс является наиболее водообильным из всех водоносных горизонтов, распространенных в исследуемом районе. Удельные дебиты скважин составляют 2-5 л/сек, достигая иногда 120 л/сек, коэффициенты фильтрации имеют средние значения 11-12 м/сут, достигая в отдельных случаях 80 м/сут.

Воды горизонта бактериологически чистые, пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые с общей жесткостью 4-6 мг-экв/л.

Как было указано выше, горизонт является основным источником водоснабжения города. В настоящее время в городе функционирует водозабор эксплуатирующий подземные воды ассельско-клязьминского горизонта.

## Отходы производства и потребления

Проблема обращения отходов производства и потребления связана с образованием и накоплением отходов, организацией процессов их сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения.

В городе Киржач, как и во многих городских и сельских поселениях России, остро стоит проблема отходов. Она обусловлена ежегодным увеличением их количества.

Бытовые отходы

В соответствие с требованиями СниП 2.01.28-85 размещение твердых бытовых отходов может производиться на полигонах, санкционированных свалках, полях компостирования, жидких бытовых отходов – на сливных станциях или полях ассенизации. Промышленные отходы вывозятся на специальные полигоны или санкционированные свалки промышленных отходов.

В соответствие с СанПиН 42-128-4690-88 устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов запрещается.

Следует отметить изменение состава твердых коммунальных отходов. В последнее время наблюдается уменьшение в их составе доли пищевых отходов и увеличение количества полимерных материалов, стекла, бумаги, металла и других материалов, используемых в качестве тары и упаковки. Эта тенденция позволяет говорить о необходимости и целесообразности внедрения сортировки и раздельного сбора твердых коммунальных отходов перед сдачей их на полигон.

Твердые бытовые отходы г. Киржач вывозятся на существующую свалку, расположенную на территории городской черты. Существующая свалка ТБО не отвечает санитарным требованиям, поскольку размещена с нарушением санитарного разрыва от жилой застройки.

Промышленные отходы

В районе имеется полигон МУП «Полигон» для размещения отходов производства и потребления. Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп осуществляется на договорной основе со специализированными организациями.

Отходы ЛПУ (иглы) после обеззараживания собираются в крафт-пакеты и вывозятся транспортом МПП ЖКХ на полигон, где уничтожаются. Шприцы и другой пластиковый одноразовый инструментарий утилизирует фирма ООО «ОЗОН».

Отходы класса «Б» (патологоанатомические и органические операционные отходы) спецтранспортом фирмы «Ритуал» вывозятся и закапываются на городском кладбище.

# Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее благоприятности и опасности для градостроительного освоения. В соответствие с комплексной оценкой, к территориям перспективным для градостроительного освоения и реконструкции отнесены следующие площадки:

- Существующие селитебные территории, имеющие возможность для достройки существующих территорий жилой застройки, выборочного уплотнения существующих жилых районов. Данные площадки расположены в Центральном районе, по улицам – Чайковского, Красноармейской, Ленинградской, Рыженкова; в районе Селиваново, по улице Буденного; в районе Шелкового Комбината, по улицам – Космонавтов, 40 лет Октября; в Промышленном районе, западнее улицы Солнечной; в районе Красный Октябрь, восточнее улицы Лесной, а так же между улицами Калинина – Октябрьская.

- Вторую группу потенциальных территориальных ресурсов составляют существующие коллективные сады в восточной части – район Шелкового Комбината и район Красный Октябрь. Генеральным планом предлагается трансформировать их под новую 5-, 2-4-, и 1-  этажную застройку.

- Третью, незначительную, группу потенциальных благоприятных территорий,  составляют свободные территории в восточной части района Шелкового комбината. Проектом предлагается застроить данную территорию индивидуальными жилыми строениями.

За пределами черты муниципального образования предусмотрены территории перспективного градостроительного развития на последующие периоды. Их освоения потребует пересмотра действующей черты муниципального образования. К таким территориям относятся населенные пункты – села Корытово, Ефаново, расположенные в северо-западной части Киржача, село Федоровское – расположенное на южной окраине поселения.

Резервы для размещения объектов производственно-коммунального назначения предусматриваются, преимущественно, в пределах существующих промышленных узлов, в восточной части,  в Промышленном районе.

К территориям ограниченно благоприятным для строительства относится преимущественно пойма реки Киржач, в которой предлагается устройство лугопарка. Капитального строительства в лугопарке проектом не предусмотрено.

К территориям неблагоприятным для градостроительного освоения относятся склоны берегов реки Киржач, а также овражные территории вблизи реки Вахчилки.

К территориям, неподлежащим застройке, относятся санитарно-защитные зоны предприятий и зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Результаты комплексной оценки представлены на «Схеме ограничений» в масштабе 1 : 10000.

# Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса города н/с

## Стратегические направления развития г. Киржача

Перспективы развития г. Киржача связаны прежде всего с функциями административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового обслуживания Киржачского района (общая площадь - 113,5 тыс. га, численность сельского населения - 11,4 тыс. человек), центром которого он является, а также благодаря развитой социально-экономической сфере прилегающих районов Владимирской области (Александровский, Кольчугинский и Петушинский) и Подмосковья.

Стратегическими преимуществами города Киржача в привлечении новых промышленных производств на свою территорию являются следующие факторы:

- географическая близость города к Московской агломерации -  основному рынку сбыта, а также к крупным финансовым  и технологическим центрам субъектов РФ – Владимиру и Москве;

- удобное транспортное сообщение;

- наличие свободных территорий для размещения промышленных предприятий, а также подготовленных инвестиционных площадок;

- исторически сложившиеся экономические, финансовые, трудовые и производственные связи с крупными промышленными центрами центральной России (Владимир, Москва, ряд городов центральной России).

- наличие квалифицированной рабочей силы;

- относительно низкая стоимость аренды и продажи объектов недвижимости, земельных участков.

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать г. Киржач как благоприятную площадку для размещения филиалов и отдельных производств крупных промышленных предприятий.

## Промышленный комплекс

Ведущим сектором экономики города является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для городского населения. Город Киржач и Киржачский район обладают значительным промышленным потенциалом.

В сфере производства товаров лидирующее положение занимает производство электрооборудования, текстильное и швейное производство и производство машин и оборудования, что фактически является специализацией города на рынке Владимирской области и Центрального региона.

Промышленный потенциал г. Киржача в настоящее время включает в себя порядка 8 крупных и средних предприятий, наиболее значительными из которых являются: ОАО «Завод Автосвет», ООО «Детская одежда» и ООО «Беко».

По объему выпускаемой продукции за 2006 год ведущее место в промышленной составляющей города занимает производство электрооборудования – более 1400 млн. руб.

Кроме того, в городе действуют текстильные и швейные предприятия, занимающие по объему производства суммарно второе место в городе.

Принимая во внимание существующую экономическую ситуацию, а также имеющийся территориальный ресурс в сочетании с благоприятным месторасположением самого города (в непосредственной близости от двух крупных рынков сбыта – Москвы и Владимира), можно сделать вывод о значительном потенциале дальнейшего развития промышленности.

Рисунок 8.2-8

Краткая характеристика промышленных предприятий города представлена в таблице 8.2-1.

Таблица 8.2-9 Перечень крупных и средних промышленных предприятий г. Киржача

| № п/п | Наименование предприятий и отраслей (исходный год) | Численность работающих (человек) | Объем продукции (млн. руб.) | Наименование основной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство электрооборудования |  |  |  |
|  | 1. ОАО «Завод Автосвет» | 2686 | 1400,1 | Электрооборудование |
|  | Итого: | 2686 | 1400,1 |  |
| 2. | Текстильное и швейное производство |  |  |  |
|  | 1. ООО «Детская одежда» | 660 | 709,8 | Производство тканей |
|  | 2. ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский дом» | 74 | 33,9 | Производство тканей |
|  | 3. ОАО «Киржачская швейная фабрика» | 54 | 2,8 | Швейные изделия |
|  | Итого: | 788 | 746,5 |  |
| 3. | Производство машин и оборудования |  |  |  |
|  | 1. ООО «Беко» | 1035 | 350,4 | Стиральные машины и холодильники |
|  | Итого: | 1035 | 350,4 |  |
| 4. | Производство готовых металлических изделий |  |  |  |
|  | 1. ОАО «Киржачский инструментальный завод» | 195 | 89,6 | Металлические инструменты |
|  | Итого: | 195 | 89,6 |  |
| 5. | Производство изделий из дерева |  |  |  |
|  | 1. ООО «ТД «Киржачская мебельная фабрика» | 240 | 52,7 | Мебель |
|  | Итого: | 240 | 52,7 |  |
| 6. | Химическое производство |  |  |  |
|  | 1. ООО «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ» | 43 | 15,6 | Лакокрасочные материалы |
|  | Итого: | 43 | 15,6 |  |
|  | Всего по предприятиям города (округленно) | 5000 | 2655 |  |

Пищевая отрасль промышленности также получила развитие в Киржаче и представлена малыми предприятиями.

#### Проектные предложения

Основные приоритетные направления развития экономики города и района определены в «Стратегии социально-экономического развития МО Киржачский район Владимирской области»:

- развитие имеющихся производств;

- привлечение в район новых производств;

- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- поддержка и развитие предпринимательской деятельности;

- развитие нематериального производства;

- развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.

Развитие промышленности является самой значительной точкой роста экономики города. Отраслевая структура промышленности позволяет сделать предположение о сложившейся специализации города по следующим видам экономической деятельности:

- производство электрооборудования;

- текстильное и швейное производство;

- производство машин и оборудования.

Основная цель промышленной политики в городе и в районе – создание условий и содействие организации и развитию конкурентоспособных и эффективных производств для увеличения ВРП как основного источника повышения жизненного уровня населения. Одной из важных задач является привлечение инвестиций – основное направление, способствующее подъему промышленного производства.

В связи предполагаемой тенденцией развития города как промышленного центра со сбытовой ориентацией преимущественно на рынок Московской области, в городе возрастет количество занятых как в сфере производства промышленной продукции, так и в производстве услуг.

В экономике г. Киржача возрастет роль новых видов бизнеса: страхование, платные медицинские услуги, частные образовательные программы, финансовые услуги, туризм.

Продолжит свое развитие розничная торговля, а также сфера общественного питания – через расширение собственных сетей, строительство новых магазинов, внутренние и внешние инвестиции в развитие торгово-развлекательного бизнеса.

Город, развивающийся на промышленном производстве и имеющий тесные связи с Московской агломерацией (главным потенциальным инвестором в свою экономику), в дальнейшем получит развитие транспортных и логистических услуг, а также получат развитие посреднические институты, основывающиеся на организационной деятельности внутри городского пространства и вне него.

В таблице 8.2-2 на основе исходных данных, прогнозов возрастной и трудовой структур, приводится ориентировочная структура занятости в промышленности по крупным и средним предприятиям на проектный период (исходя из общей численности занятых).

Таблица 8.2-10  Прогноз структуры занятости в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

| № п/п | Виды экономической деятельности | Численность занятых |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год (2006г.) |  | первая очередь |  | расчетный срок |  |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Производство электрооборудования | 2686 | 53 | 2700 | 49 | 2800 | 47 |
| 2 | Текстильное и швейное производство | 788 | 16 | 800 | 15 | 800 | 13 |
| 3 | Производство машин и оборудования | 1035 | 21 | 1200 | 22 | 1300 | 22 |
| 4 | Производство готовых металлических изделий | 195 | 4 | 230 | 4 | 300 | 5 |
| 5 | Производство изделий из дерева | 240 | 5 | 250 | 4 | 300 | 5 |
| 6 | Химическое производство | 43 | 1 | 60 | 1 | 100 | 2 |
| 7 | Другие | - | - | 260 | 5 | 400 | 6 |
| Итого: |  | 5000 | 100 | 5500 | 100 | 6000 | 100 |

В юго-западной части города предусмотрена площадка для возможного размещения новых промышленных объектов (около 32 га).

На расчетный срок необходимо создать не менее 3 тысяч новых рабочих мест. Предложения по увеличению рабочих мест включают в себя:

- Организация и финансирование проведения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 7.2 п. 1 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1от 19.04.1991 г.);

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (ст. 14 п.28 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003), в том числе путем:

- Разработки и реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Создания инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторы и другие объекты);

- Формирования инженерно подготовленных земельных участков для размещения промышленных объектов;

- Мониторинга и привлечения на территорию городского поселения потенциальных инвесторов, заинтересованных в размещении производств на территории поселения.

## Строительный комплекс

Строительный комплекс города представлен двумя средними по величине предприятиями: ОАО «Киржачагропромстрой» и Киржачское ДРСУ.

На предприятиях строительного комплекса города занято около 140 человек. Объем СМР за 2006 год составил порядка 90 млн. рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по району в 2006 г. составил 646,3 млн. рублей, что составляет 182,5% к уровню 2005 г. По объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на душу населения – 15000 рублей – Киржачский район в 2006 г. занял 1-ое место во Владимирской области.

Киржачский район имеет значительные запасы строительного песка и крупное (30000 тыс. м3) месторождение высококачественного кирпично-черепичного сырья (глины). Больше половины (58%) общей площади района занято лесами (66,3 тыс. га).

В Киржачском районе действует завод по производству кирпича керамического, мощность которого в 2009 году составит 120 млн. шт. в год.

#### Проектные предложения

Основная цель развития строительного комплекса Владимирской области определена в «Стратегии развития строительного комплекса Владимирской области на 2007-2015 годы »: создание условий и содействие организации и развитию  эффективных производств для увеличения объемов строительных работ и ввода жилья в 2,5 раза к 2015 г.

Стратегией и  прогнозируются следующие изменения в строительном комплексе по Киржачскому району и г. Киржач на период до 2015 г.:

- увеличение потребности в строительных материалах  и конструкциях, её удовлетворение за счет производства внутри области, а также ввоза из соседних регионов.

- увеличение потребности в работниках строительных организаций;

- увеличение количества выпускников учреждений начального профессионального образования по строительным специальностям:  ПУ № 55 с 25 чел в 2006 году до 52 в 2015 г.

- общий ввод жилья не менее 26 тыс. кв. м. на 2015 г.;

- увеличение доли крупнопанельного, каркасно-кирпичного, монолитного и сборно-монолитного домостроения в общем объеме строительства;

- формирование земельных участков для строительства не менее 162 га, из них 81 га под жилищное строительство;

Главными стимулами развития строительного комплекса станут жилищное строительство и сопутствующее строительство объектов культурно-бытового обслуживания.

## Внешний транспорт

Большое значение в социально-экономическом развитии города играют внешние транспортные связи.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки в г. Киржаче осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшие аэропорты находятся в Москве и г. Владимире.

Ведущая роль во внешних и внутрипроизводственных перевозках многотоннажных грузов профилирующих промышленных предприятий принадлежит как железнодорожному, так и автомобильному транспорту. Основные поставки продукции местных предприятий ведутся через Москву – главный транспортный узел центральной России.

В городе практически отсутствует потребность в перевалке грузов (только в целях обеспечения окружающих территорий), т.к. крупные автомобильная и железнодорожная магистрали имеют транзитное значение.

#### Проектные предложения

На перспективу объемы основных внешних перевозок возрастут в связи с развитием местного промышленного производства, соответственно возрастет и численность работающих в транспортных организациях.

## Малое предпринимательство

В новых условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации города. Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет города.

Малый бизнес является одной из важнейших точек роста экономики города. Развитие малого бизнеса предполагает создание привлекательных организационных и законодательных условий, как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

Основные виды деятельности субъектов малого предпринимательства в г. Киржаче: торговля, деревообработка, строительство, бытовые и транспортные услуги.

На начало 2007 года в Киржачском районе зарегистрировано 433 предприятия малого бизнеса и 1003 предпринимателя, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.

#### Проектные предложения

На расчетный срок ожидается значительное увеличение доли малого предпринимательства в промышленности (легкая, пищевая, строительная отрасль – от организации отдельных циклов работ до создания новых предприятий) и на транспорте.

Проектом прогнозируется также приход на рынок г. Киржача предприятий малого и среднего бизнеса из столичного региона. Главным образом, это произойдет в сфере туризма и розничной торговли (через создание новых дистрибьюторских сетей и строительство розничных и оптовых баз).

Важной характеристикой рынка города является рост потребителей в весенне-осенний период за счет приезжающих на отдых. При этом следует учесть, что до 70% приезжающих являются жителями Москвы и Владимира, т.е. платежеспособное население, способное расходовать значительные средства за продовольственные и промышленные товары при, одновременно, высоком требовании к продукции. В связи с этим проектом прогнозируется повышение качества предлагаемых в городе услуг в сфере торговли и общественного питания (через создание новых торговых точек с высоким уровнем обслуживания).

Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности. Так, уже на период первой очереди появятся предприятия, предлагающие платные услуги в медицине (первоначально – в стоматологии), в сфере туризма, страховании, финансовых и юридических услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве и некоторых отраслях промышленности (производство строительных материалов, легкой промышленности).

На перспективу прогнозируется рост субъектов малого предпринимательства за счет промышленности и строительства, количества и качества видов жилищно-коммунальных, бытовых и прочих услуг, оказываемых населению города.

## Туризм и рекреация

Владимирская область в целом богата памятниками истории и архитектуры, народными промыслами и самобытном фольклором. По туристской привлекательности Владимирская область занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Город Киржач и Киржачский район располагают значительными рекреационными ресурсами. Они складываются из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. Берега рек Киржач, Шерна, Шередарь рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения района, а также жителей Москвы и Московской области.

В настоящее время в Киржачском районе размещено более 100 садовых товариществ жителей Москвы и Подмосковья. В дачный сезон население района возрастает в 3 и более раза и достигает 150-200 тыс. человек.

Сложившаяся сеть учреждений отдыха района (3 детских оздоровительных лагеря) обслуживает население не только района, но и Московской области.

Зоны кратковременного отдыха сложились в лесопарковых частях зеленых зон на севере, западе и востоке г. Киржача.

Город Киржач и Киржачский район, располагаясь в непосредственной близости от Александрова, Владимира и Суздали, обладают значительным количеством памятников культуры и археологии и формируют перспективную зону туристского и рекреационного освоения.

Город Киржач имеет статус исторического. Характеристика памятников истории, архитектуры и других объектов, представляющих интерес для познавательного туризма и отдыха, представлена в Приложении № 1 пояснительной записки.

Развитие и грамотное использование туристического потенциала территории способно привлечь значительные инвестиции в районный и городской бюджеты, способствовать реконструкции городской и районной инфраструктур, стать дополнительным важным источником пополнения бюджета.

Важным фактором формирования и увеличения туристского потока является удобное транспортное сообщение с Москвой и Московской областью, так как это дает возможность привлечения сюда туристов из московской агломерации.

#### Проектные предложения

Развитие сферы туризма и рекреации должно стать одним из приоритетных направлений экономической политики администрации города и района.

Проектом предлагается осуществление ряда мероприятий по развитию сети обслуживания туристов и рекреантов:

- строительство гостиниц (обслуживание транзитных туристов, паломников, спортсменов-парашютистов, байдарочников и т.д.) общей вместимостью не менее 150 мест;

- включение г. Киржача в маршрут «Малое золотое кольцо Владимирской области»;

- формирование комплексных турпродуктов кратковременного отдыха и отдыха выходного дня;

- открытие информационного туристского центра;

- организация оборудованной стоянки-парка для легковых автомобилей с прицепными домами и палатками (трейлеры, караваны и пр.);

- обустройство зон кратковременного отдыха инфраструктурой для обслуживания временного населения в летний период.

- возрождение народных промыслов: аргуновской резьбы.

# Население и трудовые ресурсы дсп

## Современное состояние

Численность населения города Киржача по состоянию на 1.01.2006 составила 31,5 тыс. чел. Население города в течение последних десяти лет имело стабильную тенденцию к сокращению, что обусловлено отрицательными показателями естественного прироста на уровне (-0,3) тыс. человек ежегодно. Также наблюдался механическая убыль населения – около (-0,1) тыс. человек ежегодно.

Причиной ухудшения демографической ситуации являются следующие факторы:

- Отрицательные показатели естественного прироста.

- Миграция трудоспособного населения в другие города и регионы, в том числе в Москву и Московскую область.

Отрицательные показатели естественного прироста населения города связаны с суммарным отрицательным эффектом от ухудшения общей экономической ситуации в городе и одновременно наложением так называемого «эха Великой отечественной войны», т.е. снижения абсолютных показателей рождаемости из-за более низкой численности предшествующих поколений. И, наоборот, к 2010 году уровень рождаемости вырастет (родившиеся в середине 80-х годов достигнут фертильного возраста).

Таблица 9.1-11 Динамика численности населения г. Киржача

| Показатели | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Численность населения (тыс. чел. на конец года) | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,0 | 35,7 | 32,9 | 32,8 | 31,9 | 31,5 |
| Естественный прирост (тыс.чел.) | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| Механическое движение (тыс.чел.) | +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,03 | -0,1 | -0,1 | -0,001 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |

Таблица 9.1-12 Возрастная структура населения г. Киржача

| Показатели | 1995 г. |  | 2000 г. |  | 2006 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 36,6 | 100 | 36,4 | 100 | 31,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 7,4 | 20 | 5,8 | 16 | 4,6 | 15 |
| трудоспособного возраста | 20,6 | 56 | 21,1 | 58 | 19,2 | 61 |
| старше трудоспособного возраста | 8,6 | 24 | 9,5 | 26 | 7,7 | 24 |

Существующая возрастная структура населения города характеризуется сравнительно низким удельным весом лиц моложе трудоспособного возраста (~15%) и высоким - лиц старше трудоспособного возраста (~24 %). Доля трудоспособного населения города стабильно держится на уровне около 60% в течение последних пяти лет.

#### Трудовая структура населения г. Киржача

Таблица 9.1-13 Баланс трудовых ресурсов на 01.01.2006 г. (округленно)

| Показатели | тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов | 17,7 | 100 |
| А) Численность экономически активного населения | 17,0 | 96 |
| В том числе: всего занято в экономике города | 12,8 | 72 |
| Население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью в городе и учебой (военнослужащие, домохозяйки, маятниковая миграция и проч.) | 3,9 | 22 |
| Безработные, находящиеся в активном поиске работы | 0,3 | 1 |
| Б) Лица, занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство), производством товаров и услуг для реализации | 0,1 | 1 |
| В) Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,6 | 4 |

Из 17,7 тыс. человек трудовых ресурсов г. Киржача (за исключением 100 человек, занятых в домашнем хозяйстве), только 72% реально заняты в отраслях экономики города, из них порядка 5,9 тыс. человек — в сфере производства услуг, а около 6,8 тыс. человек — в сфере производства товаров, что составляет соответственно 46% и 54% от общей численности занятых в экономике города (или 33% и 38% от численности трудовых ресурсов города).

Таблица 9.1-14 Структура занятости населения г. Киржача

| № п/п | Отрасли экономики (сферы экономики) | Численность занятых на 01.01. 2006 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Тыс.человек |
|  | Производство товаров - всего | 38/53 | 6,8 |
| 1 | Промышленность и строительство |  | 6,1 |
| 2 | Транспорт и связь |  | 0,5 |
| 3 | Сельское хозяйство |  | 0,2 |
|  | Производство услуг - всего | 34/47 | 6,0 |
| 1 | Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение |  | 1,8 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания населения |  | 0,7 |
| 3 | Здравоохранение, образование, культура, наука и пр. |  | 2,2 |
| 4 | Прочие отрасли экономики (управление, бизнес, финансы, страхование, предпринимательство) |  | 1,3 |
|  | Всего занятых в экономике города (округленно) | 72/100 | 12,8 |
| 1 | Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью в городе (включая безработных и маятниковую миграцию) |  | 4,1 |
| 2 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы |  | 0,8 |
|  | Итого трудовых ресурсов (округленно), тыс. чел. | 100 | 17,7 |
|  | Население | 31500 |  |

Уровень зарегистрированной безработицы составляет около 1%.

Важным резервом снятия социальной напряженности в сфере рынка труда и занятости населения является всемерное развитие различных форм малого бизнеса, появление новых градообразующих предприятий.

Выводы

- Демографическая ситуация в г. Киржаче достаточно неблагоприятна и характеризуется отрицательным естественным и механическим приростом населения.

- Маятниковая миграция занимает значительное место в структуре занятости населения. По оценочным данным, около 20% трудовых ресурсов работают за пределами города и Киржачского района.

- В возрастной структуре населения наблюдается тенденция снижения удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста и увеличения доли лиц трудоспособного возраста, в связи с чем наблюдается снижение показателя демографической нагрузки.

## Прогноз численности населения

Настоящим проектом рассмотрены три возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан по неблагоприятному сценарию, в нем сохраняется сложившаяся в настоящее время тенденция отрицательной динамики численности населения, как за счет естественных, так и за счет механических факторов.

При сохранении сложившейся ситуации, численность населения города сократилась бы к 2015 году до 26,0 тыс. человек, а к 2025 году – до 20,0 тыс. человек.

Этот сценарий показывает, что сохранение сложившейся тенденции привело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к фактическому вымиранию города, что является маловероятным ввиду активно развивающихся производств как в г. Киржаче, так и в Киржачском районе.

Учитывая исключительно благоприятные условия для развития г. Киржача: хорошо развитые транспортные связи, близость столичного региона, перенасыщенного промышленными предприятиями, наличие свободных территорий – проектом рассматривается вариант численности населения по благоприятному сценарию.

Этот сценарий может быть реализован при условии размещения одного или нескольких достаточно крупных промышленных предприятий, что потребует значительного механического притока населения, а это, в свою очередь, приведет к повышению рождаемости (т.к. приезжает, в основном, население в фертильном возрасте), что обеспечит почти вдвое снижение естественной убыли населения.

Численность населения по этому сценарию прогнозируется к 2015 году – 35,0 тыс. человек и к 2025 году – 40,0 тыс. человек.

В случае, если этот сценарий не сможет быть реализован в пределах расчетного срока, он может рассматриваться в качестве резервного варианта развития города за пределами расчетного срока.

Третий – вероятностный сценарий – основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения механического притока населения, что будет связано с ростом качества жизни населения и постепенным улучшением экономической ситуации в городе. Учитывая принятие Правительством РФ ряда Национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, обеспечения доступным жильём, есть основания предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и соответственно уменьшатся темпы сокращения численности населения.

Предполагается, что местное население (особенно те, кто сейчас находятся в возрасте 15-17 лет) уже в период ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях города, в связи с позитивным развитием экономики г. Киржача. В связи с этим сократится выезд людей на постоянное место жительства в другие регионы. Однако, по-прежнему достаточно высоким будет уровень естественной убыли населения. На расчетный срок проектом прогнозируется формирование в г. Киржаче современной комфортной среды проживания, способной сконцентрировать на себе миграционные потоки жителей Киржачского района и стимулирующей естественный прирост местного населения.

Вероятностный вариант принимается в качестве основного варианта и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к этому сценарию с расчетной численностью 33,0 тыс. человек на 2015 год и 36,0 тыс. человек на 2025 год.

На первую очередь население г. Киржача увеличится в связи с изменением административных границ.

Таблица 9.2-2 Прогнозная динамика численности населения

| Численность населения г. Киржача | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| Неблагоприятный сценарий | 31,5 | 26,0 | 20,0 |
| Благоприятный сценарий | 31,5 | 35,0 | 40,0 |
| Вероятностный сценарий | 31,5 | 33,0 | 36,0 |

В таблице ниже приводится прогнозная динамика численности населения и источники его формирования по трем сценариям развития города.

Таблица 9.2-15 Прогноз численности населения и источники его формирования

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс. чел.) | Прирост "+" Убыль "—" |  | в том числе за счет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Естественного прироста |  |  | Механического прироста |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. чел.) |  | на 1000 чел. | (тыс. чел.) |  | на 1000 чел. |
|  |  | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) |  | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) |  |
| Вероятностный сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2015 | 31,5-33,0 | 1,5 | 0,15 | -1,0 | -0,1 | -30 | +2,5 | +0,25 | +75 |
| 2015-2025 | 33,0-36,0 | +3,0 | +0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | +3,0 | +0,3 | +83 |
| Неблагоприятный сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2015 | 31,5-26,0 | -5,5 | -0,55 | -3,5 | -0,35 | -111 | -2,0 | -0,2 | -65 |
| 2016-2025 | 26,0-20,0 | -6 | -0,6 | -4,0 | -0,4 | -154 | -2,0 | -0,2 | -77 |
| Благоприятный сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2015 | 31,5-35,0 | +3,5 | +0,35 | -1,0 | -0,1 | -29 | +4,5 | +0,45 | +128 |
| 2015-2025 | 35,0-40,0 | +5,0 | +0,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | +5,0 | +0,5 | +125 |

В соответствие с вероятностным сценарием динамики численности населения, для достижения прогнозных показателей естественный прирост на расчетный срок должен выйти на нулевую отметку (в настоящее время смертность превышает рождаемость в 2 раза), а механический прирост стать положительным, что будет связано с общим улучшением социально-экономического положения в городе.

## Прогноз возрастной и трудовой структуры населения

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г. Киржача на проектный период.

Таблица 9.3-16 Прогноз возрастной структуры населения г. Киржача

| Показатели | исходный год (01.01. 2006 г.) |  | первая очередь |  | расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 31,5 | 100 | 33,0 | 100 | 36,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 4,6 | 15 | 5,3 | 16 | 5,8 | 16 |
| трудоспособного возраста | 19,2 | 61 | 19,5 | 59 | 20,9 | 58 |
| старше трудоспособного возраста | 7,7 | 24 | 8,2 | 25 | 9,3 | 26 |

Настоящим проектом определен тренд развития г. Киржача как  промышленного и культурного подцентра Владимирской области с одновременно развивающейся социальной инфраструктурой, способной в перспективе сделать город одним из наиболее привлекательных для проживания и отдыха населенных пунктов Владимирской области и районов периферийной части столичного региона. В соответствии с этим будет меняться и структура занятости городского населения.

Суммарный ориентировочный процент занятых в производстве товаров на расчетный срок уменьшится и составит 40% (с 53% в 2006 г.).

На первую очередь, как и на расчетный срок, прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату рабочих ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Московской агломерации и ближайших районов Владимирской области.

В свою очередь вырастет доля занятых в сфере производства услуг (с 47% в 2006 г. до 60% в 2025 г.), что будет связано с развитием сферы услуг, малого предпринимательства, туризма.

# Планировочная организация территории города. Основные направления градостроительного развития дсп

## Современная планировочная организация территории

Город Киржач расположен по обоим берегам  одноименной реки Киржач. Пойменными территориями реки и ее притока – реки Вахчилки с искусственным водоемом – г. Киржач разделен на четыре относительно самостоятельные планировочные зоны : Центр, Селиваново, Текстильный и Промышленный районы. Поселок Красный Октябрь, по единому генеральному плану 1989 года, разработаннму Владимиргражданпроектом, является пятым районом города.

По западной окраине города проходит железнодорожная магистраль Александров – Орехово-Зуево, являющаяся частью Большого окружного кольца Московской железной дороги.

Город Киржач является узлом четырех направлений автомобильных дорог областного значения: на г. Александров (выход к Московской области); на г. Кольчугино (связь с северо-восточным районом области); на г. Покров (выход на федеральную дорогу М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Уфа); на д. Финеево (дорога местного значения).

Жилые территории имеются во всех пяти планировочных зонах городского поселения. Основную часть селитебных территорий занимает 1-2 этажная усадебная застройка с высокой плотностью уличной сети.

Центральный район – исторически сложившийся район, с так называемой «Екатерининской» сеткой улиц – четкая сетка геометрически правильных кварталов, образованных взаимно-перпендикулярным пересечением улиц и постановкой домов по единой красной линии. Так же в центральном районе имеются несколько жилых групп 5-этажной застройки вблизи Инструментального завода, а так же кварталы 2-4 этажной застройки на Покровском и Кольчугинском въездах.

В текстильном районе и районе Красный Октябрь сформировались крупные кварталы секционной застройки высотой 2-3 и 5 этажей.

Участки коллективных садов фактически сливаются с сетью дачных улиц в единую планировочную структуру. Наиболее наглядно это проявляется в жилых районах- Текстильном и Красный Октябрь.

В Центральной части города - по улицам Советской, Ленинградской; в районе Красного Октября – по улицам Пушкина, Фурманова, Октябрьская,  имеются кварталы ветхого и аварийного жилого фонда.

Центр города Киржача формируется вдоль улиц Гагарина - Ленинградская, в центральном районе, в историческом ядре. В его пределах  размещается ансамбль Благовещенского монастыря, главная площадь города с памятником В.И. Ленину и здание администрации, основные общественные здания, Дом культуры, здание торговых рядов, школы и ряд жилых домов с магазинами в первых этажах.

За исключением четырехэтажного жилого дома с встроенным магазином на первом этаже, эта застройка по характеру и масштабу в целом соответствует основным параметрам исторически сложившегося центра вокруг Благовещенского монастыря.

К целостным фрагментам исторического центра можно отнести и участок вблизи городского сада со зданиями двух школ, а также ансамбль зданий Никольской церкви на Селивановой горе и прилегающей застройки по ул. Большой Московской и Набережной.

Среди исторической застройки городского центра выделяются выборочные общественные здания и сооружения в кварталах, формирующих главную улицу города: гостиница, баня, дом быта, универмаг, районный узел связи, детский сад и стадион, а также две группы пятиэтажных жилых домов, разрушающие целостность восприятия исторического центра.

Улицы в пределах центра по характеру движения и уровню благоустройства не дифференцированы. На сегодняшний день для улиц Гагарина - Ленинградская характерна наибольшая интенсивность движения, включая грузовые потоки; эти улицы связывают центр с другими районами города и внешними магистралями.

Одной из проблем, которую необходимо решить – разгрузить участок улицы Гагарина, которая проходит в охранной зоне памятника, и предложить другие пути объезда.

В районах многоэтажной застройки – Красного Октября и шелкового комбината – подцентры расположены локально и не связаны композиционно ни между собой, ни с общегородским центром. Центры  в районе Селиваново и промрайоне отсутствуют.

В настоящее время уровень обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания является средним. Школы, детские сады, магазины – их достаточно, но они не отвечают современным требования; многие из них находятся в помещениях с большим техническим износом (МДОУ № 2 – 58%; МДОУ № 9 – 58%; МОУ СОШ № 2 – 64%; МОУ СОШ № 1 – 55 %), либо в санитарно-защитных зонах (МДОУ № 5 по ул. Октябрьской, д. 3; МДОУ № 38 – по ул. Магистральной, д. 13). Не хватает в городе и мест размещения туристов и гостей города, то есть гостиниц.

Промышленные и коммунально-складские территории расположены в основном в западной части города – промышленный район и район Селиваново – Производственный кооператив «Киржачская птицефабрика», Асфальтобетонный завод, РБУ, ПМК-322, ООО «Агропромстрой МПМК-2», ООО «БЕКО». Отдельные предприятия расположены непосредственно в жилой застройке – ОАО «Киржачский инструментальный завод», ОАО «Завод Автосвет», ООО «Детская одежда», ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский дом»», ОАО «Киржачская швейная фабрика», ООО «Террако индустрия», ООО «Киржачский молочный завод».

Основные градообразующие предприятия:  ОАО «Киржачский инструментальный завод», ОАО «Завод Автосвет», ООО «БЕКО», ООО «Детская одежда».

Несмотря на наличие проблем, город имеет большой экономический потенциал, способствующий его дальнейшему развитию. Свидетельством этого является его выгодное экономико-географическое положение, перекрестье дорог «Золотого Кольца», близость г. Москвы; г. Киржач является историческим городом с богатым историко-культурным наследием; уникальными природными ландшафтами.

Современное использование территории города представлено на «Схеме использования территории (опорный план)» в масштабе 1: 10000.

## Сохранение и развитие архитектурного облика исторического города

Город Киржач в 1970 году включен в число 115 исторических городов, которые имеют подлежащие охране ценные градостроительные ансамбли и комплексы, природные ландшафты и древний культурный слой.

Анализ историко-культурного наследия города, выполненный Московским институтом «Гипрогор» в Проекте охранных зон, (1978 год), представляет собой целостную градостроительную систему. Она имеет доминирующие элементы и рядовую среду, структуру пространственных связей и систему точек панорамного обзора, определенные закономерности связи планировки застройки с природным ландшафтом.

Художественно-эмоциональное воздействие исторической части и связанного с ним ландшафта проявляется в сохранившемся масштабном соотношении кварталов 1-2 этажной застройки и исторических доминант.

В проекте охранных зон выделены:

- территории памятников,

- охранные зоны отдельных или групп памятников истории и культуры,

- зоны регулирования застройки,

- зоны композиционного регулирования застройки,

- зоны охраняемого ландшафта,

- зона культурного слоя.

Таким образом, при разработке генерального плана были учтены все выявленные охранные зоны, сохранилась архитектурно-планировочная структура  отдельных узлов и ансамблей исторического ядра города, прилегающего ландшафта, основных панорамных зон и видовых точек на ансамбль города.

Особое место среди достопримечательностей г. Киржача занимает древний архитектурный ансамбль Благовещенского монастыря, включающий в себя:

- Благовещенский собор (XVI в.),

- Спасскую церковь (1656 г.),

- Надвратную церковь с оградой (середина XIX в.),

- Всехсвятскую церковь с колокольней (1865 г.);

- Никольскую церковь на Селивановой горе (1764г., 1836г.);

- Никольскую кладбищенскую церковь (XIX в.).

Эта градостроительная композиция органически связана с природными ландшафтами и планировочной структурой. Главным композиционным элементом панорамы является ансамбль Благовещенского монастыря, занимающий главенствующее положение. Это место доминирует и в плане, и в перспективе, и акцентировано монументальной колокольней церкви Всех Святых, расположенной на крутом берегу, среди малоэтажной городской застройки. Она главенствует над местностью и зрительно перекликается с более скромной колокольней Никольской кладбищенской церкви на Заболотье.

В проекте охранных зон выделены:

- список зданий и сооружений, предлагаемых для постановки на государственную охрану;

- список объектов, предлагаемых к сохранению в качестве характерной исторической застройки;

- дисгармоничные здания и сооружения, предлагаемые к нейтрализации, реконструкции или сносу по мере амортизации из пределов охранных зон.

## Основные направления градостроительного развития по основным функциональным зонам

Главная цель генерального плана города Киржача – возрождение  российской глубинки. Основной архитектурно-планировочной идеей генерального плана является реализация нескольких задач:

- Установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплектным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон отдыха, зон исторического ядра, зон регулирования застройки;

- Выделение и закрепление исторической планировки центральной части г. Киржача, сохранение средовой застройки и доминирующей роли древнего ядра в композиции города;

- Взаимоувязка всех районов между собой, установление единой и четкой системы магистралей, главной улицы города и пешеходных зон. Это даст возможность рационально организовать движение городского и внешнего транспорта, освободить от транспорта историческое ядро;

- Создание общей системы пешеходных связей, рекреационных зон и зеленых насаждений;

- Решение всех видов инженерного обеспечения города с учетом общей градостроительной концепции генплана;

- Санитарно-оздоровительные мероприятия: ликвидация жилой застройки в промышленно-складских зонах, вынос из селитебной части ряда промышленных предприятий, создание озелененных санитарно-защитных зон от промышленных объектов, железнодорожных магистралей, автодорог, замена неблагоустроенного и некачественного жилого фонда с новым высоким уровнем благоустройства и комфорта, увеличение количества зеленых насаждений общего пользования, проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;

- Создание современного развитого, благоустроенного города, административного, туристского и промышленного центра, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для городского населения.

Описание функциональных зон территории  городского поселения города Киржач

На схеме «Предложения по территориальному планированию (проектный план)» выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны, предназначенные для размещения многоэтажных, среднеэтажных и  индивидуальных жилых домов;

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные зоны, предназначенные для размещения промышленных и коммунальных и складских объектов;

- рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха населения, включающие скверы, бульвары, лесопарки, городские леса, пляжи и иные территории общего пользования;

- зоны природных комплексов и устойчивых ландшафтов;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- зоны транспортной инфраструктуры.

#### Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана Киржача.

В течение расчетного срока планируется построить 460 тыс. кв. м. жилья, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с  23,3 кв. м/чел. до 32 кв. м./чел.

Из общего объема нового строительства (215 га территории) - 10% пятиэтажная застройка, что составит 7 га; 50% - 2-4 этажная застройка, что составит 55 га; 40% - индивидуальное жилое строительство – 153 га.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству базируется на результатах градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории, комплексную оценку территории.

В ходе проведенного анализа выявлены территории для благоприятного градостроительного освоения под жилую застройку:

- реконструкция ветхого фонда,

- реорганизация коллективных садов,

- свободные территории в городе,

- расширение границ муниципального образования путем присоединения новых территорий.

В 2006 году институтом «Владимиргражданпроект» разработана «Схема территориального планирования Киржачского муниципального района», в которой даны предложения по расширению границ Киржачского муниципального образования за счет присоединения сел – Корытово, Ефаново, Федоровское. Генеральным планом учитываются эти предложения.

Таким образом, в северо-восточной и южной частях г. Киржача предусматриваются новые районы с ИЖС, с учетом сохранения жилого фонда.

В основу единой архитектурно-планировочной структуры г. Киржача положен принцип организации города несколькими селитебно-промышленными планировочными районами: Центральный, Селиваново, Текстильный, Промышленный, Красный Октябрь.

Центральный район

Планировочная и композиционная структура центра города базируется на исторической прямоугольной сетке улиц.

Предусматривается реконструкция ветхого фонда по улице Ленинградской с застройкой 2-4 этажными жилыми домами.

Частичный вынос индивидуального одноэтажного жилья с берега искусственного водоема для организации здесь рекреационной зоны.

В исторической части города ветхую застройку реконструируют под общественную, но не выше 12 метров, так как она находится в зоне регулируемой застройки памятников архитектуры, согласно Проекта охранных зон.

Предлагается вынести из исторической части города ОАО «Киржачский молокозавод», располагающийся по улице Красноармейской, в западную часть города, в промышленный район.

Район Селиваново

Так же сохраняется прямоугольная сетка улиц. Предусматривается строительство нового одноэтажного жилого квартала по улице Буденного.

Текстильный район

Кварталы между улицами Мичурина – Садовая реконструируются и застраиваются пятиэтажным секционным жильем.

Предусматривается вынос ИЖС с берега реки, с устройством в этом месте зеленой зоны.

Строительство нового пятиэтажного жилого района на месте существующего парка у стадиона.

Проектом предлагается вынос Автотранспортного предприятия ОАО «КиржачАВТО» по улице Космонавтов в западную часть города, в промышленный район, и застройкой этой территории индивидуальным жильем.

Проектом предлагается уплотнить индивидуальную застройку, имеющуюся в текстильном районе.

Формирование новых районов индивидуальной, 2-4-  и 5-этажной застройки с учетом ландшафтных особенностей, на свободных территориях с частичной вырубкой леса и трансформацией коллективных садов.

Промышленный район

Проектом предлагается частичный вынос индивидуальной жилой застройки из санитарно-защитной зоны от предприятий Киржачской птицефабрики, ремонтно-строительного участка, ОАО «Сельхозхимик», а также осуществление строительства нового квартала ИЖС на свободных территориях, западнее улицы Солнечной.

Красный Октябрь

Реконструкция 2-4 этажного фонда, среди которого имеется ветхий фонд, с созданием групп пятиэтажной застройки между улицами Октябрьская – Калинина – Буденного.

Далее, восточнее, предлагается вынести кирпичный завод, и на свободных территориях расположить квартал 5- и 2-4 – этажной застройки. Завершить строительство района индивидуальной жилой застройкой с трансформацией коллективных садов.

#### Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Система общественных центров г. Киржача строится в соответствии с принятым разделением города на районы.

Проектом предлагается развитие общегородского центра вдоль улиц Б. Московская – Ленинградская, создание линейного центра с реконструкцией ИЖС, с созданием пешеходных бульваров, с раскрытием ансамбля Благовещенского монастыря и Никольской церкви, с активным включением пойменных территорий и акваторий, с созданием парковой зоны.

Часть улицы Гагарина проходит в зоне охраны памятника, в связи с чем необходимо разгрузить этот участок дороги, так как здесь особый режим. Проектом предлагается организация основного транспорта по улице Б. Московская, затем по улице Пугачева и далее по улице Ленинградской.

В Центральной исторической части города по улицам Гагарина – Ленинградская предусматривается организация культурно-административного и делового центра, с размещением здесь торговых объектов, банка, бизнес-центра, несколько небольших гостиниц на 30 мест, развлекательного центра с кинотеатром.

Для туристов и гостей города и района создание археологического музея, музея истории города,  центра координации туристской деятельности.

Центральную часть по улице Б. Московская предлагается развивать как большую торговую зону, с размещением здесь предприятий бытового обслуживания, предприятий торговли.

В остальных селитебных районах предлагается организовать свои подцентры с необходимыми объектами периодического и повседневного культурно-бытового обслуживания, такими как – учреждение клубного типа (Красный октябрь); детская библиотека (Красный Октябрь, Текстильный район); дом-интернат для престарелых (Текстильный район).

Проектом предлагается строительство необходимого количества новых детских садов, школ, универсальных магазинов, предприятий общественного и бытового обслуживания во всех районах города; увеличение территории ЦРБ и создание здесь центра для населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Одним из инновационных предложений генерального плана является организация трейлерного парка в восточной части города, на Покровском въезде. Путешествия на машинах со всей необходимой инфраструктурой, взятых на прокат, в Европе уже получило большое распространение. В России такой вид путешествий начинает распространяться в крупных городах. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге уже есть фирмы, которые сдают «дома-машины», оборудованные мини -кухней, -комнатой, -санитарными узлами. Таким образом, можно путешествовать по всей стране в «доме на колесах». Трейлерный парк – это стоянка для таких «домов на колесах» со всей необходимой инфраструктурой – свет, вода, заправка. В будущем такая стоянка может превратиться в целый комплекс с небольшой гостиницей, кафе, магазинами.

Трейлерный парк – перспективное капиталовложение для города, который имеет богатые рекреационные ресурсы и потенциальную возможность войти в состав «Золотого Кольца» России.

Проектом предлагается строительство культурного спортивно-оздоровительного комплекса в восточной части города, в районе озера Крутое, с организацией пляжной, спортивной и прогулочной зон.

#### Формирование природного каркаса территории. Городская система озеленения

Проектируемая система зеленых насаждений решена с учетом природных особенностей города, в соответствии с общей архитектурно-планировочной композицией.

Проектом намечается значительное увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. Сеть бульваров, озелененных улиц и пешеходных аллей увязывает общегородские насаждения с насаждениями планировочных районов, в которых скверы и парки устраиваются с ориентацией на школы и детские сады.  Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению исторического ядра города с учетом требований охранных зон памятников и исторического охраняемого ландшафта.

Основным экологическим каркасом является пойма реки Киржач, в которой предлагается устройство лугопарка, с непрерывной развитой сетью парковых дорожек, озеленением береговых склонов и максимальным сохранением существующего ландшафта.

Так же проектом предлагается озеленение участков школ, детских садов, больницы и поликлиник, внутриквартальных пространств и стадионов.

При проектировании генерального плана Киржача создана структура прерывной жилой среды в сочетании с непрерывностью природного окружения и транспортно-энергетических коммуникаций.

Одной из основных задач генерального плана является задача объединения всех основных планировочных зон в единый организм. Проектом предлагается создание транспортного кольца, проходящего через все жилые районы и связывающего воедино всю архитектурную композицию города. От транспортного кольца в разные стороны расходятся магистрали, на которые нанизываются планировочные районы. Такая структура делает город более компактным и удобным, и позволяет «впустить» в город зелень.

#### Градостроительная реорганизация производственных зон

На расчетный срок проектом выделяются новые резервные площадки для развития промышленности – в юго-западной части города, в Промышленном районе. Таким образом, продолжается дальнейшее развитие юго-западной части как промышленной зоны.

Новые площадки для коммунально-складских организаций предусматриваются также в юго-западной части, вдоль железнодорожной ветки к заводу «Автосвет», между Киржачской птицефабрикой и ОАО «Сельхозхимик».

Проектом предлагается вынести из селитебных территорий следующие предприятия:

- ОАО «Киржачский молочный завод», располагающийся в центральной части города, в историческом ядре, по улице Красноармейской - в промышленный район, в районе железнодорожной ветки;

- Автотранспортное предприятие ОАО «КиржачАВТО», располагающееся в текстильном районе, в жилой индивидуальной застройке, по улице Космонавтов - в западную часть города, в промышленный район;

- ООО «Деревообрабатывающий завод «Калибр», находящийся в южной части города в селитебной застройке – в промышленный район, западнее железнодорожной магистрали, в примыкании к асфальтобетонному заводу;

- ОАО «Киржачская швейная фабрика», располагающуюся в Текстильном районе, по улице Марины Расковой – вынести с берега реки на территорию предприятия ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский Дом».

- Кирпичный завод в юго-восточной части города предлагается к ликвидации, так как в Киржачском районе, в деревне Ефремово, находится успешно развивающийся немецкий кирпичный завод «WIENERBERGER». На этом месте разместить жилой микрорайон.

Территория специального назначения на западной окраине города (Летно-испытательный комплекс «ФГУП НИИ парашютостроения») генпланом сохраняется в существующих границах. Предлагается лишь организация небольшого общественного центра для обслуживания проживающего здесь населения.

Проектная организация территории города представлена на схеме «Предложения по территориальному планированию (проектный план)» в масштабе 1: 10000.

#### Зоны транспортной инфраструктуры

Основные направления развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- капитальный ремонт существующих улиц и дорог с приведением их к необходимым техническим характеристика класса и категории дороги;

- резервирование земельных участков для размещения транспортной инфраструктуры в границах городского поселения г. Киржач;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство гаражей и автостоянок для хранения личного автотранспорта;

- строительство площадок для временного хранения автомобильного транспорта на парковках возле зданий культурно-бытового  общественного назначения;

- развитие инфраструктуры обслуживания автотранспорта.

В городском поселении города Киржач принята следующая классификация проектируемых улиц и дорог:

- магистрали городского значения,

- магистрали районного значения,

- улицы и проезды местного значения, в том числе улицы в жилой застройке.

Развитие магистральных улиц общегородского и районного значения  планируется в существующей застройке и на свободных территориях в проектируемых жилых районах.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования заняты пашнями и предоставлены для нужд сельского хозяйства. Отображены на Схеме в информационных целях.

Зоны с особыми условиями использования территории

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территории жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории. Выделены благоприятные территории для градостроительного освоения, зоны ограниченного использования территории («Схема ограничений») и зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения следующих территорий:

- территорий кладбища существующего и проектируемого в северной части города Киржач по улице Советской.

территории существующего аэродрома в западной части городского поселения города Киржач.

## Организация зеленых насаждений

Город Киржач расположен в зоне смешанных лесов лесной зоны. Леса окружают город со всех сторон, плотно подходят к застройке с северо-восточной, восточной и южной сторон. Преобладают елово-широколиственные и сосновые леса.

В поймах рек, по оврагам, балкам, низинам и опушкам лесов произрастает луговая растительность.

В почвенном покрове города и окрестностей преобладают дерново-подзолистые почвы, по механическому составу – песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, в поймах рек – аллювиальные луговые кислые, в притеррасных частях пойм крупных рек и в поймах небольших рек преобладают аллювиально-болотные иловато-перегнойно-глеевые почвы.

Климат района города характеризуется типичной для средней полосы умеренной континентальностью.

К отрицательным элементам климата, которые должны учитываться при садово-парковом строительстве, относятся иногда суровые зимы с низкими зимними минимумами, в связи с чем теплолюбивые виды растений должны высаживаться под защитой зданий и групп более морозостойких растений.

В целом природные условия района расположения города благоприятны для произрастания растительности.

#### Современное состояние

В настоящее время площадь насаждений общего пользования в городе составляет 12,3 га, в том числе:

Центральный район

Городской сад им. 35-й гвардейской дивизии	2,5 га

Сквер с бассейном по ул. Гагарина			0,4 га

Итого							2,9 га

Район Шелкового комбината

Сквер по ул. 40 лет Октября				1,3 га

Парк у стадиона						3,0 га

Итого							4,3 га

Район Красный Октябрь

Скверы							1,6 га

Парк им. 125 лет завода					3,5 га

Итого							5,1 га

Всего по городу						12,3 га

Обеспеченность составляет 3,9 кв. м. на 1 жителя, т.е. меньше нормативной по СНИПу 2.07.01-89* (2000) – 8,0 кв. м. на 1 жителя.

Следует отметить, что площадь насаждений общего пользования в городе на момент разработки предыдущего генерального плана г. Киржача и поселка Красный Октябрь составляла 12,5 га при обеспеченности 3,4 кв.м. на 1 жителя.

В пределах городской застройки благоустроенные насаждения общего пользования представлены в незначительном объеме, остальные неблагоустроены.

#### Проектные решения

Проектируемая система зеленых насаждений решена в соответствии с общей архитектурно-планировочной композицией города. Проектом в качестве главной зеленой артерии города предлагается пойма р. Киржач – вокруг нее концентрируются основные, наиболее крупные зеленые устройства.

Система зеленых насаждений складывается из насаждений общего пользования, ограниченного пользования, насаждений специального назначения и прочих насаждений (лугопарк).

Насаждения общего пользования. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются и благоустраиваются. Проектируемые насаждения общего пользования концентрируются в районе озера Крутое – два парка по берегам озера, а также крупный парк в культурно-оздоровительном центре. В Центральном районе организуются бульвар по улице Большой Московской и сквер у водоема в индивидуальной застройке. В районе Шелкового комбината закладывается сад. Создается сквер в исторической застройке.

Озеленение санитарно-защитных зон. В пойме реки Киржач на территориях существующих лугов организуется крупный лугопарк. Организация лугопарка предполагает благоустройство территории и посадку живописных групп деревьев и кустарников, а также организацию цветников. Лугопарк создается по типу сада непрерывного цветения с подбором растений, цветущих с ранней весны до поздней осени.

Ассортимент декоративных растений. При создании насаждений общего пользования рекомендуются деревья с ажурной листвой и красивым ветвлением кроны: береза (разные виды), ива белая (плакучая форма), рябина обыкновенная, каштан конский, черемуха виргинская, бархат амурский; небольшие группы и солитеры хвойных пород: ель колючая (форма голубая), сосна, лиственница, туя западная, можжевельник.

При создании лугопарка в пойме реки Киржач рекомендуется включать в ассортимент деревья и кустарники, устойчивые к временному затоплению, в том числе: ива белая, тополь белый, вяз гладкий, дуб черенчатый, клен остролистный, липа мелколистная, ясень обыкновенный, черемуха.

Для озеленения санитарно-защитных зон необходимо включать в ассортимент деревья и кустарники, устойчивые к дыму и пыли – это в основном различные тополя.

Производственная база озеленения. Организация питомника декоративных пород для озеленения города не планируется. Посадочный материал можно привозить из питомников области, питомников лесничеств, привозить специально приготовленный материал из леса, привозить из других мест.

Баланс зеленый насаждений на расчетный срок

- Насаждения общего пользования

Существующие насаждения					12,3 га

Новое строительство

(парки, сады, скверы, бульвары)			60,0 га

Итого насаждений общего пользования		72,3 га

- Озеленения санитарно-защитных зон

от завода «Автосвет»					2,4 га

от гаражей							8,0 га

Итого озеленение СЗЗ					10,4 га

- Прочие насаждения

Лугопарк							290,0 га

Итого прочих насаждений				290,0 га

Всего по городу на расчетный срок			362,7 га

Площадь насаждений общего пользования на расчетный срок планируется увеличить до 72,3 га. Обеспеченность составит 20,1 кв.м. на 1 жителя.

## Жилищный фонд и жилищное строительство

#### Существующее положение

Жилищный фонд г. Киржача на 1.01.2007 составил 732,8 тыс. кв.м. При численности населения 31,5 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет 23,3 м2 общей площади на одного человека, что немногим выше областного уровня - 22,9 м2 общей площади на человека.

Жилищный фонд города на 30 % (~220,2 тыс. м2) представлен индивидуальной (преимущественно деревянной) застройкой. На долю капитального многоквартирного жилищного фонда приходится 39 % (~283,0 тыс. м2 общей площади) всего фонда.

Общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 19,5 тыс. м² – 2,7 % от всего жилищного фонда. В 2006 году была принята муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы», в соответствие с которой определен комплекс мероприятий, который должен быть проведен за указанный период.

Степень износа жилищного фонда на январь 2007 года характеризовалась следующими показателями:

- минимальный износ (от 0 до 30%) имеет 78% жилищного фонда;

- износ от 31 до 65%, требующий ремонта либо модернизации, имеет 17,0% жилищного фонда;

- износ от 66 до 70%, при котором обязательным является проведение капитального ремонта, либо модернизации жилищного фонда, либо его сноса, составляет 3,8% жилищного фонда;

- критическую степень износа (свыше 70%) имеет 0,6% жилищного фонда.

Ниже в таблице приводится структура существующего жилищного фонда города по этажности.

Таблица 10.5-17 Существующий жилищный фонд г. Киржача

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | %% |
|  | Жилищный фонд - всего | 732,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | 2 – 4 этажный | 254,6 | 35 |
| 2 | 5 этажный | 258,0 | 35 |
| 4 | индивидуальный | 220,2 | 30 |

Сведения о степени благоустройства существующего жилищного фонда города приведены в таблице ниже.

Жилищный фонд города имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования.

Таблица 10.5-18 Уровень благоустройства жилищного фонда г. Киржача

| № п/п | Наименование показателей инженерного оборудования | Общая площадь квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| 1 | Водопровод | 84,1 |
| 2 | Канализация | 84,1 |
| 3 | Отопление | 83,4 |
| 4 | Горячая вода | 69,2 |
| 5 | Ванна (душ) | 77,5 |
| 6 | Газоснабжение | 99,6 |
| Всего |  | 100 |

Динамика объемов нового жилищного строительства в Киржачском районе за последние годы представлена ниже:

Рисунок 10.5-9

Как видно из представленной диаграммы, ежегодное жилищное строительство в Киржачском районе составляет в среднем 12 тыс. м2 в год, или 0,3 м2 на 1 человека в год. Более 80% построенного жилья является индивидуальными жилыми домами.

Выводы

- Город Киржач имеет достаточно однородный по структуре жилищный фонд, представленный домами средней этажности (2-4х и 5 этажей) и отличается относительно высокой долей индивидуального жилья – около 30%.

- В общей структуре жилищного фонда доля ветхого и аварийного жилья составляет 2,6%, что снижает уровень качества жизни населения.

- Город обладает определенным потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного близостью к крупным инвестиционным центрам (Владимир и Москва), развитой системой инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры и предприятиями по производству строительных материалов.

#### Расчёт объемов нового жилищного строительства

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение в город строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексного освоения городских территорий, а также создание благоприятных условий для формирования рынка жилой недвижимости города.

Географическое положение Киржачского района и г. Киржача как районного центра – близость к Московской агломерации (граничит с Московской областью) и г. Владимиру – определяет положительные тенденции в жилищном строительстве как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Важно также отметить, что начиная с периода первой очереди вероятно повышение спроса на недвижимость со стороны столичного региона, как на более дешёвую альтернативу дорогому жилью (постоянному или в качестве дачи), что при условии дальнейшего развития транспортного сообщения с Москвой и Московской областью.

Формирование современного жилищного фонда способствует решению основных проблем экономического развития г. Киржача: закреплению трудоспособного населения в городе и созданию условий для комфортного проживания.

Основные направления развития жилищного строительства:

- создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня (для более состоятельных горожан и горожан «среднего класса»);

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс;

- реконструкция или снос ветхого и аварийного фонда, рост объемов которого на современном этапе определяет низкое качество жизни местного населения.

Проектом объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2015 года) определен в размере 188,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 27 м² на человека. На период первой очереди темпы жилищного строительства составят в среднем 19 тыс. м² в год, на расчетный срок предлагается исходить из объемов в 28,0 тыс. м² в год. При этом жилищная обеспеченность к 2025 году вырастет до 32,0 м² на человека.

Убыль жилищного фонда составит около 40 тыс. м2, в том числе 19,5 тыс. м2 на первую очередь (существующий ветхий и аварийный фонд).

Новое строительство будет вестись преимущественно за счет функциональных изменений внутреннего городского пространства города, а также за счет освоения новых территорий в юго-восточной и северо-восточной частях города.

Ниже в таблице приводится укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период первой очереди строительства в расчете на постоянное население города.

Таблица 10.5-19 Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период I очереди (для постоянного населения)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006-2015 (первая очередь) | 2006-2025 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения города | тыс. чел | 33,0 | 36,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 27 | 32 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² общ. пл. | 900,9 | 1162 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 732,8 | 732,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | 19,5 | 40,9 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | - “ - | 713,3 | 691,9 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства (округленно) – всего на конец периода: | тыс. м² общ.пл. / % | 188 | 470 |
|  | 5 этажные |  | 38 | 94 |
|  | 2 - 4 этажные |  | 75 | 188 |
|  | ИЖС |  | 75 | 188 |
| 8. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | 19 | 23 |
| 9. | Территория для размещения нового строительства всего: | га | 88 | 219 |
|  | 5 этажные |  | 6 | 16 |
|  | 2 - 4 этажные |  | 19 | 47 |
|  | ИЖС |  | 63 | 157 |

При принятой структуре нового жилищного строительства (40% - ИЖС, 40% - 2-4 этажа, 20% - 5 этажей и выше) и общем увеличении объема строительства, городу требуется на расчетный срок порядка 219-220 га территорий, на период I очереди – около 88-90 га.

Таблица 10.5-20 Расчет территории под жилищное строительство на 1 очередь

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м² | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажные дома | 37,5 | 1,4 | 220 | 6,3 |
| 2 - 4 этажные дома | 75,0 | 2,7 | 147 | 19 |
| ИЖС | 75,0 | 2,7 | 44 | 63 |
| Итого | 187,6 | 6,9 |  | 88 |

Таблица 10.5-21 Расчет территории под жилищное строительство на проектный срок (2006-2025 гг.)

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м² | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажные дома | 94,0 | 2,9 | 186 | 16 |
| 2-4 этажные дома | 187,9 | 5,8 | 124 | 47 |
| ИЖС | 187,9 | 5,8 | 37 | 157 |
| Итого | 469,8 | 14,6 |  | 219 |

Объемы строительства на проектный период жилищного фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на период первой очереди и расчетного срока нарастающим итогом приводятся в нижеследующих таблицах.

Таблица 10.5-22 Структура жилищного фонда на период первой очереди строительства и на расчетный срок (с учетом непостоянного населения)

| Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходный год |  | 1 очередь |  | расчетный срок |  |
|  | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% |
| Жилищный фонд – всего, округленно | 732,8 | 100 | 900,0 | 100 | 1160,0 | 100 |
| ИЖС | 220,2 | 30 | 283,5 | 31 | 381,4 | 33 |
| 2 - 4 этажный | 254,6 | 35 | 321,8 | 36 | 428,3 | 37 |
| 5 этажный | 258,0 | 35 | 295,5 | 33 | 352,0 | 30 |

Проектом предлагаются территории для освоения за расчетным сроком в размере: 75 га под застройку 5 этажей и 50 га под застройку 2-4 этажа.

Проектом также предусматриваются территории под индивидуальное жилищное строительство для временного населения города в размере 40 га.

Необходимы разработка и осуществление мероприятий по расселению жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах (около 60 га территорий, на которых расположено ориентировочно 120,0 тыс.м² жилищного фонда - 16% жилищного фонда).

На расчетный срок необходимо построить не менее 95 тыс.м² социального жилья для расселения очередников и ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Мероприятия по сохранению фонда панельных жилых домов в районах: Центральном, Шелковом комбинате и Красном Октябре и составляющего по состоянию на исходный год порядка 15%, на период первой очереди включают ремонтные:

- оптимизация энергопотребления; предотвращение разрушения зданий с помощью ремонта кровли и фасадов;

- ремонт сантехнических и электротехнических систем; устройство изоляции нижних перекрытий; ремонт козырьков над входами и лестничных клеток;

- благоустройство окружающей территории и улучшение внешнего облика зданий с целью повышения рыночной стоимости жилищного фонда;

- ремонт в квартирах.

Также на период первой очереди предлагается разработка проекта реконструкции панельных многоэтажных домов.

На расчетный срок предлагается осуществление реконструкция панельного жилищного фонда в соответствии с разработанным проектом.

## Культурно-бытовое обслуживание

В связи с заложенными в генеральном плане прогнозными показателями динамики численности населения, связанным с ними движением жилищного фонда, а также изменениями требований к качеству и уровню жизни, изменившимися условиями экономического развития, проектом предусматривается изменения в социальной инфраструктуре.

Принимая во внимание внедрение новых рыночных механизмов управления во всех сферах жизни общества, очевидной становится потребность в оптимизации сети объектов культурно-бытового обслуживания.

Согласно принципам устойчивого развития территории, а также общей стратегии города Киржача на повышение уровня жизни населения, генеральным планом предлагается четкая схема выстраивания системы социальной инфраструктуры, включающая как дальнейшее функционирование существующих объектов, так и появление новых – ориентированных на рыночные условия.

Важно отметить, что проект принимает в качестве вероятной тенденцию к стабилизации и роста численности населения (см. раздел «Прогноз численности населения»).

Следует обратить внимание, что при решении проблемы совершенствования культурно - бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строго контроля.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта.

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации хозяйства города отнесены: образование; здравоохранение; социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; торговля и общественное питание; коммунальное хозяйство.

Проектные решения по развитию системы культурно-бытового обслуживания представлены на «Схеме магистралей, транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания» в масштабе 1 : 10000.

### Образование

##### Дошкольные образовательные учреждения

В городе функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений, а также 1 прогимназия, которые посещают более 1,5 тыс. детей.

Таблица 10.6-23 Перечень детских дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование детского дошкольного учреждения | Проектная мощность, мест | Количество детей, чел. | Кол-во воспитателей, чел. | Год постройки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ № 2 | 70 | 38 | 15 | 1900 | 58 |
| 2 | МДОУ № 5 | 119 | 133 | 32 | 1972 | 30 |
| 3 | МДОУ № 6 | 110 | 111 | 29 | 1900 | 54 |
| 4 | МДОУ № 8 | 95 | 103 | 25 | 1960 | 41 |
| 5 | МДОУ № 9 | 55 | 54 | 16 | 1963 | 58 |
| 6 | МДОУ № 11 | 130 | 114 | 24 | 1985 | 36 |
| 7 | МДОУ № 12 | 212 | 223 | 53 | 1967 | 51 |
| 8 | МДОУ № 14 | 90 | 94 | 25 | 1966 | 44 |
| 9 | МДОУ № 25 | 110 | 100 | 28 | 1963 | 46 |
| 10 | МДОУ № 30 | 94 | 94 | 29 | 1975 | 36 |
| 11 | МДОУ № 37 | 110 | 108 | 33 | 1979 | 37 |
| 12 | МДОУ № 38 | 75 | 70 | 17 | 1983 | 20 |
| 13 | МДОУ № 40 | 190 | 180 | 43 | 1985 | 22 |
| 14 | МОУ прогимназия | 72 | 120 | 30 | 1983 | 27 |
|  | Всего, округленно | 1530 | 1540 | 400 |  |  |

Дошкольные учреждения характеризуются практически полной наполняемостью и меньшей степенью износа зданий, чем школы.

##### Образовательные учреждения дополнительного образования детей

Система дополнительного образования детей представлена двумя детскими школами искусств, с числом учащихся – 511 человек (Киржачская и Краснооктябрьская детские школы искусств).

##### Общеобразовательные учреждения

В г. Киржаче в 2006 году функционировало 6 средних школ и 1 вечерняя (сменная) школа. В 2006 г. обучалось около 2970  учащихся.

Таблица 10.6-24 Перечень общеобразовательных школ и школ специального обучения

| № п/п | Образовательное учреждение | Проектная мощность | Фактическое количество учащихся | Число учителей | Год постройки | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ № 1 | 446 | 371 | 37 | 1908 | 55 |
| 2 | МОУ СОШ № 2 | 713 | 520 | 48 | 1890 | 64 |
| 3 | МОУ СОШ № 3 | 980 | 392 | 53 | 1990 | 20 |
| 4 | МОУ СОШ № 5 | 626 | 508 | 54 | 1955 | 46 |
| 5 | МОУ СОШ № 6 | 827 | 614 | 54 | 1965 | 35 |
| 6 | МОУ СОШ № 7 | 1185 | 457 | 56 | 1985 | 20 |
| 7 | Вечерняя (сменная) школа | 72 | 108 | 13 | 1990 | 53 |
|  | Всего, округленно | 4850 | 2970 | 315 | - | - |

Как видно из таблицы, отдельные школы г. Киржача требуют проведения капитального ремонта. Такое явление обусловлено длительным сроком эксплуатации здания и значительным износом несущих конструкций.

##### Начальное профессиональное образование

Система начального профессионального образования представлена двумя училищами: СПТУ № 8 и № 55, с числом учащихся – 431 человек.

##### Среднее специальное образование

В систему среднего специального образования г. Киржача входит машиностроительный колледж с числом студентов 624 человека.

Проектные предложения

Ниже приведена таблица расчета обеспечения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами на период первой очереди и на расчетный срок.

Таблица 10.6-25 Расчет норматива обеспечения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами

| Показатели | % от всего населения / тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год | Первая очередь | Расчетный срок |
| Дети в возрасте от 0 до 15 лет | 15/4,6 | 16/5,3 | 16/5,8 |
| в том числе |  |  |  |
| Дети от 0 до 6 лет | 6/2,0 | 7/2,3 | 7/2,5 |
| Школьники 7-15 лет | 9/2,6 | 9/3,0 | 9/3,3 |
| Подростки 16-17 лет | 7/2,1 | 7/2,3 | 6/2,2 |
| 1. Детские дошкольные учреждения. Принято для посещения детских дошкольных учреждений от всей возрастной группы |  |  |  |
| 85% от всей возрастной группы дошкольников | 5/1,6 | 2,0 | 2,1 |
| то же на 1000 жителей, расчетный норматив | 50 | 60 | 60 |
| 2. Общеобразовательные школы |  |  |  |
| Школьники 1-9 классов в возрасте 7-15 лет, чел. на 1000 жит. | 83 | 91 | 92 |
| 20-25% шестилеток, обучающихся в школе, чел. на 1000 жит. | 3 | 3 | 3 |
| Обучающиеся подростки, 50-60% от всей возрастной группы, чел. на 1000 жит. | 40 | 39 | 37 |
| Всего подлежит обучению в общеобразовательной школе, чел на 1000 жит. | 126 | 133 | 132 |
| Итого расчетный норматив, округленно | 130 | 133 | 132 |

В сводном виде расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах представлен ниже.

Таблица 10.6-26 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | 2005 год | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующие места | потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство «+», избыток «-» | потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство «+», избыток «-» |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 1530 | 1980 | 1336 | +644 | 2160 | 1980 | +180 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 4850 | 4389 | 4850 | -461 | 4788 | 4850 | -62 |

Таким образом, на расчетный срок ожидается незначительное снижение потребности в общеобразовательных школах и увеличение потребности в детских дошкольных учреждениях.

Проектом предлагается закрытие детских дошкольных учреждений, находящихся в СЗЗ предприятий города (№ 5 на ул. Октябрьской, д.3, № 38 на ул. Магистральной, д.13) общей мощностью 194 места.

Вместо закрываемых учреждений предлагается строительство 7 новых ДОУ и 1 современной СОШ.

### Здравоохранение

Система здравоохранения г. Киржача представлена тремя учреждениями:

- ММУ «Киржачская ЦРБ»

Проектная мощность поликлинического комплекса больницы составляет 500 посещений в смену и 216 коек. Имеющиеся мощности используются полностью. Здание находится в удовлетворительном состоянии – степень износа составляет 46%.

- ММУ «Городская больница № 1»

Больница рассчитана на 180 посещений в смену и имеет в наличии 18 коек.

- ММУ «Краснооктябрьская участковая больница»

Мощность учреждения – 200 посещений в смену, количество коек – 23.

### Социальное обеспечение

В городе действуют следующие учреждения:

- Киржачский детский дом;

- Геронтологический центр «Ветеран».

### Культура

Основные городские учреждения культуры:

Библиотечная сеть представлена МУ «Киржачская централизованная библиотечная система», в состав которой входят: центральная библиотека, детская библиотека, а также два филиала. Суммарный книжный фонд составляет 85,3 тыс. экземпляров.

В городе имеются 2 кинотеатра – «Труд» и «Космос» на 954 места.

Учреждения культуры клубного типа:

- МУ «Районный Дом культуры»

- МУ «Районный центр народной культуры»

- ДК пос. Красный Октябрь

- Дом народного творчества

Суммарное количество посадочных мест – 750, клубных формирований – 77.

Районный историко-краеведческий музей (более 51 тыс. экспонатов)

### Физкультура и спорт

Спортивные сооружения в городе представлены тремя стадионами:

- Стадион «Торпедо», расположенный в микрорайоне «Красный Октябрь»;

- Стадион «Инструментальщик» на ул. Ленинградской;

- Стадион «Труд» на ул. Садовой.

Стадионы оборудованы хоккейными кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, раздевалками и пр. Общая вместимость зрительских трибун – 3500 чел.

Бассейн в городе отсутствует.

### Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Торговля и общественное питание имеют достаточно разветвленную сеть стационарных объектов.

Предприятия розничной торговли представлены более 180 предприятиями. Торговая площадь составляет около 12,3 тыс. м2.

Предприятия общественного питания представлены 34 объектами. Общее количество посадочных мест – 1100.

В городе существуют три рынка, с общей торговой площадью – 2900 м2. Общее число торговых мест – 170.

За период 2000-2006 гг. в городе наблюдался значительный рост количества предприятий торговли и общественного питания.

Обеспеченность города в учреждениях сферы обслуживания составляет:

- предприятия торговли – 100%;

- предприятия общественного питания – 88%.

Расчет современной обеспеченности и потребности на расчетный срок в учреждениях культурно-бытового обслуживания представлен в таблиц 1.1-5

Таблица 10.6-27 Современная обеспеченность и потребность на расчетный срок в учреждениях повседневного и эпизодического обслуживания постоянного населения в соответствие с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утв. постановлением Губернатора области от 06.05.2006 г. № 341)

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактический показатель/на 1000 жителей | Норматив (на 1000 жителей) | Уровень Обеспеченности (%) | Потребность на расчетный срок (2025 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 1530/49 | 43 | 100 | 1548 | Строительство 7 ДОУ в районах жилищного строительства с учетом радиуса обслуживания 300 м. | 7 |
| Общеобразовательные школы | мест | 4850/154 | 135 | 100 | 4860 | Строительство 1 современной школы на расчетный срок | 1,5 |
| Детская школа искусств | объект | 1 | 1 | 100 | 2 | Строительство 1 объекта | 0,5 |
| 2. Культурное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки взрослые | объект | 3 | 1 на 10 тыс. чел. | 100 | 4 | 1 взрослая библиотека | 0,3 |
| Библиотеки детские | объект | 1 | 1* | 100 | 2 | 1 детская библиотека | 0,3 |
| Музей | объект | 1 | 1-2** | 100 | 2 | Строительство 2 музеев | 0,3 |
| Кинотеатры | мест | 954/33 | 30 | 100 | 1080 | 1 кинотеатр | 0,5 |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест | 750/24 | 80 | 30 | 2880 | 2 учреждения каждое на 1000 мест | 2 |
| 3. Здравоохранение и социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | 257/8,2 | 11,5 | 71 | 414 | Расширение не менее 157 коек | 2-3 га |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смена | 880/28 | 30,2 | 93 | 1087 | Расширение на 200 посещений в смену | 0,3 га |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест | - | 2,2 | - | 80 | Строительство дома-интерната для престарелых на 80 мест | 2 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых | мест | - | 3 | - | 108 | Строительство специализированного дома-интерната для взрослых на 110 мест | 1 |
| Детские дома-интернаты | мест | 30/1 | 3 | 33 | 108 | Строительство детского дома-интерната на 80 человек | 1 |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 | 1200/40 | 80 | 50 | 2880 | Строительство не менее 1680 м2 | 0,3 |
| Бассейны | м2 зеркала воды | - | 25 | - | 900 | Строительство 1 бассейна 50х21 | 0,5 |
| 4. Торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 1100/35 | 40 | 88 | 1440 | Строительство новых предприятий общей мощностью не менее 340 мест | - |
| Предприятия розничной торговли | м2 | 12267/423 | 280 | 100 | 10080 | Не потребуется | - |
| Рыночный комплекс | м2 | 2900/87 | 30 | 100 | 1080 | Не потребуется | - |
| Склады продовольственных и непродовольственных товаров | м2 | 5912/188 | 294 | 64 | 10600 | Строительство складов не менее 4700 м2 | 0,5 |
| Пожарные автомобили в пожарных депо | единиц |  | 0,4 |  | 14 | Строительство 1 пождепо | 0,5 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,24 | - | 8,64 | Около 16 га | 9 |
| Банно-оздоровительные комплексы | мест | 190/6 | 5 | 100 | 180 | Не потребуется | - |
| Общественные уборные | прибор |  | 1 |  |  | В местах массового пребывания людей | - |
| Гостиницы | мест | 72/2 | 6 | 33 | 216 | Строительство 5 гостиниц на 35 мест каждая | 1,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 32 |

* Показатели и нормативы приводятся для населенных пунктов до 50 тыс. жителей

** Показатели и нормативы приводятся для города с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел.

Таблица 10.6-28 Расчет потребности на расчетный срок в учреждениях обслуживания временного населения в соответствие с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утв. постановлением Губернатора области от 06.05.2006 г. № 341)

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактический показатель/на 1000 жителей | Норматив (на 1000 жителей) | Уровень Обеспеченности (%) | Потребность на расчетный срок (2025 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здравоохранение и социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | - | 1,0 | - |  |  | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смена | - | 1,6 | - |  |  | - |
| Пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | 0,1 | - |  |  | - |
| 2. Торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения торговли | м2 | н/д | 80 |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | н/д | 1,6 |  |  |  |  |
| Пожарные автомобили в пожарных депо | единиц | н/д | 0,2 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

### Предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важной составной частью социального развития города. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания сопровождается изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг, снижение потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнение учреждений и предприятий.

Изменение экономических условий требует перестройки системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: социальную и коммерческую.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике, и ориентируется на определенных этапах развития на социальные стандарты.

Коммерческая – ориентируется на платежеспособное население, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Планируемый период развития города будет характеризоваться ростом преимущественно качественных показателей.

Проектом рассматривается в качестве основного вариант роста численности населения города. Поэтому рациональная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами). Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени, достижение как минимум, уровня «минимальных социальных стандартов» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает также повышение качества жизни населения города по основным сферам: культура, физкультура и спорт, образование, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общих селитебных территориях города. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Ниже приводится краткое описание перспектив развития наиболее важных и социально-значимых объектов обслуживания, исходя из результатов расчетов в соответствии с действующими нормативными документами.

###### Детские дошкольные учреждения

Проектные расчеты показывают, что на сегодняшний день уровень обеспеченности ДДУ соответствует нормативному. С учетом нового жилищного строительства, закрытия ДДУ в СЗЗ определена потребность в строительстве 7 детских садов, расположенных как в районах нового жилищного строительства, так и в существующей застройке на территории 7 га.

###### Общеобразовательные школы и начальное профессиональное образование

На фоне демографических факторов после продолжительного спада численности учащихся в общеобразовательных учреждениях города, за расчетный срок численность учащихся возрастет, однако уровень обеспеченности в местах общеобразовательных школ является достаточным на рассматриваемый период.

На расчетный срок проектом предлагается строительство современной общеобразовательной школы в на территории 1,5 га.

###### Учреждения здравоохранения

В настоящее время обеспеченность больничными койками ниже нормативной, поэтому необходимо расширение больничного комплекса. Также необходимо существующие объекты здравоохранения перевести на новый более качественный уровень обслуживания. Обеспеченность поликлиническими учреждениями практически соответствует нормативной потребности.

Дополнительные мощности больничного комплекса предлагается разместить в качестве новых корпусов к существующему комплексу на территории не менее 3 га.

Расширение сети амбулаторно-поликлинических учреждений предполагается в виде строительства поликлиники мощностью не менее 200 посещений в смену на территории 0,3 га.

###### Учреждения социальной защиты населения

Проектом предлагается строительство дома-интерната для престарелых и специализированного дома-интерната для взрослых.

###### Учреждения культуры, искусства

Главной целью градостроительства в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне для каждого района города;

- сохранить и расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в районах города;

В частности, проектом предлагается:

- проектирование и строительство многозального кинотеатра, совмещенного с торгово-развлекательным центром;

- строительство 2 учреждений клубного типа на 2000 мест (2 га);

###### Учреждения физической культуры и спорта

Нормативы потребности в спортивных учреждениях определены, исходя из действующих нормативных документов. Однако, учитывая растущую потребность населения в учреждениях спорта и популяризацию здорового образа жизни, реальная потребность в данных объектах на расчетный срок будет гораздо выше. Проектом предлагается строительство спортивных объектов социальной направленности, потребность в остальных объектов и сооружений необходимо осуществлять на коммерческой основе.

Проектом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня;

- в рекреационной зоне города разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

- строительство бассейна с общей площадью зеркала воды около 900 м2  (1 га);

- формирование комплексных физкультурно-оздоровительных комплексов на основе существующей спортивной инфраструктуры;

###### Бытовое и коммунальное обслуживание

Проектом предлагается строительство:

- 4-5 гостиниц каждая на 35 мест;

- 1 пожарное депо;

Уровень обеспеченности бытовым обслуживанием населения на расчетный срок должен составить не менее 180 рабочих мест во встроенно-пристроенных помещениях, предпочтительно в производственно-коммунальных зонах.

Существующее кладбище расширяется на 16,56 га.

###### Торговля и общественное питание

Ввиду недостаточной обеспеченности города предприятиями общественного питания, проектом предлагается на расчетный срок доведение фактической обеспеченности до нормативной.

Проектом рекомендуется для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Предприятия торговли и общественного питания проектом предлагается разместить прежде всего в зонах новой жилой застройки, формируемых зонах отдыха, в том числе совмещенных с торгово-развлекательными комплексами.

###### Административно-деловые учреждения

Задачей генерального плана при размещении административно-деловых учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания.

С этой целью предлагается:

- формирование бизнес-зоны с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам (включенный в состав бизнес-центра);

- переоборудование первых этажей многоэтажных жилых домов, а также иных зданий под офисные помещения;

- создание центра для координации туристической деятельности;

# Транспортная инфраструктура дсп

Город Киржач является развитым транспортным узлом  Владимирской области. Город расположен в западной части области на расстоянии 35 км от федеральной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа. Находится на расстоянии 15 км от автодороги А-108 «Третье кольцо» вокруг города Москвы.

Расстояние до столицы Российской Федерации г. Москва составляет 115 км, а до областного центра г. Владимира по федеральной автодороге - 115 км.

В настоящее время г. Киржач обслуживается только железнодорожным и автомобильным транспортом. Существует воздушное сообщение только на территории ФГУП НИИ Парашютостроения.

Современное состояние и проектные решения представлены на «Схеме магистралей, транспортной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания» в масштабе 1: 10000.

## Железнодорожный транспорт

#### Современное состояние

К станции Киржач подходит со стороны Орехово-Зуево двухпутный электрифицированный участок железной дороги Александров – Киржач – Орехово-Зуево, являющийся частью Большого окружного кольца Московской железной дороги.

Станция Киржач является промежуточной станцией III класса. Путевое хозяйство состоит из 7 путей. Работа станции Киржач заключается в пропуске транзитных поездов дальнего следования и одновременно она обслуживает пассажирские перевозки города.

С южной стороны к станции примыкают подъездные пути от Шелкового комбината и предприятия «Автосвет».

Пассажирский вокзал расположен на Привокзальной улицы с западной стороны города, рядом с автостанцией.

Недостатком существующей станции является отсутствие пешеходных переходов для пассажиров через железнодорожные пути на станции Киржач.

#### Проектные предложения

На первую очередь предлагается организовать пешеходный переход в одном уровне в районе существующей станции. Пешеходный переход в одном уровне с верхом головок рельсов должен ограждаться и оборудоваться сигнализацией автоматического действия и световыми указателями.

На расчетный срок значение железнодорожной станции Киржач сохранится.

## Автомобильные дороги

#### Современное состояние

Город Киржач является узлом четырех направлений автомобильных дорог территориального значения.

Автодорога «Дубки – Киржач – Александров» проходит по городским улицам и связывает районный центр г. Киржач с Александровским районом. Дорога имеет выход на автодорогу А-108 «Третье кольцо» и далее в Московскую область.

Автодорога «Киржач – Кольчугино» обеспечивает связь районных центров друг с другом и с рядом населенных пунктов, лежащих вблизи этой автодороги.

Автодорога «Покров – Новоселки – Киржач» обеспечивает связь выход с территории района на федеральную автодорогу М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Уфа.

С юга к городу примыкает дорога местного значения на Финеево.

Автомобильные дороги имеют твердое покрытие и относятся к IV и V технической категории.

Существующее транзитное положение г. Киржач не приносит желаемого экономического эффекта, но осложняет движение внутри города. Для решения этой проблемы предлагается разработать проекты строительства обходов города.

#### Проектные предложения

На первую очередь проектом предлагается строительство1-го обхода города в западной части города от автодороги «Дубки – Киржач – Александров» до автодороги «Покров – Новоселки – Киржач». Трасса автомобильной дороги пройдет по свободным территориям, вдоль зеленой зоны города. В районе пересечения существующей железнодорожной ветки «Александров – Киржач – Орехово-Зуево» с новой проектной дорогой предлагается строительство автомобильного путепровода (дорога пройдет верхом).

Также на первую очередь предлагается соединить существующие автомобильные дороги «Покров – Новоселки – Киржач» и «Киржач – Кольчугино» общей автомобильной дорогой, которая станет 2-м обходом города. Примыкание 2-го обхода будет в районе примыкания 1-го обхода. В месте пересечения двух автомобильных дорог и существующей автомобильной дороги «Покров – Новоселки – Киржач» предлагается организовать развязку в одном уровне.

На расчетный срок предлагается строительство 3-го обхода города в северо-восточной части города от автодороги «Киржач – Кольчугино» до автодороги «Дубки – Киржач – Александров». Трасса автомобильной дороги пройдет по свободным территориям, вдоль зеленой зоны города. В месте пересечения с существующей автомобильной дорогой «Киржач – Дубки» предлагается организовать развязки в одном уровне. В месте пересечения новой автодороги с железнодорожными путями, с существующей автодорогой «Киржач – Александров» и с рекой Киржач проектом предлагается строительство путепровода (автомобильная дорога пройдет верхом).

Проекты строительства обходов г. Киржач должны быть разработаны специализированными организациями.

## Автомобильный транспорт

Общее количество автомобилей в г. Киржач  на 1 марта 2007 год – 10260 ед., обеспеченность автомобилями – 326 ед. на 1 тыс. чел., в том числе личными, включая грузовые, легковые и микроавтобусы – 295 ед. на 1 тыс. чел., из них легковые личные –255 ед. на 1 тыс. чел.

Среди прочих видов транспорта довольно распространены мотоциклы и мотороллеры – 808 ед., 792 ед. находятся в личном пользовании, что составляет 98 % от общего числа мотоциклов. Общая обеспеченность мотоциклами и мотороллерами по г. Киржач – 26 ед. на 1 тыс. чел.

Уровень автомобилизации на тыс. жителей с 2002 г. по 2006 г. увеличился на 12%.

Таблица 11.3-29  Количество и структура автомобильного парка на 1 марта 2007 года

| № п/п | Категория автомобиля | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузовых автомобилей всего: | ед. | 1640 |
|  | в том числе |  |  |
|  | ведомственные |  | 405 |
|  | индивидуальные |  | 1235 |
| 2. | Легковых автомобилей всего: | ед. | 8240 |
|  | в том числе |  |  |
|  | ведомственные |  | 220 |
|  | индивидуальные |  | 8020 |
| 3. | Автобусов всего: | ед. | 171 |
| 4. | Микроавтобусов всего: | ед. | 70 |
|  | в том числе |  |  |
|  | ведомственные |  | 24 |
|  | индивидуальные |  | 46 |
| 5. | Специального автотранспорта | ед. | 209 |
|  | пикапов |  | 111 |
|  | в том числе в частной собственности |  | 98 |
| 6. | Мотоциклов и мотороллеров | ед. | 808 |
|  | из них в индивидуальном пользовании |  | 792 |
| Итого: |  | ед. | 11080 |

Таблица 11.3-30  Прогноз количества транспортных средств в г. Киржач

| Транспортные средства | Существующее положение |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные | Прочие | Всего | Индивидуальные | Прочие | Всего | Индивидуальные | Прочие | Всего |
| Общее количество автомобилей, ед. Обеспеченность, ед. на 1 тыс. чел. | 9353 297 | 907 29 | 10260 326 | 11680 365 | 1536 48 | 13216 413 | 15400 440 | 3325 95 | 18725 535 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. легковые | 8020 255 | 220 7 | 8240 262 | 9600 300 | 480 15 | 10080 315 | 11900 340 | 1050 30 | 12950 370 |
| 2. грузовые | 1235 39 | 405 13 | 1640 52 | 1920 60 | 544 17 | 2464 77 | 3150 90 | 700 20 | 3850 110 |
| 3. автобусы | – | 171 5 | 171 5 | – | 480 15 | 480 15 | – | 875 25 | 875 25 |
| 4. специальный автотранспорт | 98 3 | 111 4 | 209 7 | 160 5 | 416 13 | 576 18 | 350 10 | 700 20 | 1050 30 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

Грузовой транзит проходит по основным городским магистралям и выходит на внешние автодороги. Интенсивность грузового движения составляет 15 единиц в сутки.

Перечень предприятий, имеющих автотранспорт:

- ГУП Владимирской области ДСУ – 3, ул. Вокзальная д.26;

- ЗАО «Авто-транс-компании», мкрн. Красный Октябрь, ул. Первомайская д.1;

- Киржачский лесхоз, ул. Вокзальная д.1;

- МП «Полигон», ул. Фрунзе д.2А;

- МУП «Водоканал», ул. Фрунзе д.2А;

- ОАО «Завод Автосвет», мкрн. Красный Октябрь, ул. Первомайская д.1;

- ОАО «Киржачавто», ул. Космонавтов д.1А;

- ОАО «Сельхозхимик», мкрн. Красный Октябрь, ул. Метленкова д.15;

- ФГУП НИИ Парашютостроения, ул. Томаровича д.1.

## Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

#### Современное состояние

Места постоянного и временного хранения транспортных средств

В настоящее время хранение автомобилей производиться в гаражах боксового типа, хаотически расположенных на всей территории города. Большое скопление гаражей расположено в микрорайоне Красный Октябрь и на территории Шелкового комбината.

Автомобили владельцев, проживающих в индивидуальной застройке, хранятся на приусадебных участках.

Стоянки для временного хранения легковых автомобилей располагаются у здания администрации и автостанции.

Техническое обслуживание автотранспорта

Таблица 11.4-31  Перечень автозаправочных станций

| № п/п | Принадлежность АЗС | Адрес АЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Промстроймонтаж» | ул. Рощина |
| 2 | ООО «Промстроймонтаж» | ул. Привокзальная д. 34 |
| 3 | ООО «Промстроймонтаж» | ул. Павловского |
| 4 | ООО «Промстроймонтаж» | мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская |
| 5 | ООО «Промстроймонтаж» | ул. Добровольного,20 |
| 6 | Владимирский филиал ООО «Лукойл - Волганефтепродукт» | ул. Вокзальная, 30 |
| 7 | ООО «Капитал» | За городской чертой |
| 8 | ООО «Сельхозхимик» | ул. Метленкова |

На пересечении ул. 8 марта и ул. Первомайская в микрорайоне Красный Октябрь располагается станция технического обслуживания автомобилей.

На территории города существует одна АГЗС (автозаправочная станция газом) на ул. Первомайская.

С повышением уровня автомобилизации необходимо предусмотреть территорию для строительства новых гаражей, так как территорий не хватает.

Расположение автозаправочной станции на ул. Рощино не соответствует градостроительным и санитарно-защитным нормам.

На территории города не достаточно станций технического обслуживания легковых автомобилей. Для существующего и проектного числа легковых автомобилей необходимо строительство 4 станций технического обслуживания.

#### Проектные предложения

В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь составляет 9600 единиц. Для их хранения предусматривается строительство дополнительных гаражей боксового типа, на территории площадью в 4 га. Территория для новых гаражей предлагается в различных частях города: в районе Шелкового комбината., около существующей АГЗС, в южной стороне города на новых территориях, около оз. Крутое.

На расчетный срок количество индивидуальных легковых автомобилей составит 11900 единиц, для их хранения потребуется  строительство новых гаражей, на территории площадью 6 га. Территория для новых гаражей предлагается в различных частях города: около ЦРБ, рядом с существующими гаражами и в юго-восточной части города.

На первую очередь предлагается вынос существующей автозаправочной станций с территории жилой застройки. Предполагаемое место размещения новой автозаправочной станции намечается на территории вдоль автомобильной дороги, выходящей на автомобильную дорогу «Покров – Новоселки – Киржач».

На расчетный срок предлагается строительство двух АЗС: первая в районе Консервного завода, вторая  около существующих гаражей в северо-восточной части города.

## Городские улицы и дороги

#### Современное состояние

Улично-дорожная сеть города имеет прямоугольную структуру. Город разделен на две части рекой Киржач.

Основными магистральными улицами общегородского значения являются: Б. Московская, Гагарина, Владимирская, Ленинградская, Железнодорожная, Станционная, Павловского, Юматова.

Улицы районного значения: Серегина, Рощина, Набережная, Текстильщиков, Владимирская.

Площадь, занятая улицами и площадями составляет 30 % селитебной территории.

Средняя ширина улиц – 20 м;

Общая протяженность улиц и дорог г. Киржач – 125,34 км

Из них:

- с твердым покрытием (асфальтобетонное) – 47,64 км,

- с твердым покрытием (щебеночное) – 17,73 км,

- с грунтовым покрытием – 59,98 км.

Грузовой транзит проходит по основным городским магистралям и выходит на внешние автодороги. Интенсивность грузового движения составляет 15 единиц в сутки.

В сторону г. Кольчугино: по Б. Московская – Гагарина – Ленинградская и  далее на автодорогу «Киржач - Кольчугино».

В сторону г. Покров: Ленинградская – Юматова и далее на автодорогу «Покров – Новоселки – Киржач».

В сторону г. Александров: Б.Московская – Лесная и далее на автодорогу «Дубки – Киржач – Александров».

Для большегрузных автомобилей грузовой транзит проходит по эстакаде - Привокзальная – Горького – Свердлова – Садовая и далее на автодорогу «Покров – Новоселки – Киржач».

В настоящее время в г. Киржач существуют следующие транспортные инженерные сооружения:

- Путепровод в направлении пос. Дубки через железнодорожные пути на ул. Б. Московская. Дорога проходит в верхнем уровне. Протяженность путепровода – 175м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.

- Железнодорожный мост через реку Киржач для подъездного пути Шелкокомбината. Протяженность моста – 40м. Материал конструкции – железобетон.

- Автомобильный мост через реку Киржач на ул. Гагарина: Протяженность моста – 35м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.

- Автомобильный мост через реку Вахчилка на ул. Юматова. Протяженность моста – 25м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.

- Автомобильный мост через реку Киржач на ул. Набережная в сторону Шелкокомбината. Протяженность моста – 60м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.

- Автомобильный мост через реку Киржач на ул. Первомайская на территории Красного Октября: Протяженность моста – 35м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.

- Пешеходный мост через реку Киржач. Протяженность моста – 25м. Материал конструкции – металл.

- Дамба для автомобильного проезда на искусственном пруду Крутое. Протяженность дамбы – 325м.

Кроме перечисленных искусственных сооружений в городе иметься железнодорожный переезд в одном уровне в створе улицы ведущей к Шелкокомбинату и Красному Октябрю (неохраняемый ж/д переезд).

Основными проблемами существующей улично-дорожной сети города являются:

- техническое состояние улиц и дорог не соответствует современным требованиям;

- большинство городских улиц имеет грунтовое покрытие (протяженность 59,98 км – 48% от общей протяженности улично-дорожной сети), которое находится в плохом состоянии;

- полное отсутствие светофорного регулирования на основных и второстепенных перекрестках

- прохождение грузового транзита по городским улицам;

- полное отсутствие горизонтальной и вертикальной разметки.

#### Проектные предложения

- На первую очередь заасфальтировать все существующие магистрали городского и районного значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

- На расчетный срок заасфальтировать все городские улицы и дороги, которые имеют грунтовое покрытие.

- На первую очередь предлагается организация круговой развязки на пересечении двух общегородских магистралей на ул. Б. Московская и Вокзальная.

- Со строительством обходной дороги грузовой транзит переместится с городских улиц на новые автомобильные дороги.

- Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах. Новые районы располагаются в южной, юго-восточной и северо-восточной частях города.

- В восточной и юго-восточной частях города с проектом новой жилой застройки предлагается пробивка новой магистральной улицы районного значения. Строительство новой магистрали намечается на первую очередь. Новая магистраль будет примыкаться к ул. Пушкина (в микрорайоне Красный Октябрь).

- Организация регулируемых и саморегулируемых перекрестков на главных улицах.

Проектом предлагается строительство автомобильного моста через озеро Крутое, в створе улицы Расковой.

## Городской транспорт

#### Современное состояние

Автобусное сообщение

Городской пассажирский транспорт в городе Киржач представлен автобусом.

Всего обслуживает город 14 частных перевозчиков общего пользования по пассажирским перевозкам и ОАО «Киржачавто» при наличии 18 автобусов.

Имеется одна автостанция по улице Привокзальная, 15 в ведомстве ОАО «Киржачавто».

Объем перевозок в год автостанции по отправлениям составил: на 2004 г. – 13596, на 2005 г. – 14741.

Процент использования парка составляет 100%, процент износа подвижного состава – 15 %.

Таблица 11.6-32 Перечень междугородних автобусных маршрутов

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Киржач – г. Александров | 38,0 |
| 2. | г. Киржач – г. Кольчугино | 38,0 |
| 3. | г. Киржач – г. Владимир | 137,0 |
| 4. | г. Киржач – г. Москва | 98,0 |

Таблица 11.6-33  Перечень автобусных маршрутов по пассажирским перевозкам в границах Киржачского района

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Киржач – Акулово – Новоселово – Хмелево | 29,0 |
| 2. | Киржач – Афанасово – Савельево | 26,3 |
| 3. | Киржач – Ельцы | 7,5 |
| 4. | Киржач – Аленино – Филипповское | 17,0 |
| 5. | Киржач – Песьяне – Головино | 29,5 |
| 6. | Киржач – Кипрево – Жердеево | 26,9 |
| 7. | Киржач – Илькино – Горка | 13,6 |
| 8. | Киржач – Першино | 9,0 |
| 9. | Киржач – Заречье – Ратьково | 34,0 |

Перечень автобусных городских маршрутов:

- №1. ЦРБ – мкрн. Шелковый комбинат;

- №2. ЦРБ – мкрн. Ул. Томаровича;

- №3.мкрн. Кр. Октябрь – мкрн. Шелковый комбинат – ЦРБ;

- №4. мкрн. Кр. Октябрь – ЦРБ;

- №5. мкрн. Кр. Октябрь – Автостанция – мкрн. Шелковый комбинат;

- №6. мкрн. Кр. Октябрь – мкрн. Пищепром;

- №7. Автостанция – ЦРБ.

Маршруты открытые вновь в городе:

- мкрн. Красный Октябрь – ул. Суворова (пенсионный фонд);

- мкрн. Красный Октябрь – ул. Юматова;

- мкрн. Красный Октябрь – база ЭТУС (ул. Больничный проезд, 10).

Основная проблема по автобусному сообщению является неудовлетворительное состояние проезжей части.

Список дорог и улиц с неудовлетворительным состоянием проезжей части с автобусными маршрутами:

- мкрн. Красный Октябрь – ул. Бехтеревская;

- ЦРБ – ул. Владимирская.

#### Проектные предложения

Мероприятия по решению существующих проблем:

- ремонт дорожной одежды на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения;

- ликвидация опасных участков на автодорогах.

В связи со строительством новой жилой застройки в южной и в северной частях города проектом предлагается строительство новой улично-дорожной сети с организацией автобусного сообщения.

Для повышения комфортности передвижения на наземном виде транспорта предлагается открыть новые маршруты по улицам в новых жилых районах.

# Инженерная инфраструктура дсп

## Водоснабжение

#### Современное состояние

В г. Киржач имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения охвачен практически весь жилищный фонд (84,1%).

В настоящее время централизованное водоснабжение МО г. Киржач организованно из подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта верхнего Карбона и нижней Перми. Система водоснабжения находится в ведении МУП «Водоканал». В городе эксплуатируется пять водозаборов, которые рассредоточены по территории города.

Водоснабжение центральной части города организованно от пяти рассредоточенных скважин. Вода из них на прямую подается в распределительную сеть города.

Водоснабжение микрорайона «Мебельная фабрика» осуществляется от водозабора состоящего из одной скважины. Вода от скважины на прямую попадает в сеть. Резервного водоснабжения в микрорайоне нет. Водонапорная башня, расположенная рядом со скважиной выведена из эксплуатации, так как не может создать потребный напор.

Микрорайон «КШК» снабжается водой от водозабора, состоящего из пяти артезианских скважин. Вода от скважин насосами первого подъема подается в резервуары (2×1500 м3 и 1×1000 м3), откуда насосами второго подъема перекачивается в распределительные сети микрорайона.

Водозабор по ул. Шелковиков состоит из одной скважины и водонапорной башни «Рожновского» (емкость резервуара 16 м3). С башни вода подается в разводящие сети водопровода.

Также имеется водозабор на городских канализационных очистных сооружениях, состоящий из одной скважины, расположенной за территорией очистных сооружений. Вода от него подается в разводящую сеть. Пять скважин северо-восточной части города, за ЦРБ, законсервированы, так как строительство скважин осуществлялось в комплексе с насосной станцией 2-го подъема, строительство которой по состоянию на текущий момент не завершено. Производительность каждой из скважин – 25 м3/час.

Водопроводные очистные в городской системе водоснабжения отсутствуют. Вода подается на прямую в сеть. Качество воды в городе не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям: рН, цветность, содержание железа, бедны фтором.

Аварийный и противопожарный запас воды имеется только в микрорайоне «КШК» - три резервуара общим объемом 4000 м3, расположенные на территории насосной станции второго подъема.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 41,5 км. Глубина заложения магистральных водоводов и сетей составляет от 1,8 метра до 2,5 метра.

Таблица 12.1-34  Сведения о расходе воды, поданной за 2006 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 784,9 | 2,15 |
| 2. | Коммунальные предприятия и общественные здания | 184,3 | 0,51 |
| 3. | Предприятия и строительные организации | 213,0 | 0,58 |
| 4. | Прочие потребители | - | - |
|  | Всего: | 1182,2 | 3,24 |

Ряд предприятий МО г. Киржач подключены к городским сетям водоснабжения: молокозавод, швейная фабрика, ОАО «Киржачавто», ООО «Славянский дом», ООО «Детская одежда», ОАО «ПИК», МУП «Тепловые сети».

В настоящее время в городе имеются проекты расширения водопроводных узлов городских сетей.

На бесперебойность снабжения питьевой водой потребителей влияют изношенность водопроводов 80%, изношенность емкостей, водонапорных башен, отсутствие на водонапорных башнях регулирование давления воды, изношенность водоразборных колонок. А также отсутствие резерва подъема воды в ряде выше перечисленных водозаборах, отсутствие резервуаров запаса воды, отсутствие насосных станций 2-го подъема.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Современное состояние и проектные предложения по организации водоснабжения представлены на «Схеме водоснабжения и водоотведения» в масштабе 1 : 10000.

Выводы

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода МО г. Киржач обеспечивает подачу воды на городские нужды;

- сети требуют реконструкцию из-за большого процента износа (около 80%);

- требуется строительство резервуаров и насосных станций 2-го подъема;

- качество воды в городе не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- водонапорные башни, водозаборные колонки нуждаются в реконструкции;

- на некоторых водозаборных сооружениях требуется организация сплошных ограждений зон строгого режима;

- Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

#### Проектные предложения

Расход воды для населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 12.1-35 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 250 | 270 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 170 |
| - тоже без ванн. | 130 | 140 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | - |

Примечание: удельное водопотребление включает расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Расчет расхода воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 12.1-36 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс.чел | Расход воды, тыс.м3/сут. | Численность населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 12,6 | 3,15 | 15,2 | 4,10 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 9,2 | 1,47 | 12,4 | 2,11 |
| - тоже без ванн. | 7,1 | 0,92 | 8,4 | 1,18 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 4,1 | 0,21 | - | - |
| Итого | 33,0 | 5,75 | 36,0 | 7,39 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов приведены в следующей таблице.

Таблица 12.1-37 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Средняя | 5,75 | 7,39 |
| Максимальная | 6,90 | 8,87 |

Расход воды на поливку улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 12.1-38 Расход воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 1,65 |
| Расчетный срок | 2,16 |

Расход воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 1,1 тыс. м3/сут., расчетный срок – 1,2 тыс. м3/сут. Прогнозные расходы предлагается подавать:

- из системы муниципального водопровода: первая очередь – 0,6 тыс. м3/сут., расчетный срок – 0,7 тыс. м3/сут.

- за счет собственных водозаборов промпредприятий, максимального внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования поверхностных источников водоснабжения. Первая очередь – 0,4 тыс. м3/сут., расчетный срок – 0,5 тыс. м3/сут.

На последующих стадиях проектирования расход воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 12.1-39 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - население | 5,75 | 6,90 | 7,39 | 8,87 |
| - промышленность | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 1,65 | 1,65 | 2,16 | 2,16 |
| -неучтенные расходы (10%) | 0,58 | 0,69 | 0,74 | 0,89 |
| Всего | 8,58 | 9,84 | 10,99 | 12,62 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 12.1-40

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе | 2 |
| расход воды на один наружный пожар | 25 л/с |
| расход воды на внутренний пожар | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (25ּ2+10)ּ3ּ3.6=0,65 тыс. м3.

Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения г. Киржач могут быть подземные воды и поверхностные источники.

В пределах г. Киржач подземные воды приурочены ассельско-клязьменскому водоносному горизонту. Мощность горизонта от 35 до 60 метров и залегает на глубине от 40 до 80 м под толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин.

В качестве поверхностного источника водоснабжения может рассматриваться р. Киржач. Вода реки характеризуется, как грязная и в качестве источника водоснабжения города может быть использована только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения г. Киржач использовать подземные воды ассельско-клязьменского горизонта верхнего Карбона и нижней Перми. В городе предусматривается дальнейшая эксплуатация пяти существующих водозаборов, которые рассредоточены по территории города.

Запасы подземных вод утвержденные для г. Киржач, составляют 40,4 тыс. м3/сут.

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

- 1-ая очередь – 9,84 тыс. м3/сут.,

- расчетный срок – 12,62 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта верхнего Карбона. На первую очередь необходимо произвести мониторинг подземных вод.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения МО г. Киржач.

Водоснабжение города планируется осуществлять пять водозаборов с дальнейшим их расширением, которые рассредоточены по территории города.

Схема водоснабжения города представляется следующим образом:

Вода подается в распределительную сеть города от скважин расположенных на территории города от водозаборов насосами I-подъема и перекачивается в резервуары чистой воды, откуда насосами НС II-подъема подается в распределительную сеть города.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:

- реконструкция существующих сетей и строительство новых;

- строительство резервуаров и насосных станций 2-го подъема;

- реконструкция водонапорных башен и водозаборных колонок;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Водоотведение

#### Современное состояние

В МО г. Киржач имеется централизованная хозяйственно-бытовой системы водоотведения. Обеспечено централизованной системой водоотведения 84,1% жилого фонда.

Централизованная система водоотведения находится в ведении МУП «Водоканал». Канализационное хозяйство города предназначено для сбора, перекачки и механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Отведение сточных вод от жилой и промышленной застройки осуществляется по напорно-самотечным коллекторам на канализационные очистные сооружения города. На сети в настоящее время функционируют три канализационные насосные станции.

В настоящее время в городе функционируют очистные сооружения, общей производительностью 10 тыс. м3/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера, усреднитель, флораторная, горизонтальные отстойники, песколовка, вертикальные отстойники, иловые площадки, здание воздуходувок, поля фильтрации. Эти очистные сооружения эксплуатируются с конца 50-х годов, устарели как морально, так и физически. Сооружений по обеззараживанию на очистных сооружения нет. Осадок после просушивания вывозится на городскую свалку.

Таблица 12.2-41  Поступление стоков в сеть городской системы водоотведения за 2006 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоки кварталов жилой застройки | 607,9 | 1,67 |
| 2. | Коммунальные предприятия и общественные здания | 156,1 | 0,43 |
| 3. | Предприятия и строительные организации | 409,8 | 1,12 |
| 5. | Прочие стоки | - | - |
|  | ВСЕГО | 1173,8 | 3,22 |

Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 19,05 км. Диаметр канализационных сетей составляет от 100 мм до 250 мм, материал труб – чугун, керамика, полиэтилен.

Централизованной системой водоотведения обеспечен не весь город. Ряд микрорайонов не имеют сетей водоотведения, при наличии централизованного холодного, а в ряде случаев и горячего водоснабжения.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На бесперебойность приема сточных вод влияют износ главных коллекторов, изношенность оборудования и зданий основных сооружений очистки и канализационных насосных станций.

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой системы водоотведения. Большинство сетей имеют износ более 70 %.

Современное состояние и проектные предложения по организации водоотведения представлены на «Схеме водоснабжения и водоотведения» в масштабе 1 : 10000.

Выводы

- существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд;

- канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований;

- насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют реконструкции;

- необходимо дальнейшее развитие системы водоотведения;

- требуется реконструкция комплекса очистных сооружений.

#### Проектные предложения

Расход сточных вод жилой и общественной застройки

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 12.2-42  Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 250 | 270 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 170 |
| - тоже без ванн. | 130 | 140 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | - |

Примечание: В неканализованных районах принимается удельная норма водоотведения на одного жителя 25 л/сут (за счет сброса в канализацию стоков от коммунально-бытовых предприятий и сливной станции).

Таблица 12.2-43  Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. | Численность аселения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 12,6 | 3,15 | 15,2 | 4,10 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 9,2 | 1,47 | 12,4 | 2,11 |
| - тоже без ванн. | 7,1 | 0,92 | 8,4 | 1,18 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 4,1 | 0,10 | - | - |
| Итого | 33,0 | 5,64 | 36,0 | 7,39 |

Расход сточных вод для промышленности

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

- 1-ая очередь – 1,1 тыс.м3/сут.;

- расчетный срок – 1,2 тыс.м3/сут.

На последующих стадиях проектирования расходы сточных вод по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 12.2-44  Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| жилая и общественная застройка | 5,64 | 6,77 | 7,39 | 8,87 |
| промышленность | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| неучтенные расходы (5%) | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,44 |
| Итого | 7,02 | 8,21 | 8,96 | 10,51 |

Схема водоотведения

В МО г. Киржач предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на канализационные очистные сооружения по средствам трех канализационных насосных станций.

По условиям рельефа местности дополнительно к 3 существующим насосным станциям предусматривается построить 8 канализационных насосных станций на первую очередь. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкция.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в городе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений, на которых очистка стоков будет проводиться  по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах, а также на расчетный срок проектом предусматривается расширение канализационных очистных сооружений. Также проектом предусматривается в новых микрорайонах, расположенных в восточной части города строительство двух локальных очистных канализации.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

#### Современное состояние

Электроснабжение г. Киржач осуществляется от Владимирской энергосистемы.

Внешнее электроснабжение г.  Киржач осуществляется по ВЛ 110, соединяющей п/с 110 «Санино»  и п/с 110 «Бельково».

Основным источником электроснабжения является расположенная в юго-западной части города подстанция «Октябрьская» 110/10 КВт. (фидер № 1026 – на поселок Шелкокомбинат и фидеры. № 1016, 1007, 1036 --  на микрорайон Красный октябрь). В 2006 году на подстанции «Октябрьская» проведена реконструкция.

В западной части города расположена подстанция «Тяговая» 110/10 КВт. (фидеры № 2, 11 – на город и 1, 3, 10, 12 – на Шелковый комбинат). Подстанция «Тяговая»  эксплуатируется с 1969г и нуждается в реконструкции.

Передача электроэнергии потребителям города осуществляется сетевой организацией «Киржачская горэлектросеть» на уровне напряжения 10 и 0,4 кВ через 100 трансформаторных подстанций 10/04, суммарная установленная мощность которых составляет 50 190  кВА. Коэффициент загрузки трансформаторов в зимнее время в среднем равен 0,72. Большая часть трансформаторных подстанций  находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.

Линии электропередач 10 и 0,4 кВ в кабельном и воздушном исполнении перегружены, находятся в неудовлетворительном состоянии, степень износа достигает 75%.

Электропотребление по городу Киржач за 2006г. составило всего 43,5 млн.кВтч, в том числе:

- промышленность, сельхоз предприятия			18,8 млн.кВтч;

- строительство, прочие потребители			12,6 млн.кВтч;

- жилищно-коммунальный сектор (население) 		12,1 млн.кВтч.

#### Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для города с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составляют соответственно 1683 кВтч/чел в год, 4675 часов и 0,36 кВт/чел.

Таблица 12.3-45  Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Этап | Население, тыс. чел | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 33,0 | 45,1 | 9,8 |
| Расчетный срок | 36,0 | 78,1 | 14,8 |

Таблица 12.3-46  Максимальная электрическая нагрузка г. Киржач с учётом промышленности и других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 9,8 | 14,8 |
| Строительство и прочие потребители | 10,2 | 15,4 |
| Промышленность и сельхоз предприятия | 15,2 | 23,0 |
| Итого (окр.) | 35,2 | 53,2 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85), (окр.) | 29,9 | 45,2 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития промышленности и строительства.

Покрытие электрических нагрузок города на первую очередь и на расчетный срок предусматривается от существующей подстанции «Октябрьская» 110/10 КВт а также от проектируемой подстанции  110/10 КВт, предлагаемой к строительству в районе ЦРБ. Проектируемую подстанцию предлагается оборудовать трансформаторами типа ПТБМ мощностью 63 МВА.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение следующих мероприятий:

- Строительство подстанции  110/10 КВт в районе ЦРБ

- Рекомендуется замена питающих линий

- реконструкция трансформаторных подстанций  10/04, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой основного оборудования, ;

- строительство дополнительных трансформаторных подстанций  по следующим адресам:

- ул. Привокзальная, рядом с домом № 16 (ТП № 11) по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

- ул. Советская, рядом с домом № 14 по ул. Советская (S = 10 x 14 кв. м.)

- ул. Привокзальная, рядом с домом № 4б по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

- ул. Ленинградская, д. 17а на месте положения ТП №1 (S = 20 x 10 кв. м.)

- ул. Толстого, в районе дома № 42 по ул. Толстого (S = 7 x 7 кв. м.)

- ул. Западная, в районе домов №2 и №3 по ул. Западная (S = 7 x 7 кв. м.)

- реконструкция сетей 10 кВ и 0,4 кВ,  находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Рекомендуется закольцовка тупиковых участков существующей и проектируемой, при строительстве новых трансформаторных подстанций, схем электроснабжения.

При развитии города необходимо будет строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией потребителей новых районов города.

Местоположение существующих и проектируемой подстанций, прохождение ВЛ  выше35 кВ показаны на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:10 000.

### Теплоснабжение

#### Современное состояние

Теплоснабжение города Киржач осуществляется от котельных МУП «Тепловые сети»

Наиболее мощные из котельных МУП «Тепловые сети», это котельные № 1, № 2 и квартальная котельная, расположенная по улице 1-й проезд, являются основными источниками теплоснабжения в городе.

Ниже приведены 4 таблицы в которых описываются основные характеристики котельных и теплотрасс МУП «Тепловые сети» Киржачского района и  ООО "КО "Тепловые сети" мкн. Красный Октябрь г. Киржач.

Таблица 12.3-47  Данные по котельным МУП «Тепловые сети» Киржачского района

| № котельной | Адрес | Вид топлива, Годовой расход | Тип , количество котлов | Мощность Котлов Гкал/час | % износа | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная Тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ул.Советская Д.51 | Газ 2347,9 тыс.мЗ | КЕ-10-14С-4шт. | 25,6 |  | 1990 | 6,66 |
| Котельная № 2 | Ул.Дзержинского Д. 4а | Газ 4676,9 тыс.мЗ | ДЕ-25-14ГМ2шт. ДКВР 20/13 1шт. | 44,8 |  | 1989, 1984 1971 | 14,18 |
| Котельная № 3 | Ул. Павловского д. 24 6 | Газ 340,3 тыс.мЗ | Факел -1Г Турботерм 1100 | 1,81 |  | 2002 2006 | 0,84 |
| Котельная № 4 | ул. Больничный проезд д.9/1 | Газ 749,9 тыс. мЗ | Турботерм 750 2 шт. Турботерм 800 1 шт. | 2,0 |  | 1998 2005 | 2,12 |
| Котельная № 5 | ул. М.Расковой д. 14 6 | Газ 215,8 тыс. мЗ | SuperRAC-520 2 шт. | 0,86 |  | 2004 | 0,61 |
| Котельная № 6 | Ул. Шелковиков д. 11 | Газ 117,7 тыс. мЗ | SuperRAC-250 2 шт | 0,43 |  | 2004 | 0,33 |
| Котельная № 7 | Ул. Привокзальная д. 46 | Газ 248,35 тыс. мЗ | SuperRAC-520 2 шт | 0.86 |  | 2004 | 0,62 |
| Котельная № 8 | Ул. Заводская д.ба | Газ 755,92 тыс. мЗ | КСВа-0,63Гн4 | 2.17 |  | 2003 | 1.92 |

Таблица 12.3-48  Данные по котельным ООО "КО "Тепловые сети" мкн. Красный Октябрь

| № котельной | Адрес | Вид топлива, Годовой расход | Тип , количество котлов | Мощность Котлов Гкал/час | % износа | Год ввода в эксплуатацию | Подключенная Тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная | Ул. 1-й Проезд | газ газ газ мазут уголь | ДКВР6.5/13 1 шт ДКВР6.5/14 2 шт ДКВР6.5/15 1 шт ДКВР6.5/16 1 шт КВ-300 2 шт | 24,2 | 72,5 72,5 71.7 71.7 68.7 | 1986 1998 1986 1986 1986 | 7,2 |
| Модульная котельная | Ул. Метленкова ,16 | газ | ЗИОСАБ-500 2 шт | 1 |  | 2004 | 0,93 |
| Котельная ул. Кирова | ул. Кирова | электроэн. электраэн. | ЭПЗ-100 1 шт ЭПЗ-101 1 шт | 0,2 | 70, 0 65,0 | 1989 1975 | 0,047 |
| Котеяьная ул. За речная | ул. За речная | газ | НТ-24 3 шт | 0,06 | 0 | 2006 | 0,06 0,93 |

Таблица 12.3-49  Данные по теплотрассам МУП «Тепловые сети» Киржачского района

| № котельной | Протяженность т/трассы в 2-х трубном исполнении, м | Техническое состояние | Протяженность аварийных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 7062 | Требует замены 70 % | Теплотрасса в Чеховском квартале. Ду 150 60м в 2-х трубном ТК 22 ТК 23 смотри схему Ду 80 12м в 2-х трубном ТК 23 до ж.д. № 3 Ду 50 24м в 2-х трубном ТК 20 до д. № 6 оптика. Теплотрасса вспомогательной школы. Ду 50 136 м в 2-х трубном ТК 47 до входа в здание Ду 100 127 м в 2-х трубном ТК 40 до входа во все здания. |
| Котельная № 2 | 7027 | Требует замены 70 % | Замена старой трассы на зону (ОД-1/8) Ду 150 1000 м в 2-х трубном. |
| Котельная № 3 | 534 | Не удовлетв. | Замена всей трассы . ( протяженность в 2-х трубном исполнении) Ду 125 345м , Ду 100 16 м, Ду 65 70 м, Ду 50 74 м, Ду40 6 м, Ду 25 23 м. |
| Котельная № 4 | 1444 | Удовл. | Теплотрасса бывшей котельной № 8. Ду 100 338 м в 2-х трубном |
| Котельная № 5 | 870 | Требует замены | Замена всей теплотрассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении. Ду 150 19 м, ДуЮО 170 м, Ду 80 277 м, Ду 50 86 м, Ду 40 54м, Ду 25 174м . |
| Котельная № 6 | 443 | Требует замены | Требуется замена всей трассы. |
| Котельная № 7 | 600 | Требует замены | Замена всей трассы . Протяженность в 2-х трубном исполнении. Ду 125 25м, ДуЮО 21м, Ду 80 182м, Ду 50 372м. |
| Котельная № 8 | 1905 | Требует Замены . | Замена всей трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении. Ду 150 216м, Ду 125 136м, ДуЮО 700м, Ду 80 124м, Ду 65 335м, Ду 50 192м, Ду 40 199м, Ду 25 Зм. |

Таблица 12.3-50  Данные по теплотрассам ООО " КО "Тепловые сети" мкн. Красный Октябрь

| Протяженность тепловых сетей | 22832 м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей | 3132м |

#### Тепловые нагрузки. Проектная схема

Тепловые нагрузки г. Киржач определены по срокам проектирования на 1 очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Теплоснабжение г. Киржач для общественных зданий и жилой застройки  предусматривается централизованным, от отопительных котельных.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -27 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2): укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади) в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 12.3-51  Расчет показателя максимального теплового потока на отопление жилых зданий

| Застройка | ИЖС | 2-4 этажа | 5 этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 219,8 | 129,2 | 86,8 |
| Новая | 174,6 | 98,6 | 83,4 |

коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Таблица 12.3-52  Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Киржач:

|  | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 33,0 | 36,0 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 900,9 | 116,2 |
| в т.ч. существующих | тыс. м2 | 713,3 | 691,9 |
| ИЖС | тыс. м2 | 200,7 | 179,3 |
| 2 –4 этажных | тыс. м2 | 254,6 | 254,6 |
| 5 этажных | тыс. м2 | 258,0 | 258,0 |
| новых | тыс. м2 | 188,0 | 470,0 |
| ИЖС | тыс. м2 | 75,0 | 188,0 |
| 2 – 4 этажных | тыс. м2 | 75,0 | 188,0 |
| 5 этажных | тыс. м2 | 38,0 | 94,0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 179,8 | 223,7 |
|  | Гкал/час | 154,6 | 192,4 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 123,1 | 153,5 |
| в т.ч. существующих | МВт | 99,4 | 94,7 |
| ИЖС | МВт | 44,1 | 39,4 |
| 2 – 4 этажных | МВт | 32,9 | 32,9 |
| 5 и более этажных | МВт | 22,4 | 22,4 |
| новых | МВт | 23,7 | 58,8 |
| ИЖС | МВт | 13,1 | 32,8 |
| 2 – 4 этажных | МВт | 7,4 | 18,2 |
| 5 этажных | МВт | 3,2 | 7,8 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 30,8 | 38,4 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 13,5 | 18,3 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 12,4 | 13,5 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Киржач на расчетный срок составят 192,4  Гкал/час, на 1 очередь – 154,6 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей города на все сроки проектирования намечается от существующих котельных.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением пенополиуретановой изоляции.

На перспективу в городе предлагается замена тепловой изоляции на всех тепловых сетях на скорлупы ППУ

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Следует провести инвентаризацию всех теплосетей и составить на них паспорта.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

Необходимо проводить анализ контрольных проб котельного топлива.

На котельных необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала.

Проектом предлагается проведение следующих первоочередных мероприятий:

- По котельным МУП «Тепловые сети»:

- перевод котлов в водогрейный режим;

- установка пластинчатых теплообменников на котельной № 1;

- замена теплотрасс котельных № 5,6,7;

- По квартальной котельной микрорайона Красный Октябрь:

- перевод котла № 4 ДКВР 6,5/16  а также котлов КВ-300 на газ;

- проведение пусконаладочных работ и режимной наладки оборудования;

- установка приборов учета холодной и горячей воды и тепловой энергии;

- На котельной по улице Кирова предлагается осуществить замену двух электрокотлов на газовые;

- По тепловым сетям микрорайона «Красный Октябрь»:

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения;

- капитальный ремонт сетей отопления по улице Пушкина (четная сторона);

По мере развития тепловых сетей централизованного теплоснабжения предлагается ликвидировать мелкие котельные, являющиеся неэкономичными.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение источников тепла приведены на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:10 000

### Газоснабжение

Газоснабжение г. Киржач  осуществляется природным газом. Природный газ подается в город по газопроводу-отводу от магистрального газопровода  «Екатеринбург-Череповец» через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в северо-восточной части города.

От ГРС и через головной (ГГРП), также   расположенный  в  северо-восточной части города,  природный газ по газопроводам высокого и среднего давления подается до  газораспределительных пунктов (ГРП) и котельных. Схема газоснабжения в городе трехступенчатая – высокое, среднее и низкое давление.

Прокладка трасс газопровода-отвода и газопроводов высокого давления – подземная.

Потребителями природного газа являются:

- промышленные и отопительные котельные;

- жилищно-коммунальный сектор;

- прочие потребители.

Газопроводы находятся в хорошем состоянии, 95% газопроводов - полиэтиленовые, эксплуатируются примерно 5-7 лет в то время как срок их службы составляет 50 лет.

Природным газом обеспеченно приблизительно 90 % населения

#### Охранная зона газопровода

Согласно   «Правил охраны газораспределительных сетей»:

Для надземных газопроводов расстояние до газопровода от деревьев должно быть не менее высоты деревьев;

Вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной линиями, проходящими на расстоянии   2м с каждой стороны газопровода.

Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам в виде просек шириной б метров, по 3 м  с каждой стороны газопровода

#### Расход газа. Проектные решения

Источником газоснабжения города предусматривается природный газ из системы магистральных газопроводов «Екатеринбург– Череповец» и «Екатеринбург – Центр – Московское кольцо», проходящих по северной части Владимирской области.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление города на перспективу составит:

- 250 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

- 100 нм3/год для потребителей многоэтажного жилищного фонда.

В случае реализации программы газификации города на 100% населению потребуется следующее количество природного газа.

Таблица 12.3-53  Расчет расхода газа при газификации 100%

| Расход газа на: |  | Численность населения, тыс. чел. |  | Расход газа, млн. нм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| приготовление пищи и коммунально-бытовые нужды | индивидуальный жилищный фонд | 10,5 | 11,9 | 0,13 | 0,2 |
|  | многоэтажный фонд | 22,5 | 24,1 | 1,85 | 1,92 |
| отопление |  | - | - | 94,27 | 117,32 |
| Всего (окр.): |  | 33 | 36 | 96,25 | 119,44 |

Потребление природного газа по городу на 1 очередь составит 96,25 млн. нм3, на расчетный срок – 119,44 млн. нм3.

Необходимо достичь 100 % газификации населения города, Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов.

Все котельные города Киржач в качестве основного топлива используют природный газ, только на Квартальной котельной два котла из 5-ти еще работают на мазуте и угле.

Проектом предлагается провести мероприятия по переводу всех котельных и промышленных объектов на природный газ.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

Использование газа в качестве основного топлива для котельных, значительно снижает расходы на тепло- и энерговыработку, а также способствует улучшению экологической обстановки в городе.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей города предусматривается строительство газопровода высокого давления для целей закольцовки двух крупных веток существующего газопровода.

Местоположение существующих  и проектных ГРП и газопроводов показаны на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:10 000.

### Связь

На территории г. Киржач расположены две АТС.

Первая расположена на пересечении улиц Калинина и Гоголя (в здании почты), ее емкость составляет 6128 номеров. Связь с этой АТС осуществляется по четырнадцати направлениям, в том числе на села Киржачского района.

Вторая АТС расположена в микрорайоне Красный октябрь по улице Комсомольская (на территории завода), ее емкость составляет 2464 номеров.

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.

В настоящее время емкости существующих АТС заполнены не полностью, имеются резервные емкости.

Тип прокладки телефонных сетей – в грунте, в канализации, на территории ИЖС – воздушный, подвесной.

Абоненты АТС города Киржач имеют техническую возможность  подключения к сети Internet.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 360 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 330 телефонов.

Потребность населения в телефонах по г. Киржач составит:

- на 1 очередь – 10 890  шт.;

- на расчетный срок – 12 960 шт.

Основными  проблемами телефонизации г. Киржач являются:

- устаревшее оборудование АТС;

- сеть телефонных линий не покрывает всю территорию города;

- износ телефонных сетей.

Необходимо произвести реконструкцию существующих линий телефонной сети и замену аварийных участков.

На 1 очередь и расчетный срок емкости существующих АТС недостаточно, поэтому необходимо ее расширение,  а также строительство дополнительных магистральных телефонных кабелей и внутренней распределительной сети , для обеспечения телефонной связью новых абонентов.

## Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство береговой полосы оз. Крутое, расчистка и дноуглубление. Организация пляжей.

- Расчистка русел городских водотоков и благоустройство их береговой полосы.

- Проведение противоовражных и берегоукрепительных работ;

- Защита от затопления.

«Схема мероприятий по инженерной подготовке и охране окружающей среды»  выполнена на топографическом плане масштаба 1:10000 с сечением рельефа через 0,5м.

Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения роста оврагов и оптимизации экологического состояния городской среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

В настоящее время на территории города Киржач отсутствует централизованная система ливневой канализации. Существуют закрытые коллектора на ул. Гагарина – Денисенко, 40 лет Октября, а так же открытые коллектора – ул. Некрасова – Суворова. Все существующие водостоки находятся в неудовлетворительном состоянии и не функционируют, схема их расположения отсутствует, и в соответствии с этим проектом предусматривается новая система ливневой канализации города.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,5  м для суглинков, 1,8 м для песков, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется 6 напорных участков дождевой сети.

Водоприемниками водосточной сети являются р. Киржач и ее притоки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Всего предусматривается строительство восьми очистных сооружений дождевой канализации. Из них пятеро очистных сооружения дождевой канализации городского значения и трое локальные очистные сооружения (колодец-отстойник). В двух районах города дождевые и талые воды будут отводиться на локальные канализационные очистные сооружения.

Все очистные сооружения проектируются закрытыми.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

Осушение заболоченных территорий. Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путем строительства дренажной системы в районах капитальной многоэтажной застройки. Предусматривается организация кольцевого дренажа с выпуском дренажных вод в водостоки дождевой канализации. Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м.

Осушение на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Благоустройство береговой полосы оз. Крутое, расчистка и дноуглубление. Организация пляжей

В 1976-1980 годах на реке Вахчелка в 50-100 м от ее впадения в р. Киржач был создан пруд (озеро Крутое). Площадь озера 48 га, объем 500 м3, средняя глубина 0,7-1,0 м.

Озеро используется в целях рекреации. В настоящее время озеро и прилегающая к нему территория нуждаются в проведении работ по благоустройству.

Проектом предусматривается проведение дноуглубительных работ, а так же очистка пруда от мусора, древесно-кустарниковой и жесткой надводной травяной растительности.

Вдоль северного и южного берегов оз. Крутое предусматривается организация пляжей.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной  до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150м2, при большем уклоне она сокращается до 50м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

Площадь организуемого пляжа составляет порядка 4 га.

Расчистка русел городских водотоков и благоустройство их береговой полосы

К городским водотокам относятся реки Киржач, Вахчелка и их притоки. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима городской территории. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния водотоков:

- расчистка русел,

- частичное дноуглубление,

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов водотоков,

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Проведение противоовражных и берегоукрепительных работ

На территории города имеют место оврагообразования (стабилизированные), а так же территории с уклоном поверхности более 20%, требующие укрепления.  Антропогенная деятельность (распашка склонов, складирование отходов на склонах) может привести к потери стабильности склонов и развитию очагов оврагообразования. Для предотвращения указанных явлений проектом предусматривается ряд мероприятий:

- перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить образование промоин;

- засыпка отвержков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

- ликвидация свалок.

Защита от затопления

В настоящее время часть существующей застройки г. Киржача попадает в зону затопления паводком 1% обеспеченности р. Киржач. В связи с этим проектом предлагается 2 пути решения сложившейся задачи защиты населения от вредного воздействия высоких паводковых вод:

1. Оповещение. Проживающее в данной зоне население уведомлено о существующей угрозе затопления. С населением проводятся учения, инструктаж. В данных районах налажена оповестительная радиосвязь.

2.  Строительство дамб обвалования. Проектируемые дамбы (8 сооружений) защитят постройки от подъема воды в р. Киржач с учетом нагона волны до отметки 136,5 м БС.

Рекультивация нарушенных территорий

В связи с тем, что проектом предусматривается вынос под жилую застройку с территории г. Киржач кирпичного завода и автотранспортного предприятия, предусматривается на первую очередь рекультивация данных территорий.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий городского поселения, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

Таблица 12.4-54  Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объемы работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство закрытых водостоков | км | 41,5 | 3,9 |
| 2. | Устройство открытых водостоков | км | 22,9 | 4,7 |
| 3. | Устройство напорных коллекторов | км | 2,3 | - |
| 4. | Насосные станции | объект | 6 | - |
| 5. | Камеры гашения | объект | 5 | - |
| 6. | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 5 | - |
| 7. | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | 3 | - |
| 8 | Устройство дамбы обвалования | км | - | 9,1 |
| 9 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 11 | - |
| 10 | Благоустройство водотоков | км | 15,4 | 0,6 |
| 11 | Благоустройство водоемов | га | 61,5 | 4,5 |
| 12 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | 102,5 | 78,5 |
| 13 | Организация пляжа | га | 4 | - |
| 14 | Осушение заболоченных территорий | га | 135,5 | - |

# Природоохранные мероприятия дсп

Мероприятия по охране окружающей среды представлены на «Схеме мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды» в масштабе 1: 10000.

## Охрана воздушного бассейна

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

  - Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

  - Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях города, а также сводного тома для всего города.

  - Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях города. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

  - Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий (см. Схему «Инженерная подготовка территории и охрана окружающей среды»):

- пересечение ул. Пушкина и ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Московская и ул. 8 Марта;

- пересечение ул. Денисенко и ул. Ленинградская;

- пересечение ул. 40 лет Октября и ул. Садовая;

- пересечение дороги на канализационные очистные сооружения и жилой улицы.

  - Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог города (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к городу, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков). А так же строительство обходных автодорог г. Киржача.

  - Закрытие и рекультивация существующей переполненной и не удовлетворяющей санитарно-экологическим нормам свалки твердых бытовых и промышленных отходов, разработка проекта и строительство нового полигона удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных (стихийных) свалок по городу.

  - В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части города для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан.

  - Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## Охрана поверхностных вод

После утверждения Генерального плана г. Киржач должен быть разработан «Проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений генерального плана.

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

В пределах ПЗП дополнительно запрещается:

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- реконструкция канализационного коллектора и канализационных насосных станций;

- ввод новых очистных сооружений для очистки городских хозяйственных бытовых стоков.

- оптимизация системы управления городскими стоками;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

## Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

## Охрана растительности

Зелёный фонд города является составной частью природного комплекса города и включает в себя озеленённые и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также лесные территории.

Строительные и другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зелёном строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зелёные насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства. Это восстановление должно предусматриваться проектом.

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от загрязнения, размыва и выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

Растительный грунт сохраняется для проведения работ по озеленению территорий в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается строящийся или реконструируемый объект.

Улучшение или восстановление плодородия почвогрунтов на участках, отведённых под озеленение, должно предусматриваться в каждом случае конкретным проектом.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора (Р2О5) и окиси калия (К2О). Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг Р2О5 и 4 мг К2О и азота.

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом: на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10-15% увеличены, а фосфора – снижены; на тяжёлых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20-25% уменьшены.

Посадка деревьев и кустарников

Наиболее оптимальное время посадки растений являются весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует производить после оттаивания и прогревания почвы и до начала активного распускания почек и образования побегов.

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (март – начало апреля) и ранне-осеннее (август – начало сентября).

Повреждённые корни и ветви перед посадкой должны быть срезаны. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. Осевшую землю после первого полива следует подсыпать на следующий день и вторично полить водой.

При посадке растений в период вегетации саженцы должны быть с комом, упакованным в жёсткую тару (мягкая тара допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием и посадкой должен быть минимальным. Для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений  - связывают и укрывают от высушивания, после посадки кроны прореживают  с удалением до 30% листового аппарата, притеняют и регулярно (не реже 2 раз в неделю) обмывают водой в течение месяца.

Допускается посадка деревьев и кустарников в зимний период с замороженным комом при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. Место посадки подготавливают непосредственно перед посадкой, землю вокруг растений, намеченных к посадке, предохраняют от промерзания путём рыхления, засыпки сухими листьями, хворостом, соломой; растение высаживают на «подушку» из талого грунта, засыпают яму также талым грунтом. При посадке саженцев с оголённой корневой системой использование мёрзлого грунта не допускается. После посадки производят полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.

Весной после оттаивания почвы все растения после зимней посадки должны быть проверены. За ними устанавливают регулярный уход.

Устройство газона

Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания 0,5-,0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов – 15-20 см, спортивного – 25 см.

При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ сорняков и прочих включений или обработка гербицидами.

Эффективным методом создания газона является применение рулонной дернины, выращенной на основе обогащенного минеральными удобрениями субстрата, который тонким слоем размещён на непроницаемом для корней основании (полиэтиленовая плёнка, бетон и пр.). Высеянные на этот субстрат семена образуют большое количество корней, что делает газонный ковёр очень прочным и обеспечивает быструю приживаемость дернины на новом месте. В качестве субстрата следует применять верховой или низинный торф, торф в смеси с плодородной землёй (1:1), торф с различными компостами. Субстрат расстилается слоем толщиной 2-3 см на непроницаемом основании. Срок выращивания дернины 7-10 недель (со времени посева) в зависимости от погодных условий. При рН субстрата ниже 4,8 вносится известь СаСО3 (2-3 кг на 1 куб. м субстрата). Оптимальная кислотность для рулонной дернины – 5,6-7,5 рН.

Количество вносимых минеральных удобрений составляет 36, азотных – 60-90 кг/га. Норма высева семян в 1,5 раза выше обычной нормы.

Рулонную дернину необходимо систематически поливать: сначала дважды в день из расчёта 3-5 л/кв. м, по мере роста трав и укрепления корневой системы сократить полив до одного раза при норме 10 л/кв. м. Стрижка газона производится при высоте травостоя 12-15 см. Высота скашивания не менее 4-5 см. Готовая дернина легко скручивается в рулон. Наиболее удобны рулоны 4-6 м длины и 1-1,5 м ширины. Хранение дернины допускается в течении 7-14 дней при влажности 50-60% полной влагоёмкости. Рулонную дернину будущего сезона следует уложить на утрамбованную и увлажнённую почву, укрепить деревянными спицами, швы заполнить растительной землёй, прикатать вдоль и поперёк катками  массой до 500 кг и обильно полить. Первую стрижку на таких газонах следует проводить вручную или лёгкими газонокосилками на воздушной подушке через 10-15 дней после укладки.

В крупных парках целесообразно создавать луговые газоны путём улучшения существующих травостоев механической обработкой дернины, заключающейся в прикатывании и прочёсывании с прорезанием и прокалыванием дернины для улучшения аэрации почвы. Наибольший эффект даёт прикатывание с помощью игольчатых катков, одновременно прорезающих дернину. Прочёсывать травостой следует ротационными щетками или граблями с длинными и острыми зубьями. Луговой газон содержится в режиме луговых угодий, допускающем хождение, отдых и игры на траве.

Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных водоёмов и т.п. Обычно они имеют правильную форму (прямоугольник, квадрат, круг).Партерные газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.

Партерные газоны создают из одного – двух видов трав. Обычно используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой).

Мавританские или «цветущие» газоны устраивают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых районов и др. Они бывают однолетними и многолетними, первые засевают семенами однолетников, таких как мак, василёк, алиссум, льнянка, календула, тагетес и др. Злаковые травы в однолетних газонах  практически не используются.

Для создания многолетних цветущих газонов служит клевер белый, маргаритка, мак альпийский, ромашка белая, тысячелистник, колокольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения: сциллу, нарциссы, тюльпаны. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%.

Содержание зелёных насаждений

Содержанию зелёных насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличается от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений.

Повышенная загазованность, задымлённость и запылённость воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические свойства почвы, загрязнённость её веществами антропогенного происхождения, наличие каменных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений оказывают постоянное негативное влияние на растения. В результате изменения экологии нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная стабильность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит  в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растительного организма.

Соблюдение правил содержания зелёных насаждений с учётом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных насаждений  в городе.

Содержание деревьев и кустарников

Деревья в насаждениях и, особенно, на городских улицах и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы.

Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоёмкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растений элементов минерального питания.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и её влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчёта 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах лёгкого механического состава и до 50 л – на почвах тяжёлого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 15-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз, в массивах – до 2-4 раз в сезон.

Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимые) поливы, особенно в засушливые годы.

Питание растений – исключительно важная составная часть обмена веществ в растительном организме, которая определяет их развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям. Режим питания регулируется путём внесения органических и минеральных удобрений.

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако, существуют усреднённые оценки обеспеченности почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации к применению удобрений.

Подкормку насаждений осуществляют путём внесения в почву минеральных удобрений из расчёта г действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунки/

Таблица 13.4-55  Нормы внесения минеральных удобрений

| Породы | Количество минеральных удобрений, г / кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для лесной зоны |  |  |
|  | N | Р2О5 | К2О |
| Лиственные | 50 | 90 | 40 |
| Хвойные | 12,5 | 50 | 10 |
| Кустарники | 5-7 | 5-7 | 6-8 |

С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую системы растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками. При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зелёных насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей по их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Её следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.

Омолаживание деревьев следует проводить постепенно – в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью ( липа, тополь, ива и др., из хвойных – ель колючая).

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения её, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер её изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и в ремонте.

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота – 40-80, фосфора – 60-120, калия – 100-180 кг/га (по действующему веществу).

На озеленённых территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озеленённых улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведённые места для компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа);

- посыпать солью или другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия;

- сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций согласно установленным правилам;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать гвозди в стволы деревьев, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с предприятием зелёного строительства (хозяйства) начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится  не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъёмных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зелёного хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

## Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Согласно статистическим данным численность населения города Киржач на 01.01.2006 г. составила 31,5 тыс. человек.

С учетом прогнозируемого развития экономики и достижения средних темпов экономического роста, в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение уровня жизни населения, с увеличением численности населения к 2015 году до 33,0 тыс. чел, а затем к 2025 году – до 36,0 тыс. чел.

Таблица 13.5-56  Проектные показатели по санитарной очистке территории

| Показатели | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс. человек) | 31,5 | 33,0 | 36,0 |
| Норма накопления ТБО на 1 человека, кг/год | 260 | 270 | 280 |
| Количество отходов, тыс. т/год | 8,19 | 8,91 | 10,08 |
| Норма накопления отходов на 1 человека, м3/год | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Объем отходов, тыс. м3/год | 31,5 | 39,6 | 50,4 |
| Объём отходов, подлежащих захоронению на полигоне с учетом сортировки и отбором утильной фракции, в уплотнённом состоянии (тыс. м3) | - | 10,0 | 12,6 |

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30 % - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Твердые бытовые отходы – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и рассеянных металлов), а также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор – возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого города и населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность, а также условия жизни населения в целом.

Как известно, подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных свалках, стихийных или специально организованных в виде "мусорных полигонов". Однако это самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет фильтрации атмосферных осадков. Зарубежный опыт показывает, что рациональная организация переработки ТБО дает возможность использовать до 90% продуктов утилизации в строительной индустрии, например в качестве заполнителя бетона.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др. Для города Киржач наиболее оптимальным вариантом послужит внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО.

#### Проектные предложения

- Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки города Киржач от твёрдых бытовых отходов (I очередь).

- Проектом предлагаются следующие решения проблемы со складированием ТБО:

- Рекультивация существующей городской свалки.

- Разработка проекта и строительство нового полигона ТБО и малотоксичных промышленных отходов III-IV класса опасности. Проектом предлагается строительство данного полигона в 2 км северо-восточней г. Киржач, по автодороге на г. Кольчугино.

- Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО.

- На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

## Организация санитарно-защитных зон

В планировочной структуре города Киржач, которая сложилась на предшествующих этапах развития города, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются локально или формируются в промзоны отстоящие или соседствующие с жилой застройкой, а также среди жилой застройки. Самая крупная по площади промышленная зона находится в центральной и южной частях города.

На «Схеме ограничений» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов города в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03).

В городе преобладают предприятия II – V классов опасности.

В таблице ниже приведен список санитарно-защитных зон и санитарная классификация основных предприятий города.

Таблица 13.6-57  Список санитарно-защитных зон и санитарная классификация основных предприятий г. Киржача

| № п/п | Наименование предприятия | Производство | Класс опасности | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | Захоронение отходов | II | 500 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения |  | II | 400 |
| 3 | ОАО «Завод Автосвет» | Производство фар и др. Пластмассовых изделий | III | 300 |
| 4 | ООО «БЕКО» | Производство бытовой техники | III | 200 |
| 5 | ООО «Киржачский рыбоконсервный комбинат» | Производство рыбных консервов | III | 300 |
| 6 | Производственный кооператив «Киржачская птицефабрика» | птицеводство | III | 300 |
| 7 | Асфальтобетонный завод | Производство железобетонных изделий | III | 300 |
| 8 | Кирпичный завод | Производство кирпича | III | 300 |
| 9 | Газораспределительная станция |  | III | 300 |
| 10 | Нефтебаза | Хранение нефтепродуктов | III | 300 |
| 11 | Кладбище |  | III | 300 |
| 12 | Автобусная станция | Стоянка автобусов | IV | 100 |
| 13 | ОАО «Киржачский инструментальный завод» | Ремонтно-механические работы | IV | 100 |
| 14 | ООО «Детская одежда» | Пошив одежды | IV | 100 |
| 15 | ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский дом»» | Изготовление одежды | IV | 100 |
| 16 | ОАО «Киржачская швейная фабрика» | Швейное производство | IV | 100 |
| 17 | ООО «Террако индустрия» |  | IV | 100 |
| 18 | ООО «Киржачский молочный завод» | Молокозавод | IV | 100 |
| 19 | ООО «Деревообрабатывающий завод «Калибр» | Деревообработка | IV | 100 |
| 20 | ООО «ТД «Киржачская мебельная фабрика» | Производство мебели | IV | 100 |
| 21 | ООО «Агропромстрой МПМК-2» | Ремонтные работы | IV | 100 |
| 22 | Частная промзона МСО |  | IV | 100 |
| 23 | ПМК-322 | Ремонтные работы | IV | 100 |
| 24 | РБУ | Производство бетона | IV | 100 |
| 25 | АТП |  | IV | 100 |
| 26 | Автосервис |  | IV | 100 |
| 27 | Склады |  | V | 50 |
| 28 | Котельная |  | V | 50 |
| 29 | Гаражи |  | V | 50 |

Площадь санитарно-защитных зон составляет около 60 га, т.е. около 120,0 тыс.м2 жилищного фонда. В санитарно-защитных зонах проживает около 5,2 тыс. человек, что составляет 16 % от всего населения города. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по:

  - Обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Также предусматривается:

  - ликвидация неорганизационных источников загрязнения воздуха;

  - вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки. А именно вынос площадки Кирпичного завода, а также вынос ОАО «Киржачская швейная фабрика», на территорию, прилегающую к ООО «Детская одежда» и ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский дом». И вынос ООО «Киржачский молочный завод».

  - вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями;

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

  - жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых Администрацией г. Киржача;

  - размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19) при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощностей, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности;

  - Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- увеличение норм жилищной обеспеченности;

- уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий).

  - Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (100 м от крайних путей);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

## Влияние аэродрома «Киржач» на состояние окружающей среды

В границах МО городского поселения г. Киржач располагается аэродром «Киржач» (ФГУП «Научно-исследовательский институт парашютостроения»).

Основными видами вредных воздействий аэродрома на людей, животных, растительность, окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

  - акустические (воздействия шума авиационных двигателей и двигателей наземной техники);

  - электромагнитные поля, создаваемые стационарными и передвижными радиотехническими средствами;

  - загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов объектами строительства и эксплуатации аэродрома;

  - нарушение почвенного покрова и гидрологического режима поверхностных и подземных вод.

В соответствии со ст. 46 Воздушного кодекса Российской Федерации, «проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома».

В соответствии со ст. 127 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. N 1084), «в целях исключения возможного вредного воздействия на здоровье людей и на деятельность организаций для каждого аэродрома устанавливается зона ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства, границы которой сообщаются органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для учета при планировании, строительстве и развитии городов и других населенных пунктов, а также при строительстве и реконструкции промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов».

Проектом генерального плана учтена «Схема зон ограничения жилищно-гражданского и промышленного строительства» в районе аэродрома «Киржач» (Инструкция по производству полетов в районе аэродрома «Киржач»).

Статьей 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определено, что «для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания,
разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны». В отношении аэродромов статьей 2.9 предусмотрено, что «размер санитарно-защитной зоны […] устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании
результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья
населения».

Проектом генерального плана рекомендуется разработка проекта санитарно-защитной зоны для аэродрома «Киржач».

## Леса. Зеленая зона города

Город со всех сторон окружен лесами, которые подразделяются на защитные леса и эксплуатируемые леса.

Защитные леса, в свою очередь, делятся на запретные полосы лесов вдоль рек, озер и других водных объектов (р. Киржач и притоки с водоохранными зонами); защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог общего пользования; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе зеленые зоны, лесопарки.

Зеленая зона площадью 7870 га выделена вокруг г. Киржач.

Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах (статья 104 Лесного Кодекса)

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов (статья 105 Лесного кодекса РФ)

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного Кодекса РФ, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В соответствие с Лесным Кодексом РФ (часть 4, статья 17), в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

## Особо охраняемые природные территории Киржачского района

В границах МО городское поселение город Киржач особо охраняемые природные территории отсутствуют.

На территории МО Киржачский район находятся 3 памятника природы областного значения.

Таблица 13.9-58  Особо охраняемые природные территории Киржачского района

| № пп | Наименование | Площадь, га | Местонахождение | Значение | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Липовая роща | 2 | 50 квартал Кипревского лесничества у дер. Смольнево | Водоохранное, биологическая защита растений и животных, эстетическое (рекреационное), научное, историческое | Решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов № 143 п/4 от 25.02.86 г. |
| 2 | Сосновый бор | 15 | 54 квартал Кипревского лесничества |  |  |
| 3 | Родник | - | 21 квартал Филипповского лесничества | Водоохранное, эстетическое (рекреационное) |  |

# Сводные данные об использовании земель г. Киржача

Настоящий баланс территории составлен на основе данных экспликации земель г. Киржача на 1.01.07. и обмера чертежа проектного плана, и дает ориентировочные  представления о существующем положении и об изменении использования городских земель в результате градостроительных предложений генерального плана г. Киржача.

В границы МО городского поселения г. Киржач входит 3003 га земель.

Основные сведения об использования земель г. Киржача в исходном году и на проектный период ниже приводятся в таблице.

Таблица 14  Сводные данные об использовании городских земель

| № пп | Виды использования земель | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  | % |
|  | ЗЕМЕЛЬ ВСЕГО в пределах городского поселения (в границах обмера) | 3003 | 100 | 3825 | 100 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1 | Земли жилой застройки | 826 | 27,5 | 1185 | 31,0 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 211 | 7,0 | 273 | 7,1 |
| 3 | Земли промышленности | 784 | 26,1 | 850 | 22,2 |
| 4 | Земли общего пользования | 208 | 6,9 | 830 | 21,7 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 29 | 1,0 | 50 | 1,3 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 408 | 13,6 | 100 | 2,6 |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | 63 | 2,1 | 63 | 1,6 |
| 8 | Земли под участками лесного фонда | - | - | - | - |
| 9 | Земли под водными объектами | 118 | 3,9 | 118 | 3,1 |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 244 | 8,1 | 244 | 6,4 |
| 11 | Земли под объектами иного специального назначения | - | - | - | - |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность | 112 | 3,8 | 112 | 3,0 |

В течение проектного периода территория города Киржача подвергнется значительному перераспределению её функционального использования в ходе градостроительного освоения.

К концу расчетного срока, за счет присоединения новых территорий – дер. Ефаново, дер. Корытово и дер. Федоровское, увеличится территория муниципального образования городское поселение г. Киржач на 822 га. (обоснование предложения о включении новых территорий в МО ГП г. Киржач см. в пояснительной записке «Схемы территориального планирования Киржачского района. Том 1», выполненной «Владимиргражданпроект» в 2006 г.). На первую очередь планируется присоединение дер. Федоровское.

Развитие жилищного строительства предполагается за счет земель сельскохозяйственного использования.

Доля селитебных территорий увеличивается с 41,4 % в настоящее время до 52,2 % на расчетный срок.

Актуальная задача оптимизации использования земельных ресурсов города требует создания современной системы правового зонирования, учитывающего интересы различных собственников земли  и города в целом.

# Основные мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства дсп

## Архитектурно-планировочные решения

Генеральный план разрабатывается на расчетный срок – 20 лет (2025 год), с выделением первой очереди строительства – 10 лет (2015 год).

На первую очередь объем жилищного строительства намечается 145 тыс.кв.м., жилищная обеспеченность – 26 кв.м. на человека.

Первоочередные мероприятия заключаются в следующем:

- Застройка микрорайонов на свободных от застройки территориях, создание завершенных жилых образований с необходимыми и первоочередными объектами культурно-бытового обслуживания, с необходимой инфраструктурой и рекреационными зонами:

- в восточной части города, между главной магистралью и коллективными садами, южнее озера Крутого, образование нового коттеджного микрорайона с необходимой инфраструктурой – детский сад, общественная зона, рекреационная зона;

- район Красного Октября – формирование новой 2-4 этажной группы жилых домов на свободной территории с необходимыми, первичными объектами КБО;

- промышленный район - строительство нового квартала ИЖС на свободных территориях, западнее улицы Солнечной;

- район Селиваново - строительство нового одноэтажного жилого квартала по улице Буденного;

- текстильный район – строительство группы жилых пятиэтажных домов на месте существующего парка у стадиона;

- во всех районах города - уплотнение уже имеющейся индивидуальной жилой застройки.

- Организация лугопарка в пойме реки Киржач.

- Закрытие кирпичного завода в юго-восточной части города.

- Автотранспортное предприятие ОАО «КиржачАВТО», располагающееся в текстильном районе, в жилой индивидуальной застройке, по улице Космонавтов вынести в западную часть города, в промышленный район.

## Экономическая база

На первую очередь структура занятости в промышленности города не претерпит значительных изменений.

Таблица 15.2-59 Прогноз структуры занятости в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

| № п/п | Виды экономической деятельности | Численность занятых в отрасли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год (2006г.) |  | первая очередь 2015г. |  |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Производство электрооборудования | 2686 | 53 | 2700 | 49 |
| 2 | Текстильное и швейное производство | 788 | 16 | 800 | 15 |
| 3 | Производство машин и оборудования | 1035 | 21 | 1200 | 22 |
| 4 | Производство готовых металлических изделий | 195 | 4 | 230 | 4 |
| 5 | Производство изделий из дерева | 240 | 5 | 250 | 4 |
| 6 | Химическое производство | 43 | 1 | 60 | 1 |
| 7 | Другие | - | - | 260 | 5 |
| Итого: |  | 5000 | 100 | 5500 | 100 |

Рост объемов жилищного строительства приведет к изменениям в строительном комплексе: появление новых строительных организаций, увеличение объемов СМР и численности занятых в строительном комплексе, развитие производственной базы строительных материалов.

Развитие промышленности и транспортной инфраструктуры приведет к росту объемов перевозок, увеличению численности занятых в сфере транспорта и связи.

Получит дальнейшее развитие малое предпринимательство в сферах торговли и общественного питания, туризма, оказания бытовых услуг.

Проектом предлагается включение города Киржача в туристский маршрут «Малое золотое кольцо Владимирской области».

## Население

В соответствии с вероятностным (умеренным) сценарием развития города численность населения на период первой очереди составит 33,0 человек. Рост численности населения будет обеспечен за счет расширения границ города и включения в городскую черту ряда населенных пунктов, а также за счет миграционного прироста населения.

Возрастная структура на первую очередь определяется следующим соотношением:

- Лица моложе трудоспособного возраста – 5,3 тыс. чел. (16%)

- Лица трудоспособного возраста – 19,5 тыс. чел. (59%)

- Лица старше трудоспособного возраста – 8,2 тыс. чел. (25%).

## Жилищное строительство и жилищный фонд

Жилищный фонд города на первую очередь составит около 900 тыс. кв.м. Структура жилищного фонда представлена следующим соотношением:

- ИЖС – 283,5 тыс. кв.м. (31%)

- 2- 4 этажа – 321,8 тыс. кв.м. (36%)

- 5 этажей – 295,5 тыс. кв.м. (33%)

Объемы жилищного строительства, население в новом жилищном фонде и территории под новое жилищное строительство представлены в таблице ниже.

Таблица 15.4-60  Расчет территории под жилищное строительство на 1 очередь

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м² | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажные дома | 37,5 | 1,4 | 220 | 6,3 |
| 2 - 4 этажные дома | 75,0 | 2,7 | 147 | 19 |
| ИЖС | 75,0 | 2,7 | 44 | 63 |
| Итого | 187,6 | 6,9 |  | 88 |

На первую очередь Проектом предлагается разработка проекта реконструкции панельного жилищного фонда.

## Социальная инфраструктура

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показал необходимость следующих мероприятий на первую очередь:

- Строительство ДДУ общей емкостью не менее 644 мест;

- Закрытие ДДУ, находящихся в СЗЗ предприятий города ((№ 5 на ул. Октябрьской, д.3, № 38 на ул. Магистральной, д.13)

- Строительство многозального кинотеатра, совмещенного с торгово-развлекательным центром;

- Организация в рекреационной зоне города оснащенных троп, лыжни, площадок для проведения массовых мероприятий

- Строительство бассейна с общей площадью зеркала воды не менее 900 кв.м.

- Строительство 2 мини-гостиниц (по 35 мест каждая)

- Строительство пожарного депо

- Создание центра для координации туристической деятельности.

## Зелёные насаждения

Проектом предусматривается сохранение и благоустройство всех существующих зеленых насаждений общего пользования города (12,3 га), а также организация новых зеленых насаждений общего пользования: сквера в исторической застройке – 3,0 га, парка у озера Крутое (к югу от озера) – 5,0 га и сада у Шелкового комбината – 10 га. Итого новое строительство – 18,0 га.

Площадь насаждений общего пользования (вместе с существующими насаждениями общего пользования) составит 30,3 га, обеспеченность – 9,2 кв. м. на 1 человека.

## Транспортная инфраструктура

Проектом предлагаются на первую очередь следующие мероприятия для улучшения транспортного обеспечения в г. Киржач:

#### Железнодорожный транспорт

- Организовать пешеходный переход в одном уровне в районе существующей станции. Пешеходный переход в одном уровне с верхом головок рельсов должен ограждаться и оборудоваться сигнализацией автоматического действия и световыми указателями.

#### Автомобильные дороги

- Строительство1-го обхода города в западной части города от автодороги «Дубки – Киржач – Александров» до автодороги «Покров – Новоселки – Киржач». Трасса автомобильной дороги пройдет по свободным территориям, вдоль зеленой зоны города. В районе пересечения существующей железнодорожной ветки «Александров – Киржач – Орехово-Зуево» с новой проектной дорогой предлагается строительство автомобильного путепровода (дорога пройдет верхом).

- Соединить существующие автомобильные дороги «Покров – Новоселки – Киржач» и «Киржач – Кольчугино» общей автомобильной дорогой, которая станет 2-м обходом города. Примыкание 2-го обхода будет в районе примыкания 1-го обхода. В месте пересечения двух автомобильных дорог и существующей автомобильной дороги «Покров – Новоселки – Киржач» предлагается организовать развязку в одном уровне.

#### Автомобильный транспорт

- В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь составляет 9600 единиц. Для их хранения предусматривается строительство дополнительных гаражей боксового типа, на территории площадью в 4 га.

- Вынос существующей автозаправочной станций с территории жилой застройки. Предполагаемое место размещения новой автозаправочной станции намечается на территории вдоль автомобильной дороги, выходящей на автомобильную дорогу «Покров – Новоселки – Киржач».

#### Городские улицы и дороги

- Заасфальтировать все существующие магистрали городского и районного значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Организация круговой развязки на пересечении двух общегородских магистралей на ул. Б. Московская и Вокзальная.

- Со строительством обходной дороги грузовой транзит переместиться с городских улиц на новые автомобильные дороги.

- Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах. Новые районы располагаются в южной, юго-восточной и северо-восточной частях города.

- Организация регулируемых и саморегулированных перекрестков на главных улицах.

#### Городской транспорт

- Ремонт дорожной одежды на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения;

- Ликвидация опасных участков на автодорогах.

## Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

- Реконструкция существующих сетей (и строительство новых) в соответствии с новым потокораспределением воды;

- Строительство резервуаров и насосных станций 2-го подъема;

- Реконструкция водонапорных башен и водозаборных колонок;

- Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Организация зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. на источниках водоснабжения;

#### Водоотведение

- Реконструкция существующих сетей;

- Строительство новых сетей в соответствии с прилагаемой картой;

- Ремонт и реконструкция на существующих КНС;

- Строительство 8 новых КНС;

- Реконструкция очистных сооружений;

- Строительство 2-х локальных очистных канализации.

#### Электроснабжение

Первоочередными мероприятиями по электроснабжениями являются:

- Строительство подстанции  110/10 КВт в районе ЦРБ

- Рекомендуется замена питающих линий

- реконструкция трансформаторных подстанций  10/04, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой основного оборудования;

- строительство дополнительных трансформаторных подстанций  по следующим адресам:

  - ул. Привокзальная, рядом с домом № 16 (ТП № 11) по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

  - ул. Советская, рядом с домом № 14 по ул. Советская (S = 10 x 14 кв. м.)

  - ул. Привокзальная, рядом с домом № 4б по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

  - ул. Ленинградская, д. 17а на месте положения ТП №1 (S = 20 x 10 кв. м.)

  - ул. Толстого, в районе дома № 42 по ул. Толстого (S = 7 x 7 кв. м.)

  - ул. Западная, в районе домов №2 и №3 по ул. Западная (S = 7 x 7 кв. м.)

- реконструкция сетей 10 кВ и 0,4 кВ,  находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Рекомендуется закольцовка тупиковых участков существующей и проектируемой, при строительстве новых трансформаторных подстанций, схем электроснабжения.

#### Теплоснабжение

Проектом предлагается проведение следующих первоочередных мероприятий по теплоснабжению:

- По котельным МУП «Тепловые сети»:

  - перевод котлов в водогрейный режим;

  - установка пластинчатых теплообменников на котельной № 1;

  - замена теплотрасс котельных № 5,6,7;

- По квартальной котельной микрорайона Красный Октябрь:

  - перевод котла № 4 ДКВР 6,5/16  а также котлов КВ-300 на газ;

  - проведение пусконаладочных работ и режимной наладки оборудования;

  - установка приборов учета холодной и горячей воды и тепловой энергии;

- На котельной по улице Кирова предлагается осуществить замену двух электрокотлов на газовые;

- По тепловым сетям микрорайона «Красный Октябрь»:

  - капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения;

  - капитальный ремонт сетей отопления по улице Пушкина (четная сторона);

#### Газоснабжение

Первоочередными мероприятиями по газоснабжению являются:

- достижение 100 % газификации населения города, Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов.

- перевод всех котельных и промышленных объектов на природный газ.

- для повышения надежности газоснабжения потребителей города предусматривается строительство газопровода высокого давления для целей закольцовки двух крупных веток существующего газопровода.

#### Связь

- На 1 очередь и расчетный срок необходимо расширение АТС,  а также строительство дополнительных магистральных телефонных кабелей и внутренней распределительной сети, для обеспечения телефонной связью новых абонентов.

- Необходимо произвести реконструкцию существующих линий телефонной сети и замену аварийных участков.

#### Инженерная подготовка территории

В качестве первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территории предусматриваются следующие:

  - организация поверхностного стока, для чего предусматривается устройство 41,5 км закрытых водостоков, 22,9 км открытых водостоков и 2,3 км напорных коллекторов, шести насосных станций и пяти камер гашения;

  - очистка поверхностного стока, для чего предусматривается строительство пяти очистных сооружений дождевой канализации городского значения и трех локальных очистных сооружений;

  - осушение заболоченных территорий на площади 135,5 га;

  - рекультивация нарушенных территорий на площади 11га;

  - организация пляжа на площади 4 га;

  - благоустройство водоемов – 61,5 га;

  - благоустройство водотоков – 15,4 км;

  - благоустройство 102,5 га оврагов и крутых склонов.

## Мероприятия по охране окружающей среды

#### Охрана атмосферного воздуха

Проблема охраны атмосферного воздуха на первую очередь сводится к решению следующих задач:

  - Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях города, а также сводного тома для всего города.

  - Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях города. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

  - Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий:

- пересечение ул. Пушкина и ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Московская и ул. 8 Марта;

- пересечение ул. Денисенко и ул. Ленинградская;

- пересечение ул. 40 лет Октября и ул. Садовая;

- пересечение дороги на канализационные очистные сооружения и жилой улицы.

  - Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог города (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к городу, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков). А так же строительство обходных автодорог г. Киржача.

#### Охрана поверхностных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом на первую очередь предусматривается:

- реконструкция канализационных коллекторов и канализационных насосных станций;

- реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений для очистки городских хозяйственных бытовых стоков.

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

#### Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод на первую очередь приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

#### Санитарная очистка территории

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки города Киржач от твёрдых бытовых отходов.

- Проектом предлагаются следующие решения проблемы со складированием ТБО:

- Рекультивация существующей городской свалки.

- Разработка проекта и строительство нового полигона ТБО и малотоксичных промышленных отходов III-IV класса опасности. Проектом предлагается строительство данного полигона в 2 км северо-восточней г. Киржач, по автодороге на г. Кольчугино.

- Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

# Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера дсп

Перспективное развитие города не возможно без учета риска уязвимости территории от ЧС техногенного и природного характера.

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации.

#### ЧС техногенного характера

Основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории города Киржача являются:

- Аварии на взрывопожароопасных объектах, пожары в жилом секторе;

- Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте, при перевозке опасных грузов;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

#### Взрывопожароопасные объекты

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной и др. промышленности, а также все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефтепроводы.

Из взрывопожароопасных объектов наибольшую опасность представляют  автозаправочные станции и ООО «Газ-Гарант».

Состояние основных производственных фондов большинства данных объектов обеспечивает безопасную для населения города их эксплуатацию. Вместе с тем, на потенциально опасных объектах эксплуатируется технологическое оборудование, ресурсы которого выработаны, на большинстве объектов приостановлена модернизация основных производственных фондов, работа по совершенствованию технологии, не выделяются средства на обучение производственного персонала. Всё это значительно снижает уровень безопасности эксплуатации, повышает степень риска возникновения различных по масштабам аварий, в том числе и чрезвычайных ситуаций.

Перечень взрывопожароопасных объектов города:

- ИП Двуреченский –  1 АЗС

- ИП Карев – 3 АЗС

- ИП Алиев – 3 АЗС

- Лукойл – 3 АЗС

- Птицефабрика  - 1 АЗС

- ИП Шайкевич –  1 АЗС

- ООО «Нефтепродуктсервис» - 1 АЗС

- АЗС ИВА – 1 АЗС

- ООО «Газ-Гарант»

Основной причиной значительного числа чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами на производственных объектах, является нарушение правил пожарной безопасности при производстве работ. В жилом секторе – нарушение правил пожарной безопасности, курение в нетрезвом состоянии, несвоевременное  сообщение о возникших пожарах.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93(1998, с изм. 1999)».

#### Общие требования к взрыво- пожароопасным объектам

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

- Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

- Запрещается:

- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

- Кроме первичных средств пожаротушения должны быть оборудованы пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения.

- Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

#### Общие положения по содержанию территории

- Необходимо провести членение селитебных территорий городов на участки площадью не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов не менее 100 м;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15м.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах не разрешается. Количество переездов через пути должно быть не менее двух.

- На территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

#### Организация пожарной безопасности

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах, а также пожаров в жилом секторе и своевременной ликвидации последствий пожаров в городе Киржач необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории города расположена 1 пожарная часть.

На территории г. Киржач планируется размещение  трех пожарных депо, на первую очередь на территории существующей застройки, и еще одного – на территории застройки на расчетный срок.

Места расположения существующих и проектных пожарных депо показаны на «Схеме рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации» в масштабе 1 : 10000.

#### Аварии на транспорте

Большое количество аварий на транспорте вызвано высокой степенью износа, ухудшением технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Основной причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными среди аварий на транспорте являются ДТП при перевозке опасных грузов. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему в близи данных транспортных маршрутов. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) опасных веществ, температуры грунта и воздуха.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77). В соответствии с этими правилами предлагаются некоторые мероприятия для ликвидации последствий аварий:

- Организации - грузоотправители (грузополучатели) разрабатывают планы действий в аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов аварийные бригады и организуют с ними соответствующую подготовку.

- В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий.

- В случае необходимости проведения ремонтных работ по устранению неисправностей тары с опасными грузами они осуществляются аварийной бригадой на специально отведенной для этой цели площадке (помещении), расположение которой определяется в плане мероприятий по ликвидации последствий аварий. Устранение неисправностей тары с опасными грузами на территории автотранспортной организации или грузовой станции не допускается.

- В случае дорожно - транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку опасного груза руководит действиями водителя и лиц охраны (если они имеются), информирует подразделение ГАИ МВД России и при необходимости вызывает аварийную бригаду.

- Аварийная бригада, прибывшая на место аварии, в ходе ликвидации его последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты.

- Действия аварийной бригады на месте происшествия аварии включают:

- обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного груза;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала;

- проведение дезактивации, дезинфекции;

- обезвреживание спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или инцидентах.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», в частности:

- опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза;

- грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку;

- тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по установленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздействий, изменения температуры, влажности и т.д.

#### Аварии на системах жизнеобеспечения населения

Определенную угрозу населению несет нестабильная работа объектов коммунально-технического хозяйства.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно со значительной степенью их износа.

Для снижения риска возникновения таких аварий необходимо:

- отработать графики проведения противоаварийных тренировок, проведения аттестации персонала и календарные планы проведения комиссионной оценки готовности объектов ЖКХ.

- ужесточить систему контроля за готовностью дежурно-диспетчерских служб на объектах, особенно в выходные и праздничные дни.

- разработать положения о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций;

- откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий аварий на системах жизнеобеспечения;

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых для аварийно-восстановительных работ;

- с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на объектах ЖКХ, необходимо проводить противоаварийные тренировки.

- разработать планы и мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимних условиях;

- подготовить план первоочередных мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона;

#### ЧС природного характера

К ЧС природного характера относятся:

- лесные пожары;

- сильные метели, снежные заносы, крупный град;

- сильный ветер и шквал;

- сильные морозы, сильная жара

Сильная жара в летний период повышает риск возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов;

Для исключения неконтролируемых и массовых лесных пожаров проектом предлагается проведение следующих мероприятий для предупреждения лесных пожаров:

- Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- динамика погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- периоды пожароопасного сезона в регионе и др.;

- Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи

- Заблаговременное проведение мероприятий по созданию минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- Устроение прудов и водоемов, емкость которых принимается из расчета не менее 30 м3 на 1 га площади населенного пункта.

- проведение расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

Сильные морозы могут стать причиной возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, что вызвано высокой степенью износа и аварийным состоянием коммуникаций. В период аномально сильных морозов наиболее тяжелые последствия имеют аварии на системах теплоснабжения.

Сильные метели возможны ежегодно наиболее часто в декабре-январе, но бывают и в марте-апреле, могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, аварий на инженерных коммуникациях, представляют опасность для систем связи и проч. Ухудшение видимости во время сильных метелей повышает риск возникновения ДТП. В короткий промежуток времени, возможно, образование снежных заносов на дорогах,  обрыв телефонных линий и ЛЭП.

В результате сильного града может произойти разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных. Опасные гололедно-изморозевые отложения вызывают обрыв проводов, затруднение в работе транспорта.

Сильный ветер, шквал вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега

Для минимизации последствий опасных метеорологических явлений проектом определены следующие организационные мероприятия:

- Организация круглосуточного дежурства на городских узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

- Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи.

- Восстановление нормального функционирования транспортных магистралей, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

- создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

Посадка лесонасаждений вдоль транспортных магистралей является экономичным способом защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов. На участках где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения, создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в г. Киржач, в качестве нештатных аварийно-спасательных формирований, могут быть привлечены следующие организации:

- ОАО «з-д Автосвет»					60 чел

- ФГУ ЛИУ 8							40 чел

- ЦГСЭН							20 чел

- Управление с/х администрации района 		60 чел

- Киржачский ЦПУЭС					17 чел

- Киржачский ОГПС						20 чел

- ФГО «Киржачский Лесхоз»				17 чел

- ГУП «ДСУ № 3» филиал «Киржачское ДРСУ»	17 чел

- МУП «Водоканал»						17 чел

- ООО Трест «Киржачрайгаз»				17 чел

- РЭС								20 чел

- ООО «Альпо-ТЭК» 					17 чел

- РАЙПО							17 чел

- Филиал ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»		21 чел

- ОАО «Киржачавто»					17 чел

- ОВД Киржачского района 				24 чел

- МУП «Тепловые сети»					17 чел

- ЦРБ								44 чел

- Отдел образования района				369 чел

#### Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Оповестить население означает: своевременно предупредить его о надвигающейся опасности, создавшейся обстановке а также проинформировать о порядке поведения в этих условиях.

Процесс оповещения населения обязательно сопровождается организацией оповещения органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Системы оповещения на территории многих городов построены на базе аппаратуры типа АДУ-ЦВ или аппаратуры типа П-164.

Верхнее звено системы оповещения города устанавливается в органе управления ГОЧС, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Элементы аппаратуры размещаются на АТС города, городском радиотрансляционном узле, аппаратной городского радио - и телевещания, объектах экономики. В органе управления также устанавливается нижнее звено территориальной системы оповещения. На МТС города размещается аппаратура для автоматического запуска системы оповещения от старшего органа управления. Таким образом, обеспечивается управление системой оповещения как централизованно от старшего органа управления, так и из органа управления ГОЧС.

На АТС размещается аппаратура для управления электросиренами. На городском радиотрансляционном узле, где организуется круглосуточное дежурство технического персонала, может устанавливаться аппаратура для дистанционного включения от центральной станции оповещения города. На этом же узле устанавливается аппаратура включения уличных громкоговорителей, размещенных по территории города.

На узлах связи наиболее крупных объектов, размещенных на территории города, устанавливается аппаратура управления типа АДУ-ЦВ или П-164, обеспечивающая дистанционное включение средств оповещения объекта от городской системы оповещения, а также с узла связи объекта или его пункта управления.

Средства оповещения

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности являются электрические сирены. Они устанавливаются по территории городов с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Для этого используются сирены наружной установки типа С-40, которые обеспечивают радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300-400 метров.

Как правило, сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются централизованно из одного пункта оповещения. При необходимости возможно и децентрализованное управление каждой электросиреной непосредственно с места ее установки или из АТС, где устанавливается промежуточная аппаратура управления работой сирен.

Электрические сирены обладают достаточно высокой эффективностью в обеспечении экстренного оповещения населения, однако, их использование не лишено и недостатков:

- зависимость от состояния централизованного электроснабжения и исправности телефонных линий управления;

- небольшие площади звукопокрытия, что заставляет устанавливать большое количество сирен по территориям городов и населенных пунктов;

- определенная зависимость от погодных условий и времени года;

- сети электросирен легкоуязвимы в чрезвычайных ситуациях (нарушение сети централизованного электроснабжения, аварии на местных телефонных сетях, являющихся основной для управления сиренами).

Другим эффективным средством оповещения людей вне дома являются сети уличных громкоговорителей, которые выступают в качестве непременного компонента практически всех радиотрансляционных сетей городов и населенных пунктов и являются важным элементом систем оповещения населения. Уличные громкоговорители устанавливаются в местах наибольшего скопления людей. Однако они требуют постоянного обслуживания и проверки на предмет готовности. Несмотря на постоянное сокращение количества уличных громкоговорителей, их роль в оповещении и информировании населения в чрезвычайных ситуациях весьма велика.

Один громкоговоритель в условиях города, при установке на уровне пятого этажа, обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 150 - 200м. В отличие от электросирен, применение уличных громкоговорителей в целях оповещения более универсально. С помощью электросирен можно передать лишь условный сигнал опасности, а с помощью сетей уличных громкоговорителей можно транслировать и звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.

Также необходима продуманная система обучения населения, которая позволит научить людей распознавать эти сигналы и осознанно действовать по ним. Высокую эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных жителям города.

Учитывая важность проблемы своевременного оповещения и информирования населения о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, органы местного самоуправления, органы управления ГОЧС должны принимать меры по созданию (модернизации) систем оповещения с использованием различных современных технических средств, обеспечивающих, по возможности, наибольшую полноту оповещения населения, поддержанию этих систем в постоянной готовности к использованию.

На сегодняшний день в городе Киржач установлено 4 электросирены. Зона звукопокрытия этих электросирен не охватывает всю территорию города.

C учетом нового строительства на первую очередь и на расчетный срок, проектом предлагается расположить в городе дополнительные электросирены С-40 в местах обозначенных на «Схеме рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации» в масштабе 1 : 10000.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана дсп

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 год | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 31,5 | 33,0 | 36,0 |
| 1.4 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  | 15 | 16 | 16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 женщины 16 – 54 лет) |  | 61 | 59 | 58 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 24 | 25 | 26 |
| II | Территории |  |  |  |  |
| 2 | В границах городской черты | га | 3003 | - | 3825 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| а) | Селитебные территории | га | 1243 | - | 1996 |
| б) | Внеселитебные территории | га | 1760 | - | 1829 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2 общей площади квартир | 732,8 | 900,0 | 1160,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1чел. | 22,9 | 27 | 32 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего: | тыс. м2 общей площади % | - | 188 | 470 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в 5-9 этажных домах | _,,_ | - | 38 | 94 |
|  | - в 2-4 этажных домах |  | - | 75 | 188 |
|  | - в индивидуальных | _,,_ | - | 75 | 188 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | - | 19 | 23 |
| 3.6 | Территории жилищного строительства всего | га |  | 88 | 219 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилого фонда |  |  |  |
|  | Водопровод |  | 84,1 | 90 | 100 |
|  | Канализация |  | 84,1 | 90 | 100 |
|  | Отопление |  | 83,4 | 90 | 100 |
|  | Горячая вода |  | 69,2 | 85 | 100 |
|  | Ванна (душ) |  | 77,5 | 88 | 100 |
|  | Газоснабжение |  | 99,6 | 100 | 100 |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц | км |  |  |  |
|  | автобус |  | 15,5 | 32,5 | 41,0 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 22,0 | 31,5 | 31,5 |
|  | - общегородского значения |  | 9,5 | 14,5 | 16,1 |
|  | - районного значения |  | 125,34 | 135,5 | 135,5 |
| 4.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 47,64 | 75,5 | 80,0 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | 0 | 1 | 1 |
| 4.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | 255 | 300 | 340 |
| V | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 2,15 | 6,90 | 8,87 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 0,58 | 0,6 | 0,7 |
|  | Вторичное использование воды |  | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 108 | 298 | 351 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 72 | 209 | 246 |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | км | 41,5 | 48,07 | 13,49 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 3,22 | 8,21 | 10,51 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,67 | 6,77 | 8,87 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | 1,12 | 1,1 | 1,2 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | 10,0* | 8,21 | 10,51 |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | 19,05 | 52,42 | 8,59 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВА | - | 35,2 | 53,2 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 9,8 | 14,8 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | - | 1683 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 12,1 | 45,1 | 78,1 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час | - | 154,6 | 192,4 |
|  | в т.ч. ИЖС |  | - | 49,2 | 62,1 |
| 5.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего |  | 107,1 | - | - |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год | - | 96,3 | 119,4 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | - | 2,1 | 2,1 |
|  | на отопление |  | - | 94,3 | 117,3 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. | - | 10 890 | 12 960 |
|  | VI Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Устройство закрытых водостоков | км | - | 4 | 5 |
| 6.2 | Устройство открытых водостоков | км | - | 41,5 | 3,9 |
| 6.3 | Устройство напорных коллекторов | км | - | 22,9 | 4,7 |
| 6.4 | Насосные станции | объект | - | 2,3 | - |
| 6.5 | Камеры гашения | объект | - | 6 | - |
| 6.6 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | - | 5 | - |
| 6.7 | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | - | 5 | - |
| 6.8 | Устройство дамбы обвалования | км | - | 3 | - |
| 6.9 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | 9,1 |
| 6.10 | Благоустройство водотоков | км | - | 11 | - |
| 6.11 | Благоустройство водоемов | га | - | 15,4 | 0,6 |
| 6.12 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | - | 61,5 | 4,5 |
| 6.13 | Организация пляжа | га | - | 102,5 | 78,5 |
| 6.14 | Осушение заболоченных территорий | га | - | 4 | - |
| VII | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 1 | 1 |
| 7.2 | Объем захораниваемых бытовых отходов | тыс.тонн/год | 8,19 | 8,91 | 10,08 |
|  |  | тыс. м3/год | 31,5 | 39,6 | 50,4 |
| 7.3 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тонн/год | 405,73 | по ПДВ | по ПДВ |
| 7.4 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 15,1 | по ПДС | по ПДС |
| 7.5 | Общая территория кладбищ | га |  |  |  |
| 7.6 | Зеленые насаждения общего пользования |  | 12,3 | 30,3 | 72,3 |
| 7.7 | Обеспеченность | м2/чел | 3,9 | 9,2 | 20,1 |

*-указана проектная производительность сооружений

# Приложение 1

Перечень памятников истории и культуры МО ГП г. Киржача

| Объект | Датировка | Категория охраны | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| Здание женского училища | 1870 г., 1906 г. | М-272 | ул. Гагарина, 25 |
| Дом Смирновых | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Гагарина, 26 |
| Историко-архитектурный ансамбль Благовещенского монастыря: | XIV-XIX вв. |  | ул. Гагарина, 27 |
| Благовещенский собор | XVI в. | Ф-176, Р-1327 | ул. Гагарина, 27 |
| Спасская церковь | 1656 г. | Ф-176, Р-1327 | ул. Гагарина, 27 |
| надвратная церковь | XVII-XIX вв. |  | ул. Гагарина, 27 |
| Всехсвятская церковь с колокольней | 1865-1866 гг. | М-1205/21 | ул. Гагарина, 27 |
| здание братского корпуса | XVII-XIX вв. |  | ул. Гагарина, 27 |
| ограда с воротами | XVII в. | Ф-176, Р-1327 | ул. Гагарина, 27 |
| Лавка Мараева | XIX в. | М-5 | ул. Гагарина, 28 |
| Дом Мараева | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Гагарина, 28а |
| Здание торговых рядов (гостиный двор) | 50-е гг. XIX в. | М-5 | ул. Гагарина, 29 |
| Дом Карабанова | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 30 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 31 |
| Лавка Карабанова | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 32 |
| Дом жилой | нач. XX в. |  | ул. Гагарина, 34 |
| Доходный дом | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 35 |
| Постоялый двор | XIX в. | М-44 | ул. Гагарина, 36 |
| Дом Арсентьева | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 37 |
| Здание трактира Шведова-Чеканина | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Гагарина, 38 |
| Дом Медникова | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 39 |
| Здание трактира Мамаева | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Гагарина, 40 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 42 |
| Дом Колобковых | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 45 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 46 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 48 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 49 |
| Дом Винокуровых-Рябовых | 1880 г., 1903 г. |  | ул. Гагарина, 52 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 55 |
| Дом Колпаковых | Кон. XIX в. |  | ул. Гагарина, 57 |
| Здание общежития фабрики | Кон. XIX в. – нач. ХХ в. |  | ул. Коммунальная, 2 |
| Здание общежития фабрики | Кон. XIX в. – нач. ХХ в. |  | ул. Коммунальная, 6 |
| Здание фабричной казармы | Кон. XIX в. – нач. ХХ в. |  | ул. Красноармейская, 6 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. – нач. ХХ в. |  | ул. Красноармейская, 12 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. – нач. ХХ в. |  | ул. Красноармейская, 13 |
| Дом Соловьевых | XIX в. |  | ул. Ленинградская, 19 |
| Дом Красовских | XIX в. |  | ул. Ленинградская, 29 |
| Дом Соловьевых | XIX в. |  | ул. Ленинградская, 34 |
| Дом Наумовых | XIX в. |  | ул. Ленинградская, 46 |
| Здание школы | нач. XX в. | М-272 | ул. Ленинградская, 51 |
| Здание школы | нач. XX в. |  | ул. Ленинградская, 53 |
| Здание школы | нач. XX в. |  | ул. Ленинградская, 55 |
| Ансамбль зданий ремесленной школы Арсентьевых: | 1898 г. |  | ул. Ленинградская |
| здание учебного корпуса | 1898 г. |  | ул. Ленинградская, 92 |
| здание мастерских | 1898 г. |  | ул. Ленинградская, 92а |
| здание общежития | 1898 г. |  | ул. Ленинградская, 94 |
| Дом жилой | 1897 г. |  | ул. Морозовская, 22 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Морозовская, 24 |
| Дом Сапрыкиных-Афониных | Кон. XIX в. |  | ул. Морозовская, 26 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Морозовская, 55 |
| Дом Даниловых | Кон. XIX в. |  | ул. Морозовская, 77 |
| Здание трактира Позднякова | Кон. XIX в. |  | ул. Московская, 53 |
| Ансамбль: | XVIII-XIX вв. |  | ул. Набережная |
| церковно-приходская школа | Кон. XIX в. |  | ул. Набережная, 9 |
| Никольская церковь на Селивановской горе | 1764 г., 1836 г., 60-е гг. XIX в. | М-356 | ул. Набережная, 11 |
| церковная сторожка | 2-я пол. XIX в. | М-44 | ул. Набережная, 13 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Некрасова, 24 |
| Фабричный дом Арсентьева | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Некрасова, 26 |
| Здание фабричной конторы | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Некрасова, 26а |
| Фабричный склад Арсентьевых | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Некрасова, 26б |
| Фабричный склад Арсентьевых | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Некрасова, 26в |
| Здание семинарии | 2-я пол. XIX в. |  | ул. Расковой, 5 |
| Дом Маловых-Шаровых | 1914 г. |  | ул. Свободы, 37 |
| Здание земской больницы | Кон. XIX в. |  | ул. Свободы, 49 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Свободы, 72 |
| Здание городского училища | Кон. XIX в. | М-5 | ул. Серегина, 3 |
| Здание пожарного депо | Кон. XIX в.-нач. XX в. |  | ул. Серегина, 10 |
| Дом жилой | Кон. XIX в. |  | ул. Советская, 3 |
| Здание шелковой фабрики | Кон. XIX в.-нач. XX в. |  | ул. Советская, 12 |
| Здание шелковой фабрики | Кон. XIX в.-нач. XX в. |  | ул. Советская, 14 |
| Ансамбль: | XIX в. | М-356 | ул. Сосновая (кладбище) |
| Никольская церковь в Заболотье | 1846 г. | М-356 | ул. Сосновая |
| ограда (сохранилась частично) | XIX в. | М-356 | ул. Сосновая |
| шелкоткацкая изба-светелка | XIX в. | М-356 | Территория «Киржачшелк» |
| Памятники истории |  |  |  |
| Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в 1941-1945 гг. |  | М-754 | парк им. 36-й гвардейской дивизии |
| Две братские могилы воинов Советской армии, погибших в 1943 г. при выполнении боевого задания |  | М-754 | городское кладбище |
| Братская могила летчиков, погибших 29 июня 1943 г. при выполнении боевого задания |  | М-469/9 | городское кладбище |
| Памятники искусства |  |  |  |
| Памятник В.И.Ленину; гранит (ск. Тоидзе Г.М., арх. Тхор Б.И.) | 13 июля 1976 г. | М-373/9, М-1088/19 | Советская пл. |

# Приложение 2

Перечень планируемых объектов капитального строительства МО ГП г.Киржача местного значения

| № пп | Объект | Характеристика | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | 8 канализационных насосных станций |  | с. Федоровское, Красный Октябрь, Шелковый комбинат, Центральный |  |
| 2 | подстанция | 110/10 КВт | Район ЦРБ |  |
| 3 | 6 трансформаторных подстанций | 10/04 | ул. Привокзальная, рядом с домом № 16, ул. Советская, рядом с домом № 14, ул. Привокзальная, рядом с домом № 4б, ул. Ленинградская, д. 17а, ул. Толстого, в районе дома № 42, ул. Западная, в районе домов №2 и №3 |  |
| 4 | Строительство газопроводов и газораспределительных пунктов |  | Новые жилые районы |  |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| 5 | Улично-дорожная сеть |  | в новых жилых районах |  |
| Строительство муниципального жилищного фонда (малоимущие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий) |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное жилье (городская очередь) | 52 тыс. кв.м. | р-н Шелкового комбината | 9 га при застройке 5 этажей |
| 7 | Муниципальное жилье (ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда ) | 41 тыс. кв.м. (из них 19,5 тыс.кв.м. на первую очередь) | р-н Шелкового комбината | 7 га при застройке 5 этажей |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| 8 | Строительство пождепо |  | с. Федоровское | 0,5 га |
| Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |
| 9 | Взрослая библиотека |  | Шелковый клмбинат | 0,3 га |
| 10 | Детская библиотека |  | Красный Октябрь | 0,3 га |
| Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |
| 11 | Кинотеатр |  | Центральный р-н | 0,5 га |
| 12 | Учреждения клубного типа |  | Красный Октябрь, Центральный | 2 га |
| Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 13 | Спортивно-развлекательный центр |  | Шелковый комбинат (окрестности оз. Крутое) | 4 га |
| 14 | Бассейн |  | Шелковый комбинат (окрестности оз. Крутое) | 0,5 га |
| Создание музеев |  |  |  |  |
| 15 | 2 Музея |  | Центральный р-н, историческая часть | 2 х 0,3 га |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 16 | 8 дамб для защиты построек от подъема уровня воды в р. Киржач |  | вдоль р. Киржач |  |
| Иные вопросы (инженерная подготовка территории) |  |  |  |  |
| 17 | 6 насосных станций |  | Во всех районах |  |
| 18 | 5 камер гашения |  | Во всех районах |  |
| 19 | 5 очистные сооружений дождевой канализации |  | Центральный, Ефаново, Селиваново, Красный Октябрь |  |
| 20 | 3 локальных очистных сооружения (колодцы- отстойники) |  | Центральный р-н, Корытово |  |